1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   BUDYNEK SZKOŁY CKZ W KOŃSKICH 
Adres:    Końskie, ul. Piłsudskiego 82 
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45262423-2 Wykonywanie podkładów

CPV 45262690-4 Remont starych budynków

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek

CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe
Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Data: luty 2026 r.
Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Roboty rozbiórkowe


- str. 2
2. SST 02.00. Roboty budowlano – montażowe   - str. 5
3. SST 03.00. Roboty instalacyjne                        - str. 11
SST 01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach remontu łazienek na parterze i I piętrze oraz wymiany listwy wykończeniowej wokół drzwi w budynku Szkoły CKZ w Końskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                      i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzi:
WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE
- demontaż umywalek porcelanowych, 
- demontaż pisuaru,

- demontaż ustępu z miską porcelanową, 

- wykucie ościeżnic stalowych, 
- demontaż stolarki drzwiowej,

- rozbiórka ściany grubości 12 cm, 

- rozbiórka obudowy stelaża podtynkowego typu Geberit,

- demontaż stelaża podtynkowego typu Geberit, 

- demontaż grzejnika drabinkowego, 

- demontaż rur stalowych fi 25 mm o połączeniach spawanych, 

- demontaż rur stalowych fi 10-15 mm o połączeniach spawanych, 

- demontaż przykręcanych elementów wyposażenia, 

- rozbiórka posadzek z płytek, 
- frezowanie powierzchni posadzek,
- rozbiórka okładziny ściennej z płytek,
- demontaż plafonier i włączników światła,

- wykucie bruzd instalacyjnych dla przewodów na podłożu z cegły,
- demontaż plastikowych elementów przykręcanych wentylatorów,

- wykucie otworów i bruzd dla instalacji sanitarnych,

- wykucie bruzd w ścianach dla prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej do montażu suszarek do rąk,
- wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu na składowisko wraz z pokryciem kosztów utylizacji,
- demontaż listwy wykończeniowej wokół drzwi zewnętrznych, 

Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną, ofertą wykonawcy i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie. 
2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.
4. TRANSPORT
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.
Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia. 
Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.
7. OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar 
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i

wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w ST.
Cena umowa będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie                                i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót,                     za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.
Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE
Aktualne normy i przepisy związane
SST 02.00. ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE 
1. 
WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w ramach remontu łazienek na parterze i na I piętrze w budynku Szkoły CKZ w Końskich. 
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST   
Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wykonania następujących prac: 
- montaż ściany z płyt GKBI z wypełnieniem wełną mineralną grubości 5 cm, 
- wykonanie gładzi gipsowych 
- zamurowanie i otworów, zabetonowanie otworów w stropach i posadzkach
- wykonanie tynków wewnętrznych, 

- obudowanie pionów kanalizacji sanitarnej płytami gipsowo-kartonowymi,

- obudowanie stelaża typu Geberit płytami gipsowo – kartonowymi,
- dostawa i montaż ścianek HPL, 

- przygotowanie podłoża pod układanie płytek na ścianach i posadzkach, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. do 5 mm,
- wykonanie izolacji poziomych i pionowych z folii w płynie - dwukrotne,
- wykonanie obwodowych izolacji z folii w płynie w łazience – dwukrotne, 

- wyrównanie podłoża przed położeniem płytek,  

- wyrównanie i naprawa ścian nad wysokością płytek oraz sufitów 
- malowanie ścian oraz sufitów, 

- wykonanie okładziny z płytek na ścianach, 

- wykonanie cokolika z przyklejonych płytek wys. 10 cm na zaprawę klejącą, 
- wykonanie posadzek z płytek,
- lakierowanie lamperii do wys. 1,60 m – od strony korytarzy,

- dostawa i montaż blatu łazienkowego 125x60 cm typu postforming z konstrukcją wsporczą                       z otworami na umywalki,

- dostawa i montaż luster w łazienkach,
- dostawa i montaż pojemników na mydło w pianie,
- dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe,
- dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy,
- dostawa i montaż ścianek systemowych grubości 10 mm oddzielającej pisuary,
- wypełnienie zaprawą wnęk i bruzd po montażu przewodów elektroinstalacyjnych.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną, ofertą wykonawcy i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie.
2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST .
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2023 r. poz. 682,

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 1213,

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. 2023 r. poz. 215.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe
Płyty gipsowo-kartonowe GKFI zielone grubości 12,5 mm „wodoodporne” przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
 Płyty z wełny mineralnej ISOVER AKU -  PŁYTA (lub równoważna) o grubości 50 mm o gęstości min 45 kg/m3 – do wypełnienia ścianek
Szpachlówka gipsowa biała masa szpachlowa o przedłużonym czasie wiązania do wykonywania gładzi gipsowych.
Zaprawy do spoinowania
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Należy zastosować fugę elastyczną, ceramizowaną szerokości 1 – 1,5 mm, w kolorze użytych płytek.
Warstwa wyrównawcza pod posadzki
     - zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 69 (1-10 mm) – lub równoważna
Zaprawa klejowa wytwarzana fabrycznie: 

- przyczepność min. 0,5 MPa,

     - gęstości w stanie suchym ok. 1,4   kg/ dm3. 
Płytki gres antypoślizgowe o wymiarach 59,8x59,8 cm rektyfikowane (atestowane płytki antypoślizgowe)
- gatunek pierwszy,

- antypoślizgowość – klasa min. R10 ,

- nasiąkliwości wodna - ≤0,1% 
- wytrzymałość na zginanie - min. 40MPa 
- odporność na ścieranie wgłębne (mm3): 130 
- odporność na plamienie: klasa(3-5)  
- ostateczny kolor, rodzaj i sposób układanie płytek do uzgodnienia z Inwestorem przed wbudowaniem

Płytki gres o wymiarach 29,8x59,8 cm rektyfikowane (okładzina ścienna)
- gatunek pierwszy – ostateczny kolor, rodzaj oraz sposób układania płytek do uzgodnienia z Inwestorem przed wbudowaniem,

- nasiąkliwość wodna ≤0,1%

- wytrzymałość na zginanie - min. 40MPa 
- odporność na plamienie: klasa(3-5)
- ostateczny kolor, rodzaj i sposób układanie płytek do uzgodnienia z Inwestorem przed wbudowaniem

Zestaw produktów do malowania ścian i sufitów
Zestaw produktów bezrozpuszczalnikowych jednego producenta do wykonania powłok malarskich na ścianach wewnętrznych i sufitach,  składający się z: 

- preparatu do gruntowania podłoża,

- farby  lateksowej odpornej na szorowanie i światło, zapewniającej oddychanie ścian oraz idealne krycie powierzchni, nadająca malowanemu podłożu matowy wygląd, (kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem).
Stolarka drzwiowa 
- drzwi – z hallu do łazienki – płytowe w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem wraz z ościeżnicą regulowaną w kolorze skrzydła –skrzydło o szerokości 90 cm kompletne z klamkami i szyldami, wyposażone  zamek z wkładką i samozamykacz

- drzwi z umywalni do ustępu – ościeżnica drewniana zwykła bez dostawy i montażu skrzydła

- drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła lub podcięcia o sumarycznej powierzchni min. 220 cm².

- drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Drzwi prowadzące do pomieszczenia izolującego oraz drzwi łączące je z dalszą częścią ustępu powinny się zamykać samoczynnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przed wbudowaniem rodzaj, kolorystyka okleiny drzwi i ościeżnic – należy uzgodnić                                    z Zamawiającym. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru deklaracje własności użytkowych na wbudowane drzwi. 
Kabiny sanitarne z płyt HPL gr. 12 mm z drzwiczkami
 – wyposażone w zamek, zawiasy, klamki                   i wszystkie konieczne elementy niezbędne do prawidłowego montażu. Rozwiązanie systemowe, wykonane z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr. 12 mm, wyposażone w okucia z aluminium. 
Drzwi rozwierane szerokości min. 80 cm otwierane na zewnątrz. Kolorystyka w uzgodnieniu z Ścianki dzielące z prześwitem nad podłogą 0,15 m. Powierzchnia przed miską ustępową co najmniej 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym. Wysokość ścianek HPL 2,10 m. Drzwi otwierane na zewnątrz. Kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem. W każdej łazience należy wykonać  kabiny firmy ALSANIT (lub równoważne). 
Ścianka pisuarowa z płyt HPL gr. 10 mm firmy ALSANIT (lub równoważne) na nóżce z aluminium lub montowana na ścianie, wzmocniona wspornikiem, szer. ścianki min. 450 mm, kolorystyka                 w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

Lustra klejone bezpieczne do montażu w pomieszczeniach sanitarnych, nad umywalkami,

- na parterze lustro o wymiarach 120*60 cm

- na I piętrze 3 lustra o wymiarach 50*60 cm

Blat łazienkowy na parterze – typu postforming wraz z konstrukcją wsporczą, z otworami na umywalki, grubość blatu min. 38 mm, kolorystyka, pokrycie i struktura materiału, sposób wykończenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, blat łazienkowy odporny na wodę i wilgotność,

Elementy wyposażenia kabin wc i umywalni - materiał: stal nierdzewna 
	Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie, 
STELLA Anti-FingerPrint na jednorazowe wkłady 1000 g, 

Materiał: Stal nierdzewna, szczotkowana (matowa) z powłoką Anti-FingerPrint – AFP,

Powłoka zapewnia ochronę przed pozostawieniem odcisków palców na powierzchni urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej,

Bezdotykowy 

Mydło dozowane automatycznie w postacie delikatnej piany

Zamykany na kluczyk

Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

Pojemność jednorazowego wkładu z mydłem: 1000 g

Użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących wielkości dozy: 3300, 1400 lub 1000 porcji mydła w pianie 

Wysokość: 28,5 cm

Szerokość: 15 cm

Głębokość: 9,5 cm 

Pojemnik na mydło przy każdej umywalce 

Dozownik uzupełniany wkładem z mydłem, pojemność jednorazowego wkładu z mydłem 1000 g
Uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym, zasilany 4 bateriami R14. Dozownik posiada diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony – wymienić baterie 

Gwarancja: 10 lat
	[image: image3.png]




	Pojemnik na papier toaletowy, średnica papieru do 19 cm 

Pojemnik posiada okienko do kontroli ilości papieru. 

Pojemnik na papier toaletowy jest zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. 
Materiał: stal nierdzewna szczotkowana (matowa) z powłoką Anti-FingerPrint
Wysokość: 25 cm
Szerokość: 23,3 cm
Głębokość: 11,5 cm

	[image: image1.png]





Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodności z polskimi i europejskimi normami.
Toalety w budynkach użyteczności publicznej powinny spełniać wymogi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji w zakresie wymiarów oraz wyposażenia. Toalety powinny spełniać wytyczne zawarte w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Listwy elewacyjne 

Listwa elewacyjna LE-1 o wymiarach przekroju 14*4 cm – styropian EPS 200 powlekany tynkiem sztukatorskim – produkt Decor System lub równoważny
[image: image2.jpg]r o7l I





3.  SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. 
TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie warstwy wyrównawczej. Należy wyrównać poziom posadzki. Warstwy „wylewki” samopoziomującej wykonać z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
Wykonanie podłoża pod układanie płytek ściennych 

Podłoże pod płytki wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Wykonać i uzupełnić na wszystkich ścianach, na których stwierdzono ubytki, pęknięcia i ponadnormowe odchylenia                      od płaszczyzny.

Wszystkie bruzdy, przebicia naprawić i wykończyć tynkiem lub masami naprawczymi. 

Wykonanie izolacji poziomych i pionowych z folii w płynie w „strefach mokrych” 
Hydroizolację z dwóch warstw folii w płynie zastosować na całej powierzchni posadzki oraz w okolicy umywalek i ustępów. Należy strefy narażone na bezpośrednie działanie wody uszczelnić.. 
Zastosować hydroizolację na ścianie do wysokości około 10 cm nad poziomem posadzki, wkleić taśmę uszczelniającą wzdłuż obwodu pomieszczenia na styku podłoga – ściana i narożne kształtki uszczelniające
Na powierzchniach pionowych hydroizolację należy wykonać na wysokości umywalki około                    50 cm powyżej baterii umywalkowej oraz w okolicy ustępu. Przed zakryciem w/w folii w płynie należy zgłosić wykonane izolacje zamawiającemu do odbioru.
Zewnętrzne i wewnętrzne narożniki łazienki oraz przejścia dla rur uszczelnić mankietami uszczelniającymi.
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkich robót ulegających zakryciu lub zanikających, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem ich zakrycia.

Posadzki z płytek gres

Miejsca, w których stykają się dwa rodzaje posadzek,  np. w otworach drzwiowe, musi przebiegać pod zamkniętym skrzydłem drzwiowym.

Przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy powierzchnie podłoża są równe, maksymalne odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m i zatarte na gładko.

Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić ich wzór, jego dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych.
Okładziny ścian z płytek gres

Okładzinę z płytek gres o wymiarach 29,8x59,8 cm wykonać w pomieszczeniach umywalni i wc na wysokość min 2,00 m od posadzki.  
Rodzaj płytek, kolorystyka i sposób ułożenia w uzgodnieniu z Inwestorem.

Powierzchnie podłoży pod wykładziny powinno być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny.
Przed przystąpieniem do prac  należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. 

Należy sprawdzić i skorygować usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury                     i uzbrojenia. 

Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. 

Spoiny okładziny ściennej gr. 1mm, powinny być w jednej linii ze spoinami podłogowymi.

Łata kontrolna o dł. 2 m przyłożona w dowolnym miejscu okładziny w dwóch prostopadłych                     do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 mm.

Prace malarskie: sufity, ściany nad płytkami, od strony hallu na pełną wysokość 

Warunki przystąpienie do robot malarskich.
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie                       i kontroli materiałów.

Ściany i sufity malować dwukrotnie w kolorze białym.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, obowiązujących przy tego typu pracach.  Pracownicy  zatrudnieni powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, zaopatrzeni w odzież ochronną.
Lamperia - pomalować co najmniej dwukrotnie bezbarwnym lakierem lamperyjnym akrylowym, matowym - do wysokości 1,60 m (od poziomu posadzki) na ścianie przylegającej do korytarzy. 
Cokoliki wys. 10 cm na ścianach przylegających do korytarza wykonać cokoliki z przyklejonych płytek cokołowych. 
Listwy elewacyjne – zakres robót obejmuje wymianę listew ozdobnych przy ościeżach drzwi zewnętrznych - demontaż starych i montaż nowych listew wraz z wykończeniem ościeży poprzez naprawę, szpachlowanie i malowanie farbą elewacyjną silikonową.
6. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Tynki wewnętrzne 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 3 mm na 1 m.
Prace malarskie.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita, bez , smug, plam i śladów pędzla.         

Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, nie powinny się rozmazywać.        

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Posadzki i okładziny ścienne z płytek
Odbiór gotowych posadzek i okładzin ścian następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

· wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
· prawidłowości ukształtowania powierzchni,

· połączenia posadzki i okładzin z podłożem

· prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,

· wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów,
Stolarka wewnętrzna

Dopuszczalne odchylenia krawędzi drzwi w poziomie i pionie – 1 mm/ 1mb na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkich robót ulegających zakryciu lub zanikających, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem ich zakrycia.
7. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w ST.
Cena umowa będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie                                i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót,                     za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.
Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek. 
8.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane
SST 03.00. ROBOTY INSTALACYJNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych wodno – kanalizacyjnych oraz robót elektrycznych przeprowadzanych w ramach remontu łazienek na parterze i I piętrze w budynku Szkoły CKZ w Końskich. 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                   i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót instalacyjnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres robót wchodzi:
1.3.1 roboty remontowe instalacji elektrycznych

- montaż łączników ,  gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych, wentylatorów łazienkowych w nowych miejscach  wraz z doprowadzeniem przewodów,
- wentylator łazienkowy Vents 100 Quiet cichy 25 dB,  o wydajności 97 m3/godz. (lub równoważny). 
Gniazda użytkowe 230 V w każdym pomieszczeniu instalować wyłącznie ze stykiem ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda muszą mieć styk ochronny u góry. Przewód fazowy musi być zawsze montowany w lewym zacisku a przewód zerowy w prawym zacisku, przewód PE w zacisku bolca ochronnego.

Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi protokoły z pomiarów elektrycznych.

- montaż opraw oświetleniowych – panele LED - Wykonawca robót dobierze lampy LED                         w ten sposób, aby zapewnić właściwą wartość natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.

Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi protokół z pomiarów natężenia oświetlenia.

- montaż suszarek elektrycznych do rąk typu Merida ECO JET EJB373                                         z doprowadzeniem zasilania. 

Przewody elektryczne należy prowadzić podtynkowo w bruzdach w ścianach. Wykonawca wykona linie zasilające suszarek w energię elektryczną, wykona pomiary ochronne, zamontuje przewody zasilające. Instalacja elektryczna musi być uziemiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Odległość montażu suszarki od krawędzi umywalki minimum 1,0 m. 

Zalecana wysokość montażu do dolnej krawędzi suszarki: 

· Dzieci – 11-17 lat – 25 cm 

· Mężczyźni – 35 cm

· Kobiety – 30 cm
Instalacja urządzenia powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego                                     i uprawnionego montera, urządzenie może być zainstalowane jedynie na instalacji stałej. Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej powinno być przeprowadzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Suszarka musi być podłączona do stałej instalacji elektrycznej, zabezpieczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami – wyłącznik różnicowo – prądowy wysokiej czułości I n≤0,03A. Pomiędzy suszarką a przyłączem do sieci powinien znajdować się wyłącznik nadmiarowo – prądowy o przerwie między stykami co najmniej 3 mm. Instalacja elektryczna musi być uziemiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Suszarka nie może być zainstalowana na palnej powierzchni. 
1.3.2. roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji sanitarnych
- dostawa i montaż kompletu podtynkowego do WC wraz ze stelażem, miską ustępową wiszącą, z deską wolnoopadającą, spłuczką podtynkową, dostosowanie odpływu i wykonanie niezbędnych przeróbek instalacyjnych, rodzaj miski ustępowej w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

- wykonanie podejść Fi 110 mm z PCV do misek ustępowych, 

- podłączenie instalacji wody zimnej z zaworem kulowym, 

- wykonanie podejść z PCV Fi 50 mm do umywalki i pisuaru, 

- dostawa i montaż umywalek z bateriami stojącymi, na parterze  umywalki pojedyncze porcelanowa o wymiarach szer. 50 , głęb. 40 cm , z syfonem gruszkowym, wpuszczana w blat  typu Cersanit Moduo50 (lub o parametrach równoważnych), 
- wykonanie podejść do baterii i zaworów,
- dostawa i montaż baterii umywalkowych stojących wraz z zaworami, rodzaj baterii                             w uzgodnieniu z Inwestorem, 

- przewody wody zimnej - izolacja otulinami o grub. 9 mm, przewody wody ciepłej zaizolować otulinami 20 mm lub innymi o podobnych właściwościach. Podejścia do przyborów zlokalizować w bruzdach ściennych,
- podłączenie przewodów wody ciepłej i zimnej z baterią należy wykonać za pomocą elastycznych przewodów połączeniowych. Na zakończeniach przewodów wody zimnej i ciepłej pod umywalkami zamontować zawory kątowe kulowe 1/2” ― 3/8”, 

- dostawa i montaż pisuarów ściennych, z zaworem spłukującym, syfonem i zaworem,                        z dopływem z tyłu, wraz z dostosowaniem instalacji wod.-kan., rodzaj pisuaru w uzgodnieniu                z Użytkownikiem, 
- montaż zdemontowanych wcześniej grzejników w nowych miejscach wraz z dostosowaniem pionów c.o. i niezbędnych ,,gałązek”,  grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne i zawory
- dostawa i montaż rur stalowych o połączeniach spawanych fi 20 
- wymiana pionów kanalizacyjnych w obrębie łazienek

Biały montaż i elementy wyposażenia– Wykonawca przed przystąpieniem do wbudowania urządzeń sanitarnych (rodzaj umywalek, baterii umywalkowych, miski ustępowej, pisuaru) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego
WAŻNIEJSZE NORMY I PRZEPISY: 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi 
i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót, oraz zgodnie z przepisami: 

1. Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.);
2. Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.);
3. Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022.0.2057 t.j.);
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 r. 
5. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2023.338),
6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225),
7. Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2021.1082)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.                      w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1604)
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)
Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy 
z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.
