Załącznik nr 1A

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup drzwi przeciwpożarowych wraz z usługą demontażu starych i montażu nowych            w budynku ZDZ w Kielcach przy ul. Paderewskiego 55”

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie i montaż 9 sztuk nowych  drzwi  przeciwpożarowych w tym:

drzwi EI30 - 8  sztuk

drzwi z oknem i ścianką EI30 – 1 szt.

(zgodnie z załącznikiem nr 1B do zaproszenia)

wraz z montażem 3 szt. belek – nadproży

po uprzednim zdemontowaniu starych drzwi – 7 sztuk w tym 2 szt. wskazane przez Zamawiającego zdemontować tak, aby nadawały się do ponownego montażu.

Wraz z przywróceniem miejsca wykonywania prac do stanu pierwotnego i wykonaniem obróbki ościeży (tj. szpachlowanie, malowanie ścian w obrębie wstawionych nowych drzwi oraz uzupełnieniem brakujących płytek i okładzin, itp.)

Demontażu starych drzwi należy dokonać w taki sposób i w takich godzinach aby prowadzone prace nie zakłócały funkcjonowania obiektu Szkoły ZDZ w Kielcach, montaż w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. Obiekt czynny w godzinach od 7.00-22.00. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy i montażu/demontażu drzwi na co najmniej dwa dni robocze przed planowanym terminem, zalecany montaż drzwi w okresie od 27.01.2020 r. do dnia 04.02.2020 r (ferie zimowe).

Zakres prac:

- demontaż starych drzwi – 7 szt .- 13,03 m2

- demontaż okna – 1 szt. – 0,76 m2

- wykucie otworu pod belkę – nadproże – 1,16 m2

- montaż belek – 3 szt. – 4,56 mb

- wykonanie tynku – 4,04 m2

- wykucie otworu w ścianie – 0,89 m3

- rozebranie ścianki z karton gipsu – 1,67 m2

- zamurowanie otworu cegłą – 1,19 m2

- mocowanie płyty karton gips do ściany – 2,38 m2

- gruntowanie i malowanie ścian – 8,76 m2

- uzupełnienie terakoty w posadzce – 0,48 m2

- montaż nowych drzwi – 8 szt.

- montaż okna ze ścianką i drzwiami – 1 kpl

- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki (wszystkie zdemontowane drzwi przekazać Zamawiającemu)

Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna.

Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczna wymagane obowiązującymi przepisami.

Konstrukcje nowych drzwi przeciwpożarowych:

Drzwi nr 1

Konstrukcja:

Rysunek Poz.1

Drzwi EI 30 z naświetlem EI 30

(B=2 260, H=3 170) pow.=7,164 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie: Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy – tylko na skrzydle czynnym

Skrzydło bierne ryglowane ręcznie

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 2

Konstrukcja:

Rysunek Poz.2

Drzwi EI 30 z naświetlem EI 30 (B=2 160, H=3 130) pow.=6,761 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie: Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy – tylko na skrzydle czynnym

Skrzydło bierne ryglowane ręcznie

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 3

Konstrukcja:

Rysunek Poz.3

Drzwi EI 30 (B=930, H=2 030) pow.=1,888 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie:

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL;

Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 4

Konstrukcja:

Rysunek Poz.4

Drzwi EI 30   (B=880, H=2 010) pow.=1,769 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie:

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL;

Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 5

Konstrukcja:

Rysunek Poz.5

Drzwi EI 30   (B=1 000, H=2 065) pow.=2,065 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie: Panel EI 30 BL/GK/GK/BL

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr  6

Konstrukcja:

Rysunek Poz.6

Drzwi EI 30   (B=1 360, H=2 090) pow.=2,842 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie: Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 7

Konstrukcja:

Rysunek Poz.7

Drzwi EI30 z oknem technicznym EI30  (B=1 790, H=2 100) pow.=3,759 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie: Szkło EI 30 wewn.;

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Okno otwierane do wewnątrz

Brak progu

2 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 8

Konstrukcja:

Rysunek Poz.8

Drzwi EI 30   (B=950, H=2 020) pow.=1,919 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie:

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL

Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 9

Konstrukcja:

Rysunek Poz.9

Drzwi EI 30   (B=1 020, H=2 100) pow.=2,142 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie:

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL;

Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe