| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Instalacja co |  |  |
| 1 | KNR 4-04 | Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do | kpl. | 14,000 |
| d.1 | 0707-02 | 5.0 m2 |  |  |
| 2 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i | szt. | 2,000 |
| d.1 | 0418-07 | długości do 1600 mm - typ 22-600/500 |  |  |
| 3 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i | szt. | 1,000 |
| d.1 | 0418-07 | długości do 1600 mm - typ 22-600/800 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i | szt. | 1,000 |
| d.1 | 0418-07 | długości do 1600 mm - typ 22-600/1000 |  |  |
| 5 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i | szt. | 7,000 |
| d.1 | 0418-07 | długości do 1600 mm - typ 22-600/1400 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i | szt. | 2,000 |
| d.1 | 0418-07 | długości do 1600 mm - typ 22-600/1600 |  |  |
| 7 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i | szt. | 1,000 |
| d.1 | 0418-08 | długości do 3000 mm - typ 22-600/1800 |  |  |
| 8 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i | szt. | 1,000 |
| d.1 | 0418-07 | długości do 1600 mm - typ 22-900/400 |  |  |
| 9 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i | szt. | 2,000 |
| d.1 | 0418-07 | długości do 1600 mm - typ 22-900/600 |  |  |
| 10 | KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne proste | szt. | 17,000 |
| d.1 | 0412-02 |  |  |  |
| 11 | KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne proste | szt. | 17,000 |
| d.1 | 0412-02 |  |  |  |
| 12 | KNR 0-35 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt. | 17,000 |
| d.1 | 0215-04 |  |  |  |
| 13 | KNR-W 2-15 | Rury stalowe przyłączne o r. 15 mm do grzejników | kpl. | 34,000 |
| d.1 | 0428-01 | żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, |  |  |
|  |  | konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym |  |  |
| 14 | KNR 2-25 | Rurociągi stalowe c.o. o r. 15 mm - budowa | m | 34,000 |
| d.1 | 0511-01 |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |
| 15 | KNR-W 2-20 | Spawanie ręczne gazowe rur instalacji c.o. | cz | 34,000 |
| d.1 | 0503-01 |  | . |  |
| 16 | KNNR 2 1404 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm | m | 34,000 |
| d.1 | -04 |  |  |  |
| 17 | KNR 2-15 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PE- | m | 50,000 |
| d.1 | 0403-01 | RT fi 16 mm |  |  |
|  | analogia |  |  |  |
| 18 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex | m | 50,000 |
| d.1 | 0101-03 | FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) |  |  |
| 2 |  | Wymiana instalacji wody zimnej |  |  |
| 19 | KNR 4-04 | Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych o | m | 36,000 |
| d.2 | 0701-05 | śr. 50 mm ułożonych na ścianach |  |  |
| 20 | KNR 4-04 | Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych o | m | 22,000 |
| d.2 | 0701-04 | śr. 25 mm ułożonych na ścianach |  |  |
| 21 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. | m | 46,000 |
| d.2 | 0112-06 | zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na |  |  |
|  | z.sz.3.4. 9903 | ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby |  |  |
|  | -2 | zdrowia lub uczelni |  |  |
| 22 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. | m | 32,000 |
| d.2 | 0112-03 | zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na |  |  |
|  | z.sz.3.4. 9903 | ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby |  |  |
|  | -2 | zdrowia lub uczelni |  |  |
| 23 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex | m | 46,000 |
| d.2 | 0101-08 | FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) |  |  |
| 24 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex | m | 32,000 |
| d.2 | 0101-11 | FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |  |  |
| 25 | KNPnRPDE | Kucie bruzd o szerokości 10 - 25 cm i głębokości 10 cm | m | 20,000 |
| d.2 | 71-186b | w betonie |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Przeróbki kanalizacji sanitarnej |  |  |
| 26 | KNP 06 0201- | Demontaż przewodów z rur żeliwnych o śr. 75 mm | m | 7,000 |
| d.3 | 02.01 | ułożonych na ścianie |  |  |
| 27 | KNP 06 0201- | Demontaż przewodów z rur żeliwnych o śr. 100 mm | m | 13,000 |
| d.3 | 03.01 | ułożonych na ścianie |  |  |
| 4 |  | Łazienka dla niepełnosprawnych |  |  |
| 28 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. | pode | 1,000 |
| d.4 | 0211-01 | 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby | j. |  |
|  | z.sz.3.3. 9905 | zdrowia lub uczelni |  |  |
| 29 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. | pode | 1,000 |
| d.4 | 0211-03 | 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby | j. |  |
|  | z.sz.3.3. 9905 | zdrowia lub uczelni |  |  |
| 30 | KNR-W 2-15 | Stelaż WC + miska ustępowa + deska + przycisk | kpl. | 1,000 |
| d.4 | 0233-01 |  |  |  |
| 31 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl. | 1,000 |
| d.4 | 0230-02 | gruszkowym |  |  |
| 32 | KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. | szt. | 1,000 |
| d.4 | 0115-01 | 15 mm |  |  |
| 33 | KNR 2-15 | Poręcz do WC / umywalki nieruchoma biała | szt | 2,000 |
| d.4 |  |  |  |  |
|  | GEBERIT 103-01 ANALOGIA |  |  |  |
| 34 |  | Poręcz do WC / umywalki ruchoma biała | szt | 2,000 |
| d.4 | KNR 2-15 |  |  |  |
|  | GEBERIT 103-01 ANALOGIA |  |  |  |
| 5 |  | Łazienka dla kobiet |  |  |
| 35 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. | pode | 1,000 |
| d.5 | 0211-01 | 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby | j. |  |
|  | z.sz.3.3. 9905 | zdrowia lub uczelni |  |  |
| 36 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. | pode | 1,000 |
| d.5 | 0211-03 | 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby | j. |  |
|  | z.sz.3.3. 9905 | zdrowia lub uczelni |  |  |
| 37 | KNR-W 2-15 | Stelaż WC + miska ustępowa + deska + przycisk | kpl. | 1,000 |
| d.5 | 0233-01 |  |  |  |
| 38 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyńcze porcelanowe z syfonem | kpl. | 1,000 |
| d.5 | 0230-02 | gruszkowym |  |  |
| 39 | KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. | szt. | 1,000 |
| d.5 | 0115-01 | 15 mm |  |  |