Załącznik nr 1A

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup drzwi przeciwpożarowych wraz z usługą demontażu starych i montażu nowych            w budynku ZDZ w Kielcach przy ul. Paderewskiego 55”

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie i montaż 9 sztuk nowych  drzwi  przeciwpożarowych w tym:

drzwi EI30 - 8  sztuk

drzwi z oknem EI30 – 1 szt.

(zgodnie z załącznikiem nr 1B do zaproszenia)

po uprzednim zdemontowaniu starych drzwi – 7 sztuk w tym 2 szt. wskazane przez Zamawiającego zdemontować tak, aby nadawały się do ponownego montażu.

Wraz z przywróceniem miejsca wykonywania prac do stanu pierwotnego i wykonaniem obróbki ościeży (tj. szpachlowanie, malowanie ścian w obrębie wstawionych nowych drzwi oraz uzupełnieniem brakujących płytek i okładzin, itp.)

Demontażu starych drzwi należy dokonać w taki sposób i w takich godzinach aby prowadzone prace nie zakłócały funkcjonowania obiektu Szkoły ZDZ w Kielcach, montaż w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. Obiekt czynny w godzinach od 7.00-22.00. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy i montażu/demontażu drzwi na co najmniej dwa dni robocze przed planowanym terminem.

Zakres prac obejmuje wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki.

Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna.

Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczna wymagane obowiązującymi przepisami.

Konstrukcje nowych drzwi przeciwpożarowych:

Drzwi nr 1

Konstrukcja:

Rysunek Poz.1

Drzwi EI 30 z naświetlem EI 30

(B=2 260, H=3 170) pow.=7,164 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie: Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy – tylko na skrzydle czynnym

Skrzydło bierne ryglowane ręcznie

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 2

Konstrukcja:

Rysunek Poz.2

Drzwi EI 30 z naświetlem EI 30 (B=2 160, H=3 130) pow.=6,761 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie: Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy – tylko na skrzydle czynnym

Skrzydło bierne ryglowane ręcznie

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 3

Konstrukcja:

Rysunek Poz.3

Drzwi EI 30 (B=930, H=2 030) pow.=1,888 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie:

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL;

Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 4

Konstrukcja:

Rysunek Poz.4

Drzwi EI 30   (B=880, H=2 010) pow.=1,769 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie:

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL;

Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 5

Konstrukcja:

Rysunek Poz.5

Drzwi EI 30   (B=1 000, H=2 065) pow.=2,065 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie: Panel EI 30 BL/GK/GK/BL

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr  6

Konstrukcja:

Rysunek Poz.6

Drzwi EI 30   (B=1 360, H=2 090) pow.=2,842 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie: Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 7

Konstrukcja:

Rysunek Poz.7

Drzwi EI30 z oknem technicznym EI30  (B=1 790, H=2 100) pow.=3,759 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie: Szkło EI 30 wewn.;

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Okno otwierane do wewnątrz

Brak progu

2 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 8

Konstrukcja:

Rysunek Poz.8

Drzwi EI 30   (B=950, H=2 020) pow.=1,919 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie:

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL

Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe

Drzwi nr 9

Konstrukcja:

Rysunek Poz.9

Drzwi EI 30   (B=1 020, H=2 100) pow.=2,142 m2.

Ilość: 1

Wypełnienie:

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL;

Szkło EI 30 wewn.

Kolor: RAL 9006

Okucia: w/g Aprobaty Technicznej

dodatkowo:

Stolarka wewnętrzna

Widok od zewnątrz

Drzwi otwierane na zewnątrz

Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trójskrzydełkowe