- Opis konstrukcyjno-budowlany podbicia fundamentów.

Wymagania materiałowe dla obiektu:

- beton: C20/25 (B25) – elementy konstrukcyjne

- stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP), A-II (18G2)

- stal profilowa: S235JR (St3S)

# Podbicie istniejących fundamentów do poziomu projektowanego.

W  przypadku  podmurowywania  fundamentów  należy  najpierw    zabezpieczać  ściany na  czas  prowadzenia  prac.  Pogłębianie  może  odbywać się  wówczas  odcinkami  co 4,00 m. Jednocześnie nie może   być   podkopane   więcej   niż   20%   powierzchni fundamentu.  Zaleca  się  wykonywanie  zabezpieczeń,  nawet  gdy  mury  pozostają  w dobrym    stanie.    Po    wykonaniu    wykopu    należy    grunt    pod    projektowanym fundamentem jak najmocniej ubić (zagęścić). Podczas  wykonywania  wszelkich  czynności  związanych  z  pogłębianiem    istniejących fundamentów należy przestrzegać niżej podanych zasad:

- Prace należy tak prowadzić, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podmurowywania nie naruszyć naturalnej struktury podłoża gruntowego. Dlatego tez nie można dopuszczać do odkopywania ław fundamentowych od razu na całej długości, gdyż mogłoby to spowodować wypieranie gruntu. Wykopy musza być dobrze i mocno obudowane, tak aby zapobiec usuwaniu się ziemi spod innych fragmentów konstrukcji.

- Prace należy wykonywać tylko na krótkich odcinkach. Ściana nad usuniętym odcinkiem fundamentu pracuje jak sklepienie, przekazując wzmożone naprężenia na boczne partie muru nie usuniętego.

- Nowy fundament (płyta fundamentowa) z istniejącym należy połączyć starannie i mocno. Tak więc podmurówka lub pod betonowanie nowego fundamentu trzeba zakończyć w odległości 5 cm od starego (w powstałą szczelinę wbija się kliny stalowe), powodując wstępne obciążenie nowej ławy (płyty fundamentowej). Odległość pomiędzy przemurowaniem a spodem ławy istniejącej będzie zależała od rodzaju użytego materiału zapewniającego przeniesienie obciążeń na nowy fundament. W projekcie przyjęto 5 centymetrowa przerwę. Pozostawiona wolna przestrzeń wypełnia się np. bardzo mocno ubitym wilgotnym betonem.

- Wykonując	podbicie	z	elementów	żelbetowych poszczególne odcinki	należy zakończyć wypuszczonym zbrojeniem, tak aby możliwe było powiazanie sąsiadujących odcinków.

Oraz:

- zanim zostaną odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzić i zaakceptować kolejność odkopywania, odległości między odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, betonowanie i zasypywanie wykopu,

- przed przystąpieniem do pracy należy wykonać badanie gruntu oraz zachować wymogi bezpieczeństwa.

- podbijana ławę należy podzielić na odcinki długości około 1m, jednocześnie można podkopać co czwarty odcinek,

- odległość między kolejnymi odcinkami nie powinna być mniejsza niż 1,5- krotna wysokość ściany parteru,

- fundamenty należy podbić betonem klasy minimum C16/20,

- odsłonięty odcinek trzeba chronić przed zalaniem,

- wzmocnienie odcinka ławy fundamentowej wykonać w czasie jednej zmiany pracowników,

- pracę prowadzić po zmniejszeniu obciążeń stropów obc. użytkowym (brak osób w pomieszczeniach powyżej),

- pracę należy powierzyć wyspecjalizowanej i doświadczonej ekipie wykonawczej i sprawować stały i fachowy nadzór nad pracami.

- W trakcie rozbiórki istniejącego budynku pozostawić ostatni element konstrukcyjny z zadaszeniem tak aby uniemożliwić zalanie oraz podmycie istniejących ław fundamentowych budynku oraz nie naruszyć stateczności istniejącej konstrukcji.

- Po wykonaniu podbicia można przystąpić do wymiany gruntu pod projektowany budynek.

Wykopu nowego odcinka nie należy doprowadzać do końca, aby nie  naruszyć podłoża gruntowego pod wymurowanym sąsiednim odcinkiem. W    gruntach niespoistych,  gdy  prace  prowadzi  się  powyżej  poziomu  wód  gruntowych,  zaleca  się zmniejszać zagłębienie wykopu o 10cm. Nawet przy    bardzo    dokładnym wykonawstwie  następuje  naruszenie  struktury  podłoża  gruntowego  poza  ścianami wykopów. Wykopu dla odcinka fundamentu nie można pozostawić np. na noc. Prace należy  prowadzić  tak  długo,  aż  zostanie  pod betonowany  rozpoczęty  fragment.  Przy prowizorycznym   podparciu   konstrukcji   stosuje   się   powszechnie  znane   drewniane stemplowanie  pionowe  i  ukośne.  Ważne  jest wtedy  dobre  i  dokładne  pod klinowanie. Kliny  należy  wbijać  tak,  aby  stempel  przenosił  przypadające  na  niego  obciążenie. Większe obciążenie może spowodować dodatkowe odkształcenie konstrukcji.

Podbijanie fundamentu wymaga nadzoru stałego kierownika robót z odpowiednimi  uprawnieniami  budowlanymi.  Należy  pamiętać  aby  narożniki  budynku podbijać na samym końcu prac.

Dla   ścian   zewnętrznych   wymagany   spód   podbicia   na   rzędnej   -2,66.

# 2. Uwagi:

Roboty rozbiórkowe:

Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić    metoda  tradycyjna,    przy  użyciu    narzędzi ręcznych  lub  drobnych  elektronarzędzi.   Nie  wolno  używać   ciężkiego  sprzętu,   aby nie uszkodzić  konstrukcji budynku i elementów nie podlegających rozbiórce.

Do rozbiórki urządzeń i instalacji można przystąpić po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania. Gruz z rozbiórki należy zgromadzić na zewnątrz budynku w kontenerach metalowych, które po zakończeniu robót zostaną przekazane specjalistycznej firmie.

Materiały odpadowe bitumiczne i inne szkodliwe dla środowiska należy przekazać do utylizacji zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Środowiska.

Wytyczne betonowania:

Do   szalowania   elementów   konstrukcyjnych   obiektu   stosować   inwentaryzowane deskowanie   stalowe,   aby   uzyskać   gładka   powierzchnię   zewnętrzna   betonu.   Do łączenia  deskowań  stosować  patentowe  łączniki  zapewniające  szczelność  elementu po stwardnieniu betonu. Zbrojenie układać z zachowaniem grubości otuliny podanej na  rysunkach.  Do  betonowania  stosować   mieszankę  uprzednio  zaprojektowana  i kontrolowaną laboratoryjnie.

Normy odniesienia:

- PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3:2005 ~ - Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem. Strefa obciążenia śniegiem gruntu 3.

- PN-EN 1991-1-4:2005 ~ - Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru. Strefa obciążenia wiatrem 1.

- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- PN-81-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie bud.

- PN-82-B-02004	Obciążenia	budowli.	Obciazenia	zmienne	technologiczne. Obciążenia pojazdami.

# UWAGA:

Wszystkie materiały stosowane do wykonania w obiekcie należy wbudować zgodnie z technologia stosowania podana przez producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z producentem danego wyrobu . Projekt należy rozpatrywać wraz z innymi projektami innych branż.

Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poż oraz wytycznymi zawartymi poniżej.

Projekt należy rozpatrywać kompleksowo. Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektami wszystkich branż w celu ustalenia kolejności i zakresu robót. Jeśli jakakolwiek pozycja jest uwzględniona w  przedmiarze, a nie znaleziono jej na rysunkach, należy uwzględnić ja na budowie. Jeśli pozycja jest ujęta w projekcie, a nie ujęta w przedmiarze, należy uwzględnić ja również.

WYMIANA GRUNTU.

Warunki geotechniczne: Na podstawie otrzymanych wyników badań geotechnicznych oraz danych o obiektach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. Nr 126 poz. 839 projektowany obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, a warunki geotechniczne pod budynkiem można określić jako złożone. Stały poziom wód gruntowych wg. badania geologicznego. Zalegająca na powierzchni terenu warstwa nasypów niebudowlanych, torfów i gruntów organicznych (namułów piaszczystych) jest nieprzydatna zarówno do celów bezpośredniego fundamentowania jak i jako podłoże pod posadzki. Zalegające bezpośrednio poniżej warstwy piasków grubych szarych cechują się dobrymi parametrami geotechnicznymi i stanowią dobre podłoże dla posadowienia obiektów budowlanych. Ze względu na złożoność budowy geologicznej podłoża gruntowego nie wyklucza się lokalnego wystąpienia soczewek gruntów pochodzenia organicznego (namułów) w obrębie posadowienia projektowanych obiektów – w takim przypadku należy dokonać wymiany gruntów pod fundamentami na zagęszczoną podsypką piaskową w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego posadowienia. Ze względu na możliwość wystąpienia takich soczewek gruntów słabonośnych poniżej projektowanych fundamentów budynku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie geotechnicznym projektuje się posadowienie wszystkich segmentów na płytach fundamentowych podzielonych odpowiednio dylatacjami. W związku z występującymi w podłożu lokalnie gruntami organicznymi i koniecznością wymiany podłoża gruntowego zaleca się by roboty ziemne i fundamentowe prowadzone były pod nadzorem geotechnicznym. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i fundamentowych należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją geotechniczną wykonaną dla terenu przewidzianego pod budowę.

W ramach opinii wykonano 2 otwory geotechniczne. Otwór nr 1 do głębokości 
3,5 m p.p.t, otwór nr 2 do głębokości 4,0 m p.p.t. Lokalizacja otworów stanowi zał. nr 1, profile otworów (zał. nr 2.1 – 2.2), przekrój geotechniczny (zał. nr 3). Załączniki te stanowią składową część Opinii Geotechnicznej.

Na podstawie wykonanego rozpoznania, w podłożu wydzielono 5 warstw geotechnicznych. Podziału na warstwy dokonano zgodnie z normą PN-81/B-03020. Są to:

Warstwa I – Nasyp niebudowlany. Warstwa nie nadaje się jako podłoże budowlane.

Warstwa II – Grunty pochodzenia organicznego wykształcone jako torf. Warstwa nie nadaje się jako podłoże budowlane.

Warstwa III – Grunty piaszczyste pochodzenia rzecznego. Ze względu na różnice 
w granulacji wyodrębniono dwie podwarstwy:

Podwarstwa IIIa – piaski drobne, organiczne, w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,40.

Podwarstwa IIIb – piaski grube, lokalnie z przewarstwieniami namułu, piasku organicznego w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,45.

Warstwa IV – utwory spoiste zastoiskowe, wykształcone jako pył piaszczysty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL=0,20. Grupa konsolidacji C.

Parametry gruntów przedstawiono zgodnie z PN-81/B-03020 w tabeli parametrów stanowiącej zał. nr 4 Opinii Geotechnicznej.

W trakcie wykonywania wierceń wodę gruntową nawiercono na głębokości 
1,5 – 2,4 m p.p.t. Zwierciadło lokalnie ma charakter naporowy. W otworze nr 2 zwierciadło nawiercone na głębokości 2,4 m p.p.t. ustabilizowało się na głębokości 1,8 m p.p.t. W otworze nr 1 zwierciadło ma charakter swobodny i występuje na głębokości 1,5 m p.p.t.

Wymianę gruntu przed wykonaniem płyty fundamentowej należy bardzo dokładnie ubić mechanicznie i zagęścić ma to wpływ na późniejsze osiadanie konstrukcji w czasie jej eksploatacji. Projektowany wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 0,98. Zagęszczanie i ubijanie należy prowadzić warstwami o grubości 20cm. Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Sprawdzenie wymaganych cech nośności wykonać przez badanie wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. Należy przeprowadzić dogęszczenie warstw gruntu zalegające poniżej poziomu posadowienia oraz wykonać zagęszczone do IS ≥ 0,98 poduszki żwirowo-piaskowe pod fundamentami.

W celu zapewnienia równomiernego osiadania wymienianego gruntu należy przestrzegać następujących zasad:

a) Wyminę gruntu należy wykonywać metodą warstwową, pierwszą warstwę tj: piasek gruby szary zmieszać z betonem tak aby stworzyć stabilizację następnie układać warstwy kamienia (klińca) od frakcji 12 – 31,5 mm. Wbudowywany grunt powinien być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w przygotowane miejsce . Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

UWAGI:

● Wyrównywanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest niedopuszczalne.

● Nie dopuścić do zalania dna wykopów wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

● Sposób odwodnienia należy dobrać tak, aby nie dopuścić do osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu podłoża.

● Niedopuszczalne jest usuwanie wody gruntowej przez pompowanie jej bezpośrednio z dołów fundamentowych.

● Nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne należy usunąć z podłoża fundamentów.

● W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów przeznaczonych do usunięcia (nie nośnych) należy dokonać wymiany gruntu, a następnie wolną przestrzeń wypełnić pospółką nienormowaną zagęszczoną mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia min. IS ≥ 0,98. Wymianę gruntu można zastąpić chudym betonem.

● Wykonany wykop fundamentowy, a także ewentualna wymiana gruntu powinny być odebrane przez uprawnionego geologa, kierownika budowy i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

● Na budowie obowiązuje stała obsługa geodezyjna i geotechniczna.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.