| ZADANIE 1 MAKIETY/PLANSZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Asortyment |  |  | Ilość |  |  |  | Charakterystyka |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |
| 1 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Duży zestaw startowy: Pociąg towarowy z parowozem G7.1 i pięcioma wagonami towarowymi. - Skala: H0 (1:87), Koleje: DR, Epoka: III, Długość: 745 mm, Min. promień skrętu: 358 mm, - Gniazdo dekodera: tak, NEM 652, 8-pin. - W zestawie: 1x Parowóz G7 z tendrem i 5 wagonów towarowych, 12 x 55412 - tory R2 422 mm, 5 x 55401 - tory 231 mm, 1 x 55406 - tor przyłączeniowy, 1 x 55447 - moduł przyłączeniowy, 1 x 55270 - przyłącze, 1 x regulator prędkości, 1 x zasilacz sieciowy (Adapter 5,4 VA). |  |  |
| 2 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Zestaw startowy: pociąg towarowy - Parowóz BR74 DR + 3 wagony towarowe. - Komplet torów H0 C-Track. - Zasilacz sieciowy + regulator prędkości. - Skala: H0 (1:87), Koleje: DR, Epoka: III, - Gniazdo dekodera: tak, 21-pin, - Oświetlenie: zmienne, kierunkowe, białe |  |  |
| 3 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Zestaw startowy towarowy PKP. - Skala: H0 (1:87), Epoka: III, - Powierzchnia podstawowa: ok. 110x88 cm - Min. powierzchnia do budowy: 120 x 98 cm - Skład zestawu: 1 x parowóz 2 os. 3 x wagon towarowy PKP: cysterna Orlen, węglarka oraz platforma z ciężarówką 2 x 55201 tor prosty G231 12 x 55212 tor łuk R2 1 x 5527 tor podłączeniowy 1 x kabel podłączeniowy 1 x regulator prędkości 1 x zasilacz |  |  |
| 4 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 sz. |  |  |  | Cyfrowy zestaw startowy: SmartControl Light. $-członowy skład ICE3 DB, - Skala: H0 (1:87), Koleje: DB AG, Epoka: VI, Długość: 1142 mm, Min. promień skrętu: 356 mm, - Skład zestawu: 1 x ICE3 z 2 wózkami końcowymi i 2 wózkami środkowymi 12 x 55412 arkuszy R2 422 mm 5 x 55401 prostych torów z podściółką 231 mm 1 x 55406 prosta szyna do zacisku połączeniowego 1 x gniazdo 55447 na zacisk przyłączeniowy 1 x zacisk przyłączeniowy 55275 1 x kabel połączeniowy do torów 1 x 55017 Zestaw podstawowy PIKO SmartControl Light 1 x instrukcja obsługi |  |  |
| 5 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Zestaw startowy: Pociąg towarowy RTC BR189 FS. - Skala: H0 (1:87), Koleje: FS, Epoka: V-VI, Długość: 696 mm, Min. promień skrętu: 358 mm, - Gniazdo dekodera: tak, NEM 652, 8-pin, - Oświetlenie: zmienne, kierunkowe, białe, - Skład zestawu: 1 x lokomotywa elektryczna BR 189 3 x wózki na pojemniki 12 x 55212 arkuszy R2 422 mm 7 x 55201 tory proste 231 mm 1 x 55200 tor prosty 239 mm 1 x zacisk przyłączeniowy 55270 1 x 55221 przełącznik ręczny prawy 1 x zderzak 55280 1 x regulator prędkości 1 x zasilacz (adapter 5,4 VA) |  |  |
| 6 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Cyfrowy zestaw startowy: Taurus PKP IC SmartControl Light, - Skala H0 (1:87), Koleje: PKP IC, Epoka: VI, Długość: 750 mm, Min. promień skrętu: 358 mm, - Oświetlenie: zmienne, kierunkowe, białe, - Skład zestawu: 1 x lokomotywa elektryczna Taurus PKP 2 x wagony osobowe IC 12 x 55212 arkuszy R2 422 mm 6 x 55201 tory proste 231 mm 1 x zacisk przyłączeniowy 55275 1 x kabel połączeniowy do torów 1 x urządzenie do nawijania 55289 Zestaw 1 x 55017 PIKO SmartControl 1 x instrukcja obsługi |  |  |
| 7 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Zestaw startowy premium ICE3 + G 1206 (cyfrowy) SmartControl - Skala: H0 (1:87), Epoka: VI, - Dekoder cyfrowy: w standardzie DCC, - Złącze dekodera: PluX22, 22-pin, - Światła: białe z przodu, czerwone z tyłu, zmienne z kierunkiem jazdy, - Komunikaty dworcowe, oświetlenie, dźwięki silnika, gwizdek, konduktora; - Powierzchnia torowiska: 202x108 mm |  |  |
| 8 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Zestaw znaków torowych. - Skala H0 (1:87) - Wskaźniki kolejowe – 190 części, w tym 140 z nadrukiem. |  |  |
| 9 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Krzyże św. Andrzeja, zestaw. - Skala H0 (1:87). |  |  |
| 10 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Akcesoria przytorowe. - Skala H0 (1:87). |  |  |
| 11 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Słupki kilometrażowe. - Skala H0 (1:87). |  |  |
| 12 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Trójkomorowy sygnalizator świetlny. - Hp0, Hp1, Hp2, 3xLED. Skala H0 (1:87). |  |  |
| 13 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Semafor kształtowy, 1-ramienny, wjazdowy, na słupie kratownicowym, Hp0, Hp1, Podświetlenie LED Skala H0 (1:87), Wysokość: 98 mm, Praca w systemie analogowym i cyfrowym, zintegrowany dekoder cyfrowy DCC/MM). |  |  |
| 14 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Semafor kształtowy, 2-ramienny, sprzężony, wjazdowy, na słupie kratownicowym, Hp0, Hp1, Podświetlenie LED Skala H0 (1:87), Wysokość: 98 mm, Praca w systemie analogowym i cyfrowym, zintegrowany dekoder cyfrowy DCC/MM). |  |  |
| 15 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Lokomotywa elektryczna uniwersalna EU47, Koleje Mazowieckie. - Epoka: VI, - Skala: H0 (1:87), Długość: 217 mm, Min. promień skrętu: 358 mm, - Gniazdo dekodera: tak, NEM 652, - Oświetlenie: zmienne, kierunkowe białe/czerwone, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 16 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Lokomotywa spalinowa, manewrowa SM 42 PKP Cargo. - Skala: H0 (1:87), Epoka: VI, - Długość: 164 mm, Min. promień skrętu: 358 mm, - Gniazdo dekodera: tak, NEM 652, - Oświetlenie: zmienne, kierunkowe białe/czerwone. |  |  |
| 17 |  | Makieta dydaktyczna . |  |  | 1 szt. |  |  |  | Lokomotywa spalinowa, towarowa ST 44, PKP Cargo. - Skala H0 (1:87), Epoka: VI, Długość: 202 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Gniazdo dekodera: tak, NEM 658 PluX22, - Oświetlenie: zmienne, kierunkowe białe/czerwone, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 18 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Lokomotywa elektryczna, towarowa ET 22, PKP Cargo. - Skala H0 (1:87), Epoka: VI, Długość: 221 mm, Min. promień skrętu: 358 mm, - Gniazdo dekodera: tak, NEM 658 PluX22, - Oświetlenie: zmienne, kierunkowe białe/czerwone, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 19 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Lokomotywa elektryczna, uniwersalna EU 44, PKP IC „Husarz”. - Skala H0 (1:87), Epoka: VI, Długość: 225 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Gniazdo dekodera: tak, NEM 362 PluX22, - Oświetlenie: zmienne, kierunkowe białe/czerwone, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 20 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Lokomotywa elektryczna, uniwersalna EU 44, PKP IC „Husarz/Niepodległa” - Produkt fabrycznie nowy. Skala H0 (1:87), Epoka: VI, Długość: 225 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Gniazdo dekodera: tak, NEM 362 PluX22, - Oświetlenie: zmienne, kierunkowe białe/czerwone, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 21 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy, samowyładowczy, szutrówka, DRG. - Skala: H0 (1:87), Epoka: II, - Długość: 79 mm, Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 22 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy, odkryty, węglarka, Eaos, PKP Cargo. - Skala: H0 (1:87), Epoka: VI, Długość: 157 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 23 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy, odkryty, węglarka, Eaos, PCC Rail Szczakowa. - Skala: H0 (1:87), Epoka: Vc-VIa. |  |  |
| 24 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy, odkryty, węglarka, Eanos, PKP Cargo. - Skala: H0 (1:87), Epoka: VI. - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 25 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy, niskoburtowy, 401ZI, PKP Cargo. - Skala: H0 (1:87), Epoka: V-VI, Długość: 141 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 26 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy, platforma z kłonicami, 401Ze, PKP. - Skala: H0 (1:87), Epoka: IV, Długość: 141 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 27 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy, bydlęcy, kryty, Vlmms, DB. - Skala: H0 (1:87), Epoka: IIc, Długość: 139 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Gniazdo dekodera: tak, NEM 362, Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 28 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy, kryty, Gklm, PKP. Produkt fabrycznie nowy, - Skala: H0 (1:87), Epoka: IV, Długość: 105 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 29 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy, platforma Ctwg z kontenerem PIL, DB. - Skala: H0 (1:87), Epoka: VI, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 30 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy, platforma, Pdkh 31, PKP, + 2x Polski Fiat 127. - Skala: H0 (1:87), Epoka: IV, Długość: 131 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 31 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy, platforma z trzema kontenerami, Kehrli+Oeler. - Skala: H0 (1:87), Epoka: VI, Długość: 230 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 32 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy Laes 543, DB, laweta z ładunkiem 8 x Fiat 127. - Skala: H0 (1:87), Epoka: IV, Długość: 275 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 33 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy węglarka samowyładowcza Otmo03, DB, - Skala: H0 (1:87), Epoka: III, Długość: 115 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 34 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy chłodnia, DB, - Skala: H0 (1:87), Epoka: IV, Długość: 128 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Gniazdo dekodera: tak, NEM 362 |  |  |
| 35 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon towarowy węglarka CD Cargo, - Skala: H0 (1:87), Epoka: VI, Długość: 115 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 36 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon pasażerski ICCC, kl. 2, PKP IC. - Skala: H0 (1:87), Epoka: VI, Długość: 268 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm. |  |  |
| 37 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon pasażerski, piętrowy, kl. 2, - Skala: H0 (1:87), Epoka: VI, Długość: 268 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - Sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 38 |  | Makieta dydaktyczna |  |  | 1 szt. |  |  |  | Wagon pasażerski, 120A, kl. 2, PKP PR, Produkt fabrycznie nowy, - Skala: H0 (1:87), Epoka: V, Długość: 283 mm, - Min. promień skrętu: 358 mm, - sprzęgi: KKK, gniazdo znormalizowane, sprzęgi standardowe. |  |  |
| 39 |  | Plansze dydaktyczne (26 szt.- 1komp.) |  |  |  | 1 kmp |  |  |  | # plansze pojedyńcze # Rozmiar: 100X70CM # obustronnie laminowane # brzegi (góra i dół) wykończone aluminiowym obrzeżem # suchościeralne – możliwość pisania pisakami do biały tablic # Plansze w tematyce: 1) Infrastruktura magazynowa 2) Struktura procesu cenotwórczego usług transportowych, logistyka w przedsiębiorstwie 3) Struktura przepływów logistycznych, struktura infrastruktury logistycznej 4) Urządzenia magazynowe do składowania, schemat budowy oraz wady dyskwalifikujące z obiegu paletę EURO 5) Urządzenia transportowe i manipulacyjne cz. 1 6) Urządzenia transportowe i manipulacyjne cz. 2 7) Urządzenia transportowe i manipulacyjne cz. 3 8) Urządzenia transportowe i manipulacyjne cz. 4 9)﻿ Uproszczony schemat drogi życia opakowania 10)﻿ Informacja w logistyce 11) Relacja klient- dostawca, luka czasowa w realizacji zamówienia klienta 12) Tworzenie części rotującej zapasu, główne różnice pomiędzy przewozami całopojazdowymi oraz drobnicowymi 13) Klasyczne realizacja przepływów informacji i materiałów w łańcuchu dostaw, główne położenie punktu rozdzielającego 14)﻿ Różne postaci i lokalizacje zapasów w łańcuchu logistycznym, filary integracji procesów logistycznych 15) Podział magazynu na strefy, schemat obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie 16) Rodzaje magazynów 17)﻿ Procesy magazynowe, obieg dokumentów w magazynie 18) ﻿Mapa dróg oraz linii kolejowych w Polsce 19) Środki transportu cz. 1 20) Środki transportu cz. 2 21)﻿ Budowa wózka widłowego 22) ﻿Układy technologiczne magazynów 23) ﻿ Transport i turystyka 24)﻿ Normy zużycia materiałów biurowych 25) Znaki ADR 26) Piktogramy ostrzegawcze |  |
| 40 |  | Plansze dydaktyczne- język angielski (transport) |  |  |  | 2 szt. |  |  |  | Plansza dydaktyczna – transport - Papier kredowy o gramaturze 250 g. - Ofoliowana, wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. - Wymiarach 70 x 100 cm |  |
| 41 |  | Plansze edukacyjne OZE (13 szt. – cz.2) komplet |  |  |  | 1 komplet |  |  |  | Plansze edukacyjne: Format plansz: A1 (60x85)cm ENERGIA SŁONECZNA 1. Promieniowanie słoneczne i proste sposoby wykorzystania 2.Kolektor słoneczny płaski i zastosowanie 3. Instalacja słoneczna w budynku mieszkalnym ENERGIA WIATRU 4. Przepływ wiatru przy przeszkodach i rozmieszczenie jego zasobów 5. Wiatraki wolnobieżne 6. Wiatraki szybkobieżne ENERGIA BIOMASY 7. Materia organiczna i fermentacja metanowa 8. Bakterie metanotwórcze w przyrodzie i wytwarzanie metanu w warunkach sztucznych 9. Instalacja do wytwarzania biogazu w gospodarstwie rolnym POMPA CIEPŁA I JEJ ZASTOSOWANIE 10. Zasada działania pompy ciepła i źródła ciepła niskotemperaturowego 11. Grunt i promieniowanie słoneczne jako źródła ciepła niskotemperaturowego 12. Woda jako źródło ciepła niskotemperaturowego 13. Powietrze i materia organiczna jako źródło ciepła niskotemperaturowego |  |
| 42 |  | Plansze edukacyjne OZE (13 szt. – cz.1) komplet |  |  |  | 1 komplet |  |  |  | Plansze edukacyjne:Format plansz: A1 (60x85) cm ENERGIA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH 1. Przepływ wody w rzekach i wykorzystanie spiętrzeń 2. Maszyny poruszane energią wody 3. Zakłady wytwórcze wykorzystujące energie wody 4. Elektrownie wodne w systemie energetycznym ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW 5. Energia fal morskich i oceanicznych 6. Energia pływów morskich i oceanicznych 7. Energia cieplna mórz i oceanów ENERGIA GEOMETRALNA 8. Wysokotemperaturowa energia hydrotermalna 9. Nisko i średniotemperaturowa energia hydrotermiczna 10. Energia petrotermiczna ENERGIA SŁONECZNA 11. Koncentratory promieniowania słonecznego 12. Instalacje z kolektorami słonecznymi skupiającymi 13. Słoneczne ogniwa fotowoltaiczne |  |
| ZADANIE 2 SPRZĘT KOMPUTEROWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  |  | Asortyment |  |  | Ilość |  | Charakterystyka |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 1 |  |  | Drukarka termiczna |  |  | 2 szt. |  | Drukarka termiczna - Metoda druku: termiczna - Szybkość druku: do 90 mm/sek (paragony); do 60 mm/sek (media bez podłoża); 12,5% powierzchni zadruku 203 dpi, Szerokość druku do 104 mm - Czujnik końca papieru: końca papieru; otwartej pokrywy papieru; czarnego znaku (opcjonalne pozycjonowanie); przerwy między etykietami - Typ mediów: paragony, etykiety, media bez podłoża - Szerokość mediów: 112 mm / 105 mm - Średnica rolki papieru: do 57 mm - Grubość mediów: 0,07 ± 0,005 mm - Wymiary: 143,0 × 138 × 66 mm (5,63 × 5,44 × 2,60 cala) - Masa z akumulatorem: 530 g (1,17 funta); Papier : 242 g (0,53 funta) - Zasilanie akumulator litowo-jonowy 7,3 V, 2600 mAh; czas ładowania akumulatora: do 4 godzin; Certyfikat EnergyStar - Pamięć 8 MB SDRAM, 4 MB Flash - USB V2.0 FS + szeregowy Opcja: USB V2.0 FS + szeregowy + Bluetooth1 / WLAN2 - Bluetooth1: V4.1 Classic & LE - WLAN2: 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP) * rozwiązanie Easy Bluetooth Pairing™ via NFC - Sterownik Windows - Emulacja BXL / POS - MUSI BYĆ KOMPATYBILNA Z TERMINALEM „ZEBRA” z zadania 1. |  |  |
| 2 |  |  | Stanowiska komputerowe AiO PC (z oprogramowaniem) |  |  | 12 komp. |  | Monitor: LCD - Przekątna ekranu: 27” - Częstotliwość odświeżania: 60 Hz - Rozdzielczość: Full HD (1920x1080) - Jasność: 250 cd/m2 - Typ matrycy: IPS - Złącza: HDMI, D-Sub9VGA), minijack, Proporcje obrazu: 16:9 - Kąt widzenia pion/poziom: 178°/178° - - - - - OS: Win Pro 10, x64 - - - - - Procesor: AMD Ryzen 5 3600, - Częstotliwość taktowania: 3,6 GHz (4,2 GHz Turbo, 32 MB Cache, 65 W), - Liczba rdzeni: 6 (wątków 12) - Rodzaj chłodzenia: radiator, wentylator - - - - - Płyta główna: AMD B450 - Złącza na tylnym panelu: DVI-D, HDMI, RJ-45, VGA, 2xPS/2, 2xUSB 3.1, 4xUSB 3.0, Audio, - - - - - Karta graficzna: GeForce RTX 2060 - Pamięć karty graficznej: 6 GB - Złącza: HDMI, Display Port, DVI-D, RAM: DDR4-3200, 16 GB, 3,2 GHz - - - - - Dysk twardy: SSD 500 GB - Interfejs dysku twardego: M.2 - - - - - Moc zasilacza: 550 W - Obudowa: midi Tower - Złącza na przednim panelu: 2xUSB 3.0, Audio, - Zainstalowane wentylatory: 2x120 mm (+ opcjonalnie 2x120 mm) - Kolor obudowy: czarny - Wymiary: 510x210x460 mm - - - - - Karta sieciowa: Realtek RTL8111X, kontroler Gigabit LAN Karta dźwiękowa: zintegrowana 2.1 HD Realtek - - - - - # Oprogramowanie Microsoft OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL lub równoważne. |  |  |
| 3 |  |  | Monitor interaktywny z androidem |  |  | 2 szt. |  | Aktywna tablica MyBoard OS: Android 8 lub nowszy Przekątna ekranu: 65” Rozdzielczość: 3840x2160 (4K UHD) Częstotliwość odświeżanie: 60 Hz Smart Frame – inteligentna ramka monitora, ScreenShare – bezprzewodowe udostępnianie plików, Powierzchnia ze szkła hartowanego 4 mm z matową powłoką antyrefleksyjną, Nauka programowania dzięki zintegrowanej aplikacji PixBlocks, System Audio: 2x20W Liczba punktów dotyku: 32 Interaktywne oprogramowanie eMarker |  |  |
| 4 |  |  | Wizualizer |  |  | 2 szt. |  | Sensor: CMOS - Rozdzielczość: Full HD (1920x1080) - Częstotliwość odświeżanie: 30 Hz - Obszar skanowania: 480x360, Autofocus, - Oświetlenie zewnętrzne: LED - Porty komunikacyjne: USB - Funkcje: stop klatka, tryb foto/tekst, obracanie obrazu, automatyczny balans bieli, automatyczna regulacja przesłony, Kensington Lock, wbudowany mikrofon |  |  |
| 5 |  |  | Terminal mobilny |  |  | 2 szt. |  | Model: TC77 lub nowszy 4.7" HD 1280×720, Android 9 Pie, skaner Imager SE4750 (1D i 2D) (Obsługa kodów Digimarc), procesor Qualcomm Snapdragon™ 660 2,2 GHz 8 Core, klawiatura ekranowa, Jedno gniazdo MicroSD na karty SDHC do 32 GB i SDXC do 256 GB, akumulator 4620mAh, klasa szczelności IP68 i IP65, wymiary 161 mm x 84 mm x 28 mm, temperatura pracy -20°C do 50°C, Jedno gniazdo USB 2.0 High Speed (host i klient) WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 plus stacje ładująca do terminala |  |  |
| 6 |  |  | Rysik do terminali |  |  | 2 szt. |  | Kompatybilny z terminalem |  |  |
| ZADANIE 3 MEBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Asortyment |  |  |  |  | Ilość | Charakterystyka |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| 1 |  | Regał na pomoce dydaktyczne |  |  |  |  | 4 szt. | Regał biblioteczny, skośne półki-Kąt nachylenia półek: 60°, schowki- Liczba półek/schowków: 5/5, Płyta laminowana 18 mm Oklejona obrzeżem PVC 2 mm Wymiary: 1800x900x290 |  |
| 2 |  | Szafa przeszklona na materiały dydaktyczne |  |  |  |  | 6 szt. | Szafa metalowa, na kółkach, Drzwi dwuskrzydłowe: górne przeszklone – szkło normalne, dolne pełne zamykane zamkiem z wkładką cylindryczną Wymiary [cm]: wys. 189, gł. 43,5; szer. 80 Liczba półek: 4 szt., Półki szklane, Nośność półki: 25 kg, Możliwość przestawiania półek co 25 mm |  |
| ZADANIE 4 DOPOSAŻENIE PRACOWNI OZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Asortyment |  |  | Ilość |  |  | Charakterystyka |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1 |  | Komplet do doświadczeń z ciepła |  |  | 1 komp |  |  | Skład zestawu: - dylatoskop – przyrząd wyposażony w skalę z możliwością badania rozszerzalności cieplnej metali, - kalorymetr - złożony z dwóch naczyń aluminiowych o wym. wew. Ø100 x 100 mm oraz Ø60 x 70 mm, odseparowanych od siebie kołnierzem z tworzywa sztucznego oraz izolatorem styropianowym; wyposażony w pokrywę z przezroczystego tworzywa wyposażoną w dwa gniazda elektryczne połączone spiralą grzejną, z otworem na korek do osadzenia termometru (termometr wchodzi w skład przyrządu) oraz otworem pod mieszadło, - przyrząd do liniowego przewodzenia ciepła, - przewodniki ciepła – przyrząd w którego skład wchodzą m.in. pręt mosiężny, stalowy, aluminiowy i miedziany, zamontowane w centralnie położonej kostce zapewniającej cieplne połączenie wszystkich materiałów, - termoskop, - odwadniacz, - pierścień Gravesanda, - przyrząd do konwekcji ciepła - rurka szklana wygięta w kształcie prostokątna o wymiarach 150 x 200 mm, - aktynometr, - baterię słoneczną – fotoogniwo na podstawce z parą gniazd 4 mm - radiometr Croocke'a, - model wyłącznika termobimetalowego, - szkło i sprzęt laboratoryjny. |  |
| 2 |  | Termodynamika i ciepło- zestaw doświadczalny |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu: - zestaw przewodników cieplnych - naczynie Leidenfrost’a - przyrząd do badania prawa Boyle’a-Mariotta - manometr wodny otwarty - dylatoskop (przyrząd do wykazania rozszerzalności liniowej metali) - kolba szklana - zlewka - korki gumowe - podstawa do podgrzewania - pampka spirytusowa - pierścień Gravesanda - kalorymetr - spirala Joule’a - bimetal - miernik cyfrowy z sondą temperaturową - pipeta - bagietka - termometr |  |
| 3 |  | Przyrząd do elektrolizy |  |  | 1 szt. |  |  | Skład zestawu: - 2 kwasoodporne elektrody z drutu konstantanowego w kształcie litery „S” w osłonie izolacyjnej z końcówką spiralną - kpl. elektrod płytkowych (2 miedziane, 2 ołowiane, 2 cynkowe, 2 aluminiowe) - 2 elektrody prętowe (węglowe) w obsadce - Podstawka - naczynie szklane - statyw - probówki - uchwyt probówek - uchwyt elektrod |  |
| 4 |  | Energia odnawialna – zestaw |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu: - odwracalne ogniwo paliwowe na podstawie - podwójne pojemniki na podstawie oznaczone H2 i O2 do magazynowania wodoru i tlenu wytwarzanych w procesie elektrolizy - rurki i przewody połączeniowe - śmigło na podstawce - turbina wiatrowa - pojemnik na baterie - ogniwo fotowoltaiczne (tzw. bateria słoneczna). |  |
| 5 |  | Energia słoneczna+ogniwa PV |  |  | 1 zestaw |  |  | Możliwość wykonywania ćwiczeń: - Ogniwo słoneczne jako źródło napięcia - Ogniwo słoneczne jako źródło natężenia - Opór wewnętrzny ogniwa słonecznego - Ogniwo słoneczne jako dioda - Wpływ zmiany intensywności światła - Wpływ kierunku padania promieni - Moduł solarny - Równoległe połączenie ogniw słonecznych - Szeregowe połączenie ogniw solarnych - Ładunek na ogniwie słonecznym - Konwersja energii solarnej w energię światła - Konwersja energii słonecznej w energię mechaniczną - Słoneczna produkcja wodoru - Ładowanie akumulatora za pomocą energii słonecznej |  |
| 6 |  | Energia wiatru – zestaw demonstracyjny |  |  | 1 zestaw |  |  | Możliwość wykonywania ćwiczeń: - Energia z przepływu wiatru - Konwersja energii - Polaryzacja napięcia generatora - Wpływ prędkości wiatru - Wpływ kierunku wiatru - Wpływ ładunku na turbinie - Wpływ liczby łopat śmigła - Moc turbiny - Przechowywanie energii - Wykorzystanie energii wiatru |  |
| 7 |  | Kalorymetr aluminiowy |  |  | 1 szt. |  |  | Skład zestawu: - naczynie zewnętrzne aluminiowe o wym. wew. Ø100 x 100 mm - naczynie wewnętrzne aluminiowe o wym. wew. Ø60 x 70 mm - pokrywa - elementy separujące - mieszadło aluminiowe - spirala grzejna z przyłączem |  |
| 8 |  | Słoneczna energia świetlna – kolektory słoneczne |  |  | 1 komp. |  |  | Możliwość wykonywania ćwiczeń: - Promieniowanie cieplne - Absorbcja promieniowania cieplnego - Konwekcja ciepła - Zasada działania konwektora cieplnego - Kolektor słoneczny z cyrkulacja termosyfonową - Kolektor słoneczny z pompą i wymiennikiem ciepła |  |
| 9 |  | Ręczny piranometr z wyświetlaczem |  |  | 1 szt. |  |  | Piranometr: - Zasilanie: bateria 9V (załączona). - Zakres pomiarowy: 0 - 1999 W/m2 - Dokładność: ± 5% - Sygnał wyjściowy: 0 - 200 mV, 100 mV ~ 1000 W/m2 - Wymiary: 144 x 80 x 40 mm |  |
| 10 |  | Model turbiny wodnej |  |  | 1 szt. |  |  | Model ukazujący działanie turbiny wodnej, której zadaniem jest zamiana energii kinetycznej wody na ruch obrotowy osi zakończonej z jednej strony wirnikiem, z drugiej kołem zamachowym. Średnica naczynia: Ø145 mm Wysokość całkowita po złożeniu (odkręcane nóżki): 220 mm |  |
| 12 |  | Model turbiny Peltona |  |  | 1 szt. |  |  | Pomoc dydaktyczna wyposażona: - w pleksiglasową obudowę, - wirnik turbiny wykonany z kolorowego metalu. - Turbina napędzana szybkim strumieniem wody, np. ze złącza węża lub z pompy próżniowej. Turbina Peltona może następnie zasilać do ok. 2,4 V i 0,6 A. - Wymiar: 285x165x57 mm. |  |
| 13 |  | Zasilacz regulowany |  |  | 1 szt. |  |  | DC (Napięcie stałe): - Napięcie: 0-24V stabilizowane, płynna regulacja - Szumy i tętnienia: < 25mV - Prąd: do 10A, AC (Napięcie zmienne): - Napięcie: 0-24V, płynna regulacja - Prąd. Max. 6A - Częstotliwość: 50-60Hz (jak w przypadku napięcia sieciowego) - Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe obu modułów zasilających. Napięcie zasilające jednostki: 230 V AC - Wymiary: 297 x 225 x 118mm |  |
| 14 |  | Komplet do nauki o prądzie elektrycznym |  |  | 1 kom |  |  | Skład zestawu: - Rdzeń transformatora – 1 szt. - Zwora (rdzeń) – 3 szt. - Opornice suwakowe 10 i 22 Ohm – 1+1 szt. - Kondensator na podstawce – 1 szt. - Miernik – 1 szt. - Cewka 1600 zw. – 2 szt. - Cewka 400 zw. – 3 szt. - Cewka 240 zw. – 2 szt. - Wspornik do cewek (uchwyt) – 1 szt. - Podstawka do igły magnetycznej – 1 szt. - Pręt długi (3-częściowy) – 1 szt. - Pręt krótki (2-cześciowy) – 1 szt. - Podstawka – 3 szt. - Słupek izolacyjny – 4 szt. - Pręt stykowy – 1 szt. - Stolik – 1 szt. - Oprawa żarówki – 3 szt. - Woreczek z żarówkami – 1 szt. - Słoiczek – 3 szt. - Płytka z drutem oporowym – 11 szt. - Magnes – 1 szt., Magnes z uchwytem – 1 szt., Magnes ferrytowy toroidalny – 4 szt. - Pierścień stalowy – 1 szt., Pierścień aluminiowy – 1+1 szt. - Igła magnetyczna – 1 szt. - Wirnik stalowy – 1 szt. - Przewód do wykazywania siły elektrodynamicznej – 1 szt. - Płytka przeźroczysta (szybka) – 2 szt. - Pudełko na opiłki – 2 szt. - Oś magnesu – 1 szt. - Wskazówka z płytką – 1 szt. - Czasza – 1 szt. - Łożysko wskazówki (wkładka kompl.) – 1 szt. - Skala z uchwytem – 1 szt. - Cewka ruchoma – 1 szt. - Galwanoskop – 1 szt. - Kotwica (zwora) – 1 szt. - Stojan – 1 szt. - Wirnik – 1 szt. - Koło pasowe duże ze wspornikiem – 1 szt. - Koło pasowe małe – 1 szt. - Spirala Joule’a – 1 szt. - Zlewka – 1 szt. - Elektroda węglowa z uchwytem – 2 szt., Elektroda płytkowa – 7 szt., Elektroda ujemna – 1 szt., - Pręt stykowy zgięty – 1 szt. - Blaszka do drgań – 1 szt. - Pręt z wycięciami – 1 szt., Pręt (wałek) – 3 szt. |  |
| 15 |  | Transformator składany |  |  | 1 szt. |  |  | Możliwość wykonywania ćwiczeń: - Działanie i sposoby łączenia prostownika jedno- oraz dwupowłokowego - Wzbudzanie prądu, indukcyjnego magnesem trwałym - Wzbudzanie prądu indukcyjnego elektromagnesem - Wzbudzanie prądu indukcyjnego przez przerywanie obwodu elektromagnesu - Prądnica, budowa i zasada działania - Prądnica prądu przemiennego, budowa, zasada działania - Budowa i działanie prądnicy ze wzbudzeniem równoległym - Silniki prądu stałego, budowa, zasada działania - Transformator separujący, jego zastosowanie - Zamiana energii elektrycznej na cieplną – spawanie - Zamiana energii elektrycznej na cieplną - inne zastosowani - Zależność pomiędzy wielkością prądu indukcyjnego a sprzężeniem magnetycznym obwodów transformatora - Zastosowanie transformatora do podwyższania napięć - Pierścień aluminiowy jako zwój transformatora - Wahadło Waltenhofena - Rezonans szeregowy - Rezonans równoległy - Włączanie obwodu elektrycznego zawierającego indukcyjność - Przerywanie obwodu elektrycznego zawierającego indukcyjność - Wirujące pole magnetyczne - Metoda techniczna wyznaczania indukcyjności cewek |  |
| 16 |  | Amperomierz szkolny |  |  | 3 szt. |  |  | Amperomierz: - Dwuzakresowy: 0–2,5 A i 0–5 A. - Podłączenie trzema 4-mm zaciskami. - Klasa dokładności: 2. - Wym.: 10x13x10 cm. |  |
| 17 |  | Analogowy miernik demonstracyjny |  |  | 1 szt. |  |  | Miernik: - Przyrząd do pomiarów prądów i napięć w doświadczeniach demonstracyjnych. - Szerokie zastosowanie - prace zarówno jako woltomierz, amperomierz jak i galwanometr. |  |
| 18 |  | Obwody elektryczne – zestaw szkolny |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu: - Amperomierz (0~0,5~1)A – 1 szt. - Woltomierz (0~1,5~3)V – 1 szt. - Wyłącznik – 3 szt. - Rezystor 5Ω/2W – 1 szt. - Rezystor 10Ω/2W – 1 szt. - Przekaźnik elektromagnetyczny – 1 szt. - Opornica suwakowa – 1 szt. - Model silnika elektrycznego – 1 szt. - Podstawka pod żarówkę – 2 szt. - Igła magnetyczna na podstawie – 1 szt. - Magnes sztabkowy – 2 szt. - Magnes podkowiasty – 1 szt. - Opiłki żelazne – 1 szt. - Żarówka – 2 szt. - Kasetka na baterie 1,5V AA – 1 szt. - Komplet przewodów – 1 kpl. - Wymiary całkowite: 265 x 195 x 55 mm |  |
| 19 |  | Miliamperomierz szkolny |  |  | 1 szt. |  |  | Miliamperomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: - 0-50mA i 0-500mA DC. - Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm. |  |
| 20 |  | Prądnica/silnik |  |  | 1 szt. |  |  | Model dydaktyczny wyjaśnia zasadę działania oraz budowe prądnicy i silnika na prąd stały. |  |
| 21 |  | Mostek oporowy Wheatstone'a |  |  | 1 szt. |  |  | Mostek oporowy Przy pomocy którego można dokonywać pomiarów oporności z dużą dokładnością: - Wymiary: 134 x 134 x 60 mm - kwadratowa podstawa na której umieszczone są gniazdka radiowe, w które wkłada się rezystory na podstawkach. Rezystory łączone są w układ mostkowy. - Trzy oporniki o małej tolerancji (1%), czwarty o tolerancji 20%. |  |
| 22 |  | Mostek Graetza |  |  | 1szt. |  |  | Mostek Graetza: - 4 diody połączone w tzw. układ Greatz'a. - końce diod połączone z gniazdami radiowymi. - włączony na stałe rezystor jako obciążenie mostka. - możliwość demonstrowania roli diod w obwodach elektrycznych oraz kolejne etapy prostowania prądu zmiennego. - Wymiary: 134 x 134 x 60 mm |  |
| 23 |  | Transformator |  |  | 1 szt. |  |  | Transformator składa się z: - dwóch odizolowanych od siebie obwodów elektrycznych i jednego wspólnego dla nich obwodu magnetycznego. - Zasilanie - 12V, liczba zwojów: 100/50 - Wymiary: 85 x 120 x 360 mm |  |
| 24 |  | Woltomierz szkolny |  |  | 3 szt. |  |  | Szkolny woltomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: - 1 ~ 0 ~ 3 V i -5V ~ 0 ~ 15 V. - Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm. |  |
| 25 |  | Zestaw do ćwiczeń |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu: - 2 podstawy montażowe z naniesionym schematem ideowym obwodu szeregowego i równoległego oraz gniazdami bananowymi Ø4, umożliwiającymi podłączenie zasilania, przyrządów pomiarowych oraz dipoli - dipole: oporniki o wartościach 22 Ω i 100 Ω – po 2 szt., - żarówki – 4 szt., - dioda półprzewodnikowa – 2 szt., - 4 przewody L-300mm zakończone wtykami bananowymi - 6 przewodów L-100mm, zakończone wtykami do łączenia piętrowego - 2 przewody L-500÷1000 mm, zakończone wtykami do łączenia piętrowego. - 2 przewody zakończone wtykiem bananowym z jednej strony oraz krokodylkowym z drugiej - kaseta na baterie - multimetr elektroniczny – 2 szt. - Układ przeznaczony jest do zasilania prądem stałym lub przemiennym o napięciu 3÷6 V. - Wymiary: 460 x 330 x150 mm |  |
| 26 |  | Amperomierz analogowy |  |  | 1 szt. |  |  | Gniazda przyłączeniowe: - bananowe φ4 mm, wykonane w wersji bezpiecznej. - dokładność pomiaru dla pełnego wychylenia: +2% - zakresy: 0-0.05A, 0-0.5A, 0-5A, AC/DC - Wymiary: 158 x 108 x 56 mm |  |
| 27 |  | Generator prądu trójfazowego |  |  | 1 szt. |  |  | Generator prądu: - za pomocą modelu można zapoznać się ze sposobami kojarzenia faz generatora, z jego właściwościami w stanie nieskojarzonym i skojarzonym w trójkąt i gwiazdę oraz demonstrować wirujące pole magnetyczne. - do kompletu należy: tablica demonstracyjna, przyrząd do pokazu wirującego pola magnetycznego, wirnik. - maksymalny prąd wzbudzania 2A, Wymiary - 300 x 200 x 225 mm |  |
| 28 |  | Model silnika elektrycznego prądu stałego |  |  | 1 szt. |  |  | Model silnika prądu stałego (6-8 V DC): - z dwubiegunową zworą, uzwojeniem miedzianymi oraz wyjmowalnym magnesem sztabkowym (wytwarzanie pola magnetycznego). - Komutator typu dyskowego wbudowany, zewnętrzne połączenie ze szczotkami (brąz fosforowy) – za pomocą gniazd 4 mm. |  |
| 29 |  | Woltomierz analogowy |  |  | 1 szt. |  |  | Gniazda przyłączeniowe: - bananowe - 4 mm, wykonane w wersji bezpiecznej. - dokładność pomiaru dla pełnego wychylenia: +2% - rezystancja: 10 k/V - zakresy: 0-3 V, 0-15 V, 0-30 V, AC/DC - wymiary: 158 x 108 x 56 mm |  |
| 30 |  | Woltomierz cyfrowy |  |  | 1 szt. |  |  | Gniazda przyłączeniowe: - bananowe φ4 mm, wykonane w wersji bezpiecznej. - Zasilanie: 4x ogniwa AA 1,5V - Zakres pomiarowy: 0-200 W (max 30 V i max 10 A) |  |
| 31 |  | Galwanometr analogowy |  |  | 1 szt. |  |  | Gniazda przyłączeniowe: - bananowe φ4 mm, wykonane w wersji bezpiecznej. - Zakresy: 50~0~50 A DC, 500~0~500 A DC, 5~0~5 mA DC - Wymiary: 158 x 108 x 56 mm - Wyświetlacz: LCD 4-cyfrowy |  |
| 32 |  | Multimetr demonstracyjny |  |  | 1 szt. |  |  | Cechy produktu: - duży wyświetlacz LED (wysokość znaku 45 mm) umożliwiający odczytanie wyniku nawet z drugiego końca klasy (do 8 metrów) - symbole wartości pomiarowych (hPa, V, pH, °C, A, Ω i Hz) - wyświetlane za pomocą zespołu diod LED 30 mm, - przełączanie w zależności od mierzonych wielkości następuje automatycznie - automatyczny tryb doboru zakresu do wartości pomiarowej - wielozadaniowość w postaci pomiaru zarówno wielkości elektrycznych (napięcie i natężenie prądu elektrycznego, rezystancja) jak i pomiaru współczynnika pH, ciśnienia czy temperatury - wyświetlacz pomocniczy dla nauczyciela, wysokość znaków 14 mm - port szeregowy RS-232 do połączenia z komputerem - możliwość pracy z programem do analizy danych Parametry wielkości mierzonych: - napięcie stałe (V): 0mV - 500V (5 zakresów), dokładność: 0,5% + 1 cyfra, impedancja wejścia: 10 MΩ - napięcie zmienne (V): 20mV - 500V, impedancja wejścia: 10MΩ - natężenie prądu stałego (A): 0 - 10A, dokładność: 0,5% + 1 cyfra, impedancja wejścia: 10 Ω; 0,1 Ω; 0,01 Ω - natężenie prądu zmiennego (A): 20μA - 10A, impedancja wejścia: 10 Ω; 0,1 Ω; 0,01 Ω - rezystancja (Ω): 0 Ohm – 10 MΩ, dokładność 1% + 1 cyfra, - pH: 0 - 14pH, -1800 mV - +1800mV, dokładność 0,1% + 1 cyfra, impedancja wejścia: >10 GΩ - temperatura (°C): -200 do +1370°C (2 zakresy), dokładność 0,1% + 1 cyfra - ciśnienie (hPa): 0 – 7000 hPa, dokładność 0,1% + 1 cyfra, - częstotliwość (Hz): 1V+ / 5V+ (1Hz – 200 kHz), dokładność 0,5% + 1 cyfra, impedancja wejścia: 10 Ω |  |
| 33 |  | Opornica suwakowa |  |  | 1 szt. |  |  | Opornica suwakowa: - urządzenie, pozwalające na regulację prądu i napięcia w obwodach elektrycznych i elektronicznych. - opór elektryczny czynny (rezystancja): 0 – 100 Ω - Wymiary: 150 x 70 x 60 mm |  |
| 34 |  | Opornica suwakowa duża |  |  | 1 szt. |  |  | Opór elektryczny czynny (rezystancja): 0 – 330 Ω/1 A |  |
| 35 |  | Opornica dekadowa |  |  | 1 szt. |  |  | Opór elektryczny czynny (rezystancja): 0,1/1/10/100 Ω / 1/10 kΩ |  |
| 36 |  | Indukcyjność dekadowa |  |  | 1 szt. |  |  | Indukcyjność: 1/10/100 μH/1/10/100 mH/1/10 H |  |
| 37 |  | pojemność dekadowa |  |  | 1 szt. |  |  | Pojemność elektryczna kondensatorów: 0,1/1/10/100 nF/1/10 μF |  |
| 38 |  | Komplet przewodów z uchwytem |  |  | 1 komp. |  |  | W skład kompletu wchodzą: - przewody w czterech różnych kolorach oraz uchwyt umożliwiający ich zawieszenie: - przewody 1 mb – 4 szt. - przewody 0,5 mb – 8 szt. - przewody 0,25 mb – 8 szt. |  |
| 39 |  | Okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi |  |  | 6 szt. |  |  | Podstawowe okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi. |  |
| 40 |  | Walizka 4 mierników elektronicznych |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu walizkowego: Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy, 30-130 dB(A), Zgodny z normą IEC651, wyświetlacz: - wielopoziomowy LCD, podświetlany (LED) - Tryb pomiaru: szybki/wolny (125ms/1s) - Funkcja min/max - Dokładność: ±1,5 dB(A) - Rozdzielczość: 0,1 dB(A) - Częstotliwość: 31,5 Hz-8,5 kHz - Autokalibracja: 10 s - Zasilanie: bateria 9V - Wyposażenie: osłona przeciwwiatrowa, możliwość wkręcenia statywu - Mikrofon: elektretowy - Warunki pracy: 0-40°C/10-80% - - - - - Luksomierz 0-200.000 lx z funkcją min-max, Zgodny z normą 2004/108/EC - wyświetlacz: wielopoziomowy LCD, podświetlany (LED) - Funkcja min/max, Funkcja Data-Hold - Zakresy pomiaru: 0-2 000/20 000/200 000 lx - Prędkość próbkowania: 1,5x/s - Jednostki pomiaru: lx, lm/m2 - Dokładność: ±4% - Rozdzielczość: 1 lx (2 000), 10 lx (20 000), 100 lx (200 000) - Zasilanie: bateria 9V - Warunki pracy: 0-50°C/<80% - Wyposażenie: możliwość wkręcenia statywu - - - - - Anemometr wiatrakowy elektroniczny 0-90 km/h. Zgodny z normą 2004/108/EC: - z pomiarem temperatury -10+45°C - Jednostki pomiaru: m/s, km/h, ft/min, knot (miles/h), °C, °F - wyświetlacz: wielopoziomowy LCD, podświetlany (LED) - Funkcja śr/max - Dokładność: ±5% (przepływ powietrza), ±2°C/±3,6°F (temperatura) - Prędkość próbkowania: 1,5x/s - Zakresy: 0-30 m/s, -10+45°C - Zasilanie: bateria 9V - Warunki pracy: -10+45°C/<80% - Wyposażenie: możliwość wkręcenia statywu - - - - - Miernik wilgotności względnej 10-99% i temperatury powietrza -10+50°C. Zgodny z normą 2004/108/EC: - wyświetlacz: wielopoziomowy LCD, podświetlany (LED) - Dokładność pomiaru: ±3% (przy 25°C i 30-90%), ±5% (przy 25°C i 10-30%) - Rozdzielczość: 0,1%/0,1°C - Prędkość próbkowania: 2x/s - Funkcja Data-Hold - Zasilanie: bateria 9V - Warunki pracy: -10+40°C/<99% - Wyposażenie: możliwość wkręcenia statywu |  |
| 41 |  | Psychrometr Augusta |  |  | 1 szt. |  |  | Termometr suchy (0-50°C); Termometr wilgotny (0-50°C) Tabliczka/wykres do odczytu wilgotności względnej powietrza Podstawka drewniana |  |
| 42 |  | Analogowa stacja pogodowa |  |  | 1 szt. |  |  | Stacja pogody ścienna z przyrządami wmontowanymi w drewnianą, stylizowaną obudowę. Zawiera termometr, higrometr i barometr. Wymiary: 610 x 160 x 55 mm. |  |
| 43 |  | Pirometr |  |  | 1 szt. |  |  | Pomiar: - Bezdotykowy - Wyświetlacz: LCD - Tryby pracy: celownik laserowy ON/OFF - Skale pomiaru: °C/°F - Zakres pomiaru: -50+380°C/-58+716°F - Dokładność: ±1,5% - Zasilanie: bateria 2x1,5V AAA |  |
| 44 |  | Oscyloskop |  |  | 1 szt. |  |  | Oscyloskop cyfrowy: - Monitor: ekran dotykowy LCD, - rozdzielczość 800x600 px, - przekątna ekranu: 8” - Zakres podstawy czasu: 2 ns/div - /1 000 s/div - Odchylenie pionowe: 1 mV/div – 10 V/div - Opór pozorny wejścia (impedancja): 1MΩ - Sprzężenie wejść: DC/AC/GND - Zakres napięcia wejściowego (zasilanie): 100-240 V AC/50-60 Hz - Liczba wejść analogowych: 4 - Interfejsy: USB, LAN - Kategoria pomiarowa: CAT II - Specyfikacja oscyloskopu: cyfrowy - Pasmo przenoszenia: 80 MHz - Głębokość pamięci na kanał: 40 000 kpts - Rozdzielczość (technika pomiarowa): 8bit - Częstotliwość próbkowania na kanał: 1GSa/s - Akcesoria: cyfrowy oscyloskop z pamięcią, kabel zasilający, oprogramowanie z instrukcją, arkusz informacyjny obezpieczeństwie, kabel USB, 4 sondy, ustawienie sondy x 2 zestawy |  |
| 45 |  | Multimetr |  |  | 2 szt. |  |  | Mierzone wielkości: - napięcie prądu stałego DCV - napięcie prądu przemiennego ACV - natężenie prądu stałego DCA - natężenie prądu przemiennego ACA - opór elektryczny czynny (rezystancja) Ω - natężenie dźwięku dB(A) - oświetlenie lx - wilgotność względna h - temperatura t Zakresy pomiaru: h 33-99%, - temperatura otoczenia 0-50°C, rozdzielczość 0,1°C, dokładność ±3% - temperatura (sonda, termopara) -20+1300°C, rozdzielczość 0,1°C, dokładność ±3% - oświetlenie 4 000/40 000 lx, dokładność ±5% - dźwięk 35-100 dB(A) (30 Hz-10 kHz) - napięcie DC 400 mV/4/40/400/600 V, rozdzielczość 0,1 mV, dokładność ±1% - napięcie AC 400 mV/4/40/400/600 V, 50-400 Hz, rozdzielczość 0,1 mV, dokładność ±1% - natężenie prądu DC 400 μA/4/40/400 mA/10 A, rozdzielczość: 0,1 μA, dokładność: ±1% - natężenie prądu AC 400 μA/4/40/400 mA/10 A, rozdzielczość: 0,1 μA, dokładność: ±1,2% - opór elektryczny czynny (rezystancja) 400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ, rozdzielczość: 0,1 Ω, dokładność: ±1,5% - Norma bezpieczeństwa EN 61010-1, CAT III 600 V - Wyświetlacz LCD 15 mm, wielopoziomowy z podświetleniem LED - Zasilanie: bateria 9 V |  |
| 46 |  | Kalorymetr miedziany |  |  | 1 szt. |  |  | - Naczynie miedziane 1: h = 75 mm, φ = 50 mm - Naczynie miedziane 2: h = 100 mm, φ = 75 mm - Przykrywka miedziana z zamontowanym w niej mieszadłem i korkiem do termometru. - Mniejsze naczynie posiada izolowane nóżki. |  |
| 47 |  | Zestaw do ćwiczeń – biopaliwa |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu: - Moduł potencjometryczny - Moduł silnika elektrycznego bez przekładni - Ogniwo etanolowe - Zatyczka z wężykiem - Drożdże - Klamra łańcuchowa - 2 x Miernik uniwersalny mały - 2 x Przewód łączeniowy, czarny, 25 cm - 2 x Przewód łączeniowy, czerwony 25 cm - Żółte śmigło - Termometr laboratoryjny - Rurka destylacyjna z kanałami; 75°, - NS 19/26 - Skraplacz leXsolar - Alkoholomierz - Kolba Erlenmeyera - 1000 ml - Rurka fermentacyjna - Gumowy korek - Areometr - Zlewka ze szkła boro krzemowego, 250 ml, 3 x Probówki - Korek do probówki 3 x Pipeta Pasteuer'a - Cylinder miarowy - 100 ml - Strzykawka - Pierścień silikonowy - Płyta CD wraz z instrukcjami przeprowadzanych eksperymentów - Aluminiowa walizka do przechowywania zestawu - Wyściółka do walizki - Palnik Bunsena - Uniwersalne zaciski do statywu - Statyw 60 cm, M10 2 x Podwójna klamra - Podstawa statywu Zastosowanie zestawu: - Wytwarzanie biodiesla - Fermentacja alkoholowa - Destylacja i pozyskiwanie bioetanolu - Ogniwo etanolowe |  |
| 48 |  | Zestaw do ćwiczeń – fotowoltaika |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu: - 3× Ogniwo słoneczne 0,5 V; 420 mA; QC - Ogniwo słoneczne 5,22 V; 380 mA - Moduł diodowy - Moduł potencjometryczny - Regulator bocznikowy - Moduł silnika - Moduł żarówkowy - Płyta główna zestawu - Moduł diodowy (dioda LED wysokiej jasności) - Moduł zabezpieczający przed całkowitym rozładowaniem akumulatora - Regulator szeregowy - Moduł kondensatora - Moduł radia - Moduł inwertera DC/AC - Moduł wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej (MPP-tracker) - Moduł regulatora PWM - Rezystor wtykowy 33 Ω - 3× Rezystor wtykowy 100 Ω - 2× Rezystor wtykowy 10 Ω - 3× Ogniwo słoneczne 0,5 V; 840 mA - Moduł zasilacza - 2× Moduł oporu elektrycznego - 3× Moduł oświetleniowy - Podstawa do ogniwa słonecznego - Moduł śmigła - Obudowa lampy - Aluminiowa walizka - Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego - leXsolar DVD-Professional - 2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm - 2× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm - 2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm - 2× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm - 3× Wtyczka zwierająca - 3× Adapter bezpieczeństwa SA 4000 czerwony - 3× Adapter bezpieczeństwa SA 4000 czarny - Wyściółki - Źródło światła 80 W - Czujnik temperatury Zastosowanie zestawu: 1. Podstawy elektrotechniki: - Pomiar napięcia i natężenia prądu - Prawo Ohma - Połączenie szeregowe oporników (dzielnik napięcia) - Połączenie równoległe oporników (dzielnik prądu) - Charakterystyka silnika elektrycznego 2. Podstawy fotowoltaiki: - Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych - Zależność mocy ogniwa od wielkości powierzchni ogniw słonecznych - Zależność mocy ogniwa od kąta padania promieni słonecznych na ogniwo - Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia - Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia (pod obciążeniem) - Zależność wewnętrznej rezystancji ogniwa słonecznego od natężenia oświetlenia - Częściowe zacienianie modułów fotowoltaicznych - Charakterystyka ciemna ogniwa fotowoltaicznego - Charakterystyki U-I, MPP i współczynnik wypełnienia ogniwa - Charakterystyki U-I w zależności od natężenia oświetlenia - Charakterystyki U-I ogniwa słonecznego w zależności od temperatury - Charakterystyka modułów fotowoltaicznych - Charakterystyki U-I ogniwa słonecznego przy częściowym zacienieniu - Współczynniki temperatury ogniw słonecznych 3. Eksperymenty z systemem fotowoltaicznym: - Komponenty samowystarczalnego fotowoltaicznego systemu energetycznego (off-grid) - Różne warunki pracy systemu off-grid - Zasada funkcjonowania regulatora bocznikowego i szeregowego - Porównanie regulatora PWM z regulatorem szeregowym - Charakterystyka ładowania regulatora PWM - Zasada działania wyszukiwacza punku mocy maksymalnej (MPP-tracker) - Charakterystyka wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej - Zasada działania modułu zabezpieczającego przed całkowitym rozładowaniem akumulatora. - Zasada działania inwertera - Określanie wzrostu napięcia wyjściowego inwertera |  |
| 49 |  | Zestaw do ćwiczeń – wiatr |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu: - Moduł silnika elektrycznego - Moduł turbiny wiatrowej - Moduł potencjometryczny - Moduł turbiny rotorowej Savoniusa - Zestaw łopatek wirnika - Płyta główna - Moduł do tworzenia podmuchu powietrza - Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru - 2× Moduł oporu elektrycznego - 3× Rezystor wtykowy 100 Ω - 2× Rezystor wtykowy 10 Ω - Rezystor wtykowy 33 Ω - Moduł zasilacza - Moduł śmigła - Przewód obwodu pomiarowego – czerwony, 50 cm - Przewód obwodu pomiarowego – czarny, 50 cm - Przewód obwodu pomiarowego – czerwony, 25 cm - Przewód obwodu pomiarowego – czarny, 25 cm - 3× Wtyczka zwierająca - Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego - Urządzenie do pomiaru liczby obrotów wirnika - Aluminiowa walizka - Wyściółki - leXsolar DVD-Professional Zastosowanie zestawu: - Zależność prędkości wiatru od odległości od jego źródła - Porównanie prędkości rozruchowych turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa - Zmiany wytwarzanego napięcia przy podłączeniu odbiornika prądu - Badanie prędkości wiatru za wirnikiem - Obliczanie współczynnika wydajności turbiny wiatrowej - Porównanie turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa - Porównanie turbin dwu-, trój-i czteropłatowych - Zależność turbiny wiatrowej od kierunku wiatru - Wpływ kąta nachylenia łopatek wirnika - Wpływ kształtu łopatek wirnika - Charakterystyka U-I oraz liczba obrotów turbiny wiatrowej - Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od prędkości wiatru - Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od kąta nachylenia łopatek wirnika - Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od kształtu łopatek wirnika - Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od ilości łopatek wirnika - Prędkość rozruchowa turbiny wiatrowej w zależności od kąta nachylenia łopatek wirnika - Obliczanie bilansu energetycznego turbiny wiatrowej |  |
| 50 |  | Zestaw do ćwiczeń – woda |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu: - Obudowa turbiny wodnej - Zestaw turbin wodnych (Peltona, przepływowa, koło wodne) - Manometr (zestaw) 2 bar - Manometr (zestaw) 4 bar - Złącze wlotu - Zestaw doprowadzający wodę (przekrój 4 mm) - Zestaw doprowadzający wodę (przekrój 8 mm) - Zestaw doprowadzający wodę (przekrój 12 mm) - Aluminiowa walizka - Generator indukcyjny - Moduł do pomiaru napięcia i prądu - Moduł żarówkowy - Moduł LED 2 mA, czerwona - Moduł dźwiękowy / buczek - Moduł silnika elektrycznego bez przekładni - Płyta główna zestawu - Moduł oporu elektrycznego - Zbiornik przepływowy - Krążki kolorowe wraz z podstawką mocującą – zestaw 1 - Zestaw przyłączeniowy - Wodomierz - 2 x Zaciski do wężyków - Ulotka informacyjna “Uruchomienie zestawu” - Plan ułożenia części składowych zestawu w walizce - 2 x Wężyk o przekroju 12/18 mm - Przewód w obwodzie pomiarowym – czarny, 50 cm - Przewód w obwodzie pomiarowym - czerwony, 50 cm - Przewód w obwodzie pomiarowym - czarny, 25 cm - Przewód w obwodzie pomiarowym - czerwony, 25 cm - Zacisk węża - Zbiornik przechwytujący wodę 6 l - Wyściółka do walizki Zastosowanie zestawu: - Zależność ilości wody, prędkości przepływu wody oraz sprawności turbiny wodnej od wysokości spadu wody. - Zależność ilości wody, prędkości przepływu wody oraz sprawności turbiny wodnej od przekroju kanału doprowadzającego wodę. - Porównanie budowy i zasad funkcjonowania turbin Peltona, przepływowej oraz koła wodnego. - Porównanie sprawności turbin Peltona, przepływowej oraz koła wodnego w zależności od ilości i ciśnienia wody. - Wytwarzanie prądu elektrycznego przy pomocy generatora indukcyjnego dla różnych odbiorników. - Własności koloru - Mieszanie barw - Złudzenia optyczne (dysk Benhama) |  |
| 51 |  | Zestaw do ćwiczeń – kolektor słoneczny |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu: - Płyta główna - Moduł potencjometryczny - Kolektor słoneczny - Lustro paraboliczne - Rurka absorpcyjna - Moduł soczewkowy - Moduł absorpcyjny dla soczewek - Moduł absorpcyjny czarny/biały - Moduł pompy - Moduł Peltiera - Wymiennik ciepła – woda - Wymiennik ciepła – parafina - Zestaw rurek - Moduł zasilający - Moduł silnika elektrycznego bez przekładni - Obudowa lampy - Źródło światła 120 W, 12° - Bezpieczna wtyczka, czarna - Bezpieczna wtyczka, czerwona - 7x Moduł bezpiecznego gniazdka, czerwony - 5x Moduł bezpiecznego gniazdka, czarny - 2x Miernik uniwersalny - Termometr laboratoryjny - Aluminiowa walizka - Wyściółka do aluminiowej walizki - Poduszka chłodząca - Czujnik pomiaru temperatury - 2x Części gumowe - Żółte śmigło - Zlewka ze szkła boro krzemowego - Płyta CD wraz z instrukcjami przeprowadzanych eksperymentów - 2x Przewód obwodu pomiarowego – czarny, 50 cm - 2x Przewód obwodu pomiarowego – czerwony, 50 cm Zastosowanie zestawu: 1. Podstawowe zasady dotyczące działania kolektora słonecznego: - Absorpcja i odbijanie światła przez różne materiały - Skupienie światła przy pomocy soczewki Fresnela - Przepływ ciepła i stratyfikacja termiczna - Przewodzenia ciepła - Izolacja cieplna 2. Kolektor słoneczny: - Kolektor słoneczny z pompą obiegową - Kolektor słoneczny z obiegowym syfonem termicznym - Różne wartości szybkości przepływu - Obieg w kolektorze z wymiennikiem ciepła - Obieg w kolektorze z akumulatorem parafinowym 3. Koncentrator energii słonecznej (Concentrated Solar Power CSP): - Paraboliczny kolektor rynnowy z pompą obiegową - Rozogniskowanie 4. Moduł Peltiera jako generator termoelektryczny: - Jakościowy eksperyment pokazujący zasadę funkcjonowania - Ilościowe wyznaczanie mocy energii elektrycznej - Zależność pomiędzy zmianami temperatury i zmianami mocy |  |
| 52 |  | Zestaw do ćwiczeń – ogniwo paliwowe |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu: - Ogniwo paliwowe - Elektrolizer - Moduł solarny - Panel pomiaru obciążenia - Stoper - Przewody i wężyki - Instrukcja z programem eksperymentów - Opakowanie zestawu Zastosowanie zestawu: - Elektroliza - Zależność prądu ogniwa słonecznego od odległości i kąta padania promieni światła - Pierwsze prawo Faradaya‎ - Połączenie szeregowe i równoległe ogniwa słonecznego z paliwowym - Rozkład wody na tlen i wodór |  |
| 53 |  | Zestaw do ćwiczeń – magazynowanie energii |  |  | 1 zestaw |  |  | Skład zestawu: - moduł silnika - moduł potencjometru - moduł akumulatora NiMH 3x AAA - moduł kondensatora - płyta główna - rezystor wtykowy (potrójny) – 2 szt. - rezystor wtykowy 1 Ω – 2 szt. - rezystor wtykowy 100 Ω – 3 szt. - rezystor wtykowy 10 Ω – 3 szt. - rezystor wtykowy 33 Ω - moduł akumulatora LiPo - moduł akumulatora NiMH 1x AAA - przewód adaptera akumulatorowego do czteropozycyjnego stanowiska pomiarowego - moduł główny ogniwa paliwowego - moduł akumulatora ołowiowego (Pb) - inwerter DC/DC - samochód elektryczny - zasilacz uniwersalny - moduł akumulatora LiFePo AAA - żółte śmigło - przewód obwodu pomiarowego – czarny, 25 cm - przewód obwodu pomiarowego – czerwony, 25 cm - bezpieczny przewód obwodu pomiarowego – czerwony, 50 cm - bezpieczny przewód obwodu pomiarowego – czarny, 50 cm - moduł akumulatora NiZn AAA - bezpieczna wtyczka zwierająca – 3 szt. - miernik uniwersalny – 2 szt. - odwracalne ogniwo paliwowe - aluminiowa walizka na elementy zestawu - wkładki do walizki - płyta DVD leXsolar Professional Zastosowanie zestawu: - Określanie stanu naładowania - Charakterystyki I-U - Dla akumulatorów NiMH-, LiPo-, ołowiowych oraz kondensatora i ogniwa paliwowego: - właściwości procesów ładowania i rozładowania - szeregowe połączenie źródeł napięcia |  |
| 54 |  | Pompa ciepła – zestaw demonstracyjny |  |  | 1 zestaw |  |  | zestaw demonstracyjny- Skład zestawu: - Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz - elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej - dwa zasobniki cieczy (nakładki na wymienniki ciepła) - dwie tuleje z wentylatorem (nakładki na wymienniki ciepła) - sprężarka tłokowa - wymienniki ciepła w formie helisy - regulator temperatury panelowy z wyświetlaczem - licznik energii elektrycznej - elektroniczne wskaźniki temperatury - presostaty zabezpieczające HP/LP - zawór rewersyjny - filtr odwadniający dwukierunkowy - dwa wzierniki czynnika ziębniczego - wskaźnik pozycji pracy zaworu czterodrogowego - manometr glicerynowy LP tablicowy - manometr glicerynowy HP tablicowy - czynnik ziębniczy Zastosowanie zestawu: - pompa ciepła woda/woda - pompa ciepła powietrze/woda - pompa ciepła woda/powietrze - pompa ciepła powietrze/powietrze |  |
| 55 |  | Suwmiarka |  |  | 6 szt. |  |  | Pomiar: - szerokość zewnętrzna elementu - szerokość wewnętrzna elementu - średnicy otworu, - głębokość otworu Sposób odczytu: - liniał - noniusz |  |
| 56 |  | Miernik wielofunkcyjny |  |  | 1 szt. |  |  | Miernik wielofunkcyjny: - Kategoria pomiarowa: CAT II 1 kV, CAT III 500 V, CAT IV 300 V - Stopień ochrony: IP51 - Transmisja danych: Bluetooth, USB, Wi-Fi - Pamięć: karta SD - Wyświetlacz: LCD, 7”, 800x480 px, graficzny, dotykowy kolorowy, podświetlany LED - Akumulator: Li-Ion - Wymagania normy: PN-EN 62446, PN-EN 61557; PN-HD 60364-6 - Możliwe pomiary: - instalacje fotowoltaiczne - ciągłość połączeń ochronnych, - rezystancja uziemienia, - rezystancja izolacji po stronie DC, - napięcie otwartego obwodu UOC, - prąd zwarcia ISC, - prądy pracy i moce po stronie DC i AC, - sprawność inwertera. -impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością nawet do 0,001 Ω (również w obwodach z wyłącznikami RCD), - badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A, F, B i B+ - pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ, - rezystancji uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu), - ciągłości połączeń ochronnych PE i wyrównawczych CC. - pomiar i rejestrację napięcia, częstotliwości, prądu przemiennego, współczynnika mocy cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej), harmonicznych napięcia i prądu do 40., współczynników THD, - pomiar natężenia oświetlenia przy użyciu dodatkowej sondy, -szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej, - sprawdzanie kolejności faz i obrotów silnika, - zasilanie z akumulatora lub baterii (opcja), - szybkie ładowanie z sieci oraz z zapalniczki samochodowej (12 V). Możliwe do zobrazowania: - wykresy przebiegów napięcia i prądu (oscyloskop), - wykresy napięcia i prądu w czasie, - wykres wskazowy, - pomiary wielu parametrów w formie tabelarycznej, - wykres harmonicznych w prądzie i napięciu. |  |
| ZADANIE 5 ELEKTRONICA OZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Asortyment |  |  | Ilość |  |  | Charakterystyka |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |
| 1 |  | Kamera termowizyjna |  |  | 1 szt. |  |  | - Stopień ochrony: IP43 - Transmisja danych: USB - Wyświetlacz: LCD, graficzny, kolorowy, podświetlony LED, 80x80 px 3,5” - Zasilanie: akumulator Li-Ion Zastosowanie: - inspekcja i diagnoza instalacji elektrycznych, - badania termograficzne budynków, - utrzymanie i diagnoza usterek urządzeń mechanicznych, - monitorowanie procesów produkcyjnych, - monitoring procesów i prac konserwacyjnych, - w przemyśle petrochemicznym. |  |
| 2 |  | Analizator jakości zasilania |  |  | 1 szt. |  |  | Analizator: - Kategoria pomiarowa: CAT III 760 V, CAT IV 600 V - Stopień ochrony: IP51 - Transmisja danych: USB - Pamięć: karta SD - Wyświetlacz: LCD, 7”, 800x480 px, graficzny, dotykowy kolorowy, podświetlany LED - Akumulator: Li-Ion - Wymagania normy: PN-EN 50160, IEC 61000-4-30 - Możliwe pomiary: - wykresy przebiegów napięcia i prądu (oscyloskop), - wykresy napięcia i prądu w czasie, - wykres wskazowy, - pomiary wielu parametrów, - harmoniczne i moce harmonicznych, - interharmoniczne. |  |
| 3 |  | Lokalizator przewodów i kabli |  |  | 1 szt. |  |  | Lokalizator: - Kategoria pomiarowa: CAT III 600 V - Stopień ochrony: IP40, IP67 - Transmisja danych: USB - Pamięć: karta SD - Wyświetlacz: LCD, 7”, 800x480 px, graficzny, segmentowy, monochromatyczny, podświetlany LED - Akumulator: Li-Ion - Wymagania normy: PN-EN 50160, IEC 61000-4-30 Główne cechy urządzenia: - lokalizacja przewodów i kabli pod napięciem oraz bez napięcia, - trasowanie kabli, - śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej lub CO, - płynne i dokładne namierzanie obiektu, - tryb wykrywania fazy, - praca w szerokim zakresie napięcia znamionowego – do 500 V RMS, - pięć trybów pracy lokalizatora – napięciowy, prądowy, prądowo-napięciowy, mocowy i cęgowy, - precyzyjna lokalizacja dzięki dodatkowym akcesoriom - takim jak sonda dotykowa lub bezdotykowa, cęgi pomiarowe. Dodatkowo: - funkcja 3D w odbiorniku – wykrywanie kierunku przepływu prądu, - współpraca odbiornika z czterema nadajnikami w tym samym czasie, by zlokalizować przerwy lub zidentyfikować kable, - jasna latarka LED, - gniazdo słuchawkowe w odbiorniku, - podświetlane ekrany do pracy w ciemności, - transmisja do odbiornika stanu baterii oraz ustawień nadajnika, - pomiar napięcia na obiekcie do 500 V RMS, - trzy poziomy wzmocnienia w nadajniku, - automatyczny lub ręczny wybór trybów pracy, - aktualizacja oprogramowania przez USB. Możliwe zastosowania: - wykrywanie przerw w kablach i przewodach, - lokalizacja zwarć między przewodami, - trasowanie kabli ekranowanych, - trasowanie kabli w metalowych kanałach, - trasowanie kabli ułożonych pod ziemią, - trasowanie rur wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych przy użyciu dodatkowych sond. |  |
| 4 |  | Tablica demonstracyjna DB 1 |  |  | 1 szt. |  |  | Tablica demonstracyjna: - Kategoria pomiarowa: CAT II 300 V - Stopień ochrony: IP 40 - Zasilanie: 230 V - Demonstracje pomiaru: - impedancji pętli zwarcia dla oceny warunku samoczynnego wyłączenia zasilania, - parametrów zabezpieczeń RCD, - rezystancji uziemień, - rezystywności gruntów, - ciągłości połączeń wyrównawczych, - rezystancji izolacji, - napięcia sieci zasilającej. |  |
| 5 |  | Cyfrowy miernik cęgowy |  |  | 1 szt. |  |  | Cyfrowy miernik: - Kategoria pomiarowa: CAT III 1 kV, CAT IV 600 V - Stopień ochrony: IP 20 - Wyświetlacz: LCD, 7”, 800x480 px, graficzny, segmentowy, monochromatyczny, podświetlany LED - Możliwe zastosowania: - funkcja INRUSH do pomiaru prądu rozruchowego urządzeń i silników elektrycznych, - pomiar napięcia i prądu przemiennego TRUE RMS – dokładne i rzetelne pomiary sygnałów niesinusoidalnych, - pomiar prądu przemiennego (TRUE RMS) do 1,5 kA, - pomiar prądu stałego do 2 kA, - pomiar napięcia przemiennego (TRUE RMS) do 750 V, - pomiar napięcia stałego do 1 kV, - pomiar rezystancji do 66 MΩ, - test ciągłości z sygnalizacją akustyczną (beeper) dla rezystancji poniżej 30 Ω, - pomiar pojemności do 6,6 mF, - pomiar temperatury (°C/°F), - pomiar częstotliwości, - pomiar cyklu roboczego, - test diody Dodatkowe funkcje: - podwójny wyświetlacz wskazujący w tym samym czasie więcej niż jeden odczyt, - bezpieczne, izolowane cęgi pomiarowe, - automatyczny dobór zakresu pomiarowego, - funkcja HOLD umożliwiająca zatrzymanie na wyświetlaczu wyniku pomiaru, - podświetlany wyświetlacz, - funkcja Delta ZERO, pomiar względny dla prądu stałego – możliwość zerowania przyrządu w każdej chwili i powrotu do pomiaru w jednostkach bezwzględnych, - zatrzymanie minimalnych i maksymalnych wartości, - sygnalizacja przekroczenia zakresu, - automatyczne wyłączenie po 30 minutach. |  |
| 6 |  | Programy do rysowania schematów elektrycznych |  |  | 1 zestaw |  |  | Zestaw 3 aplikacji: - do rysowania schematów elektrycznych - do kalkulacji pomiarów - do tworzenia protokołów |  |
| 7 |  | Program do tworzenia protokołów z pomiarów natężenia oświetlenia |  |  | 1 szt. |  |  | Aplikacja do tworzenia dokumentacji z badań oświetlenia |  |
| ZADANIE 6 INTERSOFT ARCADIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Asortyment |  |  | Ilość |  |  | Charakterystyka |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |
| 1 |  | INTERsoft ArCADia – Tablice rozdzielcze 2 lub równoważny |  |  | 6 szt. |  |  | Możliwości programu: - Szybkie i sprawne projektowanie jednokreskowych schematów ideowych rozdzielnic elektrycznych. - Możliwość tworzenia układów sterowania. - Przeprowadzanie podstawowych obliczeń technicznych (prąd obciążenia, spadek napięcia). - Automatyczne generowanie schematu tablicy zaprojektowanej za pomocą nakładki ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE - .Baza aparatury elektrotechnicznej. - Generowanie zestawień ilościowych aparatów wykorzystanych w projekcie. - Automatyczne generowanie widoków rzeczywistych rozdzielnic. - Możliwość zaprojektowania widoku rzeczywistego rozdzielnicy i usytuowania w niej aparatów elektrycznych. - Podgląd zaprojektowanych rozdzielnic na rzucie 3D. - Nowe obiekty aparatów elektrycznych: - Łączniki krzywkowe - Falowniki - Softstarty - Bezpieczniki - Cewka napięciowa - Rozbudowane biblioteki aparatury elektrycznej: Legrand, Moeller, Schneider, Hager, ABB, Jean Mueller |  |
| 2 |  | INTERsoft ArCADia – Ocena energetyczna lub równoważny |  |  | 6 szt. |  |  | Możliwości programu: - Obliczenia premii termomodernizacyjnej i remontowej – wg rozp. MR z dnia 29.04.2020 r. - Zmiana podziału powierzchni pomieszczeń w audycie. - Mikroinstalacje fotowoltaiczne w audycie energetycznym. - Nowy algorytm obliczania premii termomodernizacyjnej i remontowej zgodny z rozp. MR z dnia 29.04.2020 r. - Dostosowany wzór raportów audytu energetycznego i remontowego do aktualnego rozporządzenia rozp. MR z dnia 29.04.2020 r. - Możliwość modernizacji warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych w audycie energetycznym. - Wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA 3.0 oparty na silniku ArCADia 12.0. - Wbudowany edytor tekstowy ArCADia-TEXT. - Precyzyjna mapa OpenStreetMap. - Nowy raport "Zestawienie przegród". - Możliwość eksportu świadectw do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków lub zapisu ŚCHE do plików XML. - Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich rodzajów budynków (również z chłodzeniem i oświetleniem). - Obliczanie świadectwa energetycznego wg WT 2008/2014/2017/2021 oraz wg rozp. MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r., rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r. - Obliczanie świadectwa dla budynku wielofunkcyjnego EPm. - Obliczanie emisji CO2 i wskaźnika UOZE. - Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych. - Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007. - Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 13789. - Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u. - Praca grupowa - import zdefiniowanych stref cieplnych i struktury budynku. - Automatyczne obliczanie mostków cieplnych. - Podgląd wartości EP podczas obliczeń. - Zapis szablonów zdefiniowanych danych adresowych, przegród, źródeł ciepła/chłodu/oświetlenia. - Automatyczne sprawdzanie aktualizacji. - Kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości, funkcja Cofnij, Powtórz, kopia zapasowa. - Edycja baz danych stacji meteorologicznych, aktynometrycznych i klimatycznych. - Obliczenia strat ciepła z wykorzystaniem struktury budynku. - Generowanie stref cieplnych na postawie temperatur i grup pomieszczeń. - Zestawienie systemów wentylacji w budynku. - Współpraca z programami: ArCADia-ARCHITEKTURA, Ceninwest. - Automatyczne obliczanie mostków na podstawie projektu budynku stworzonego w programie ArCADia-ARCHITEKTURA. - Możliwość definiowania EPH+W, ∆EPC, ∆EPL i Umax - Obliczenia wentylacji mieszanej. - Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref niechłodzonych na podstawie PN-EN ISO 13789. - Definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia. - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód wg PN-EN ISO 13790:2009. - Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia wg PN-EN 15193:2010 - Obliczanie wykropleń i wydruk raportów na podstawie PN-EN 13788:2003. - Analiza powierzchni okien i kondygnacji oraz bilans mocy w budynku. - Sporządzanie audytu energetycznego i remontowego wg WT 2008 i WT 2014 z uwzględnieniem rozp. MI z dn. 17.03.2009 r. i rozp. MIiR z dn. 3.09.2015 r., oraz wsparcie obliczeń audytów efektywności energetycznej wg rozp. MG z 10.08.2012 r. (z możliwością modernizacji systemu oświetlenia oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych) - Uwzględnianie różnych norm do obliczeń strat ciepła. - Możliwość uwzględnienia w obliczeniach audytu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. - Możliwość wygenerowania świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej po wykonaniu obliczeń termomodernizacji budynku. - Możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku. - Możliwość automatycznego obliczenia kosztów ogrzania 1m2 budynku i podgrzania 1 m3 c.w.u. - Edycja obliczeń premii termomodernizacyjnych. - Grupowanie przegród przeznaczonych do modernizacji. - Połączenie z programem Ceninwest – gotowe szablony kosztorysów dociepleń ścian wewnętrznych i zewnętrznych. |  |
| 3 |  | INTERsoft ArCADia – Efekt ekologiczny lub równoważny |  |  | 6 szt. |  |  | Możliwości programu: - Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy grzewczo-wentylacyjne. - Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy przygotowania c.w.u. - Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy chłodzenia. - Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy oświetlenia wbudowanego. - Analiza systemów zaprojektowanych w budynku z systemami alternatywnymi. - Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko. |  |
| 4 |  | INTERsoft ArCADia – Ocena ekonomiczny lub równoważny |  |  | 6 szt. |  |  | Możliwości programu: - Obliczenia zużycia paliwa systemów w budynku. - Obliczenia kosztów eksploatacyjnych systemów ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia. - Analiza porównawcza ze źródłem alternatywnym. - Oszacowanie nakładów inwestycyjnych. - Wyliczanie rocznych oszczędności i czasu zwrotu inwestycji. |  |
| 5 |  | INTERsoft ArCADia – Dobór grzejników lub równoważny |  |  | 1 szt. |  |  | Możliwości programu: - Dobór grzejników płytowych i członowych z obszernych katalogów producenckich. - Dobór ogrzewania płaszczyznowego. - Dobór ogrzewania powietrznego. - Dobór ogrzewania innego (np. elektrycznego). - Możliwość dołączania własnych urządzeń do baz danych. - Kilka sposobów doboru urządzeń w celu uzyskania optymalnego rozwiązania (ręczny/optymalny/pierwszy/proporcjonalny). - Uwzględnienie przy doborze urządzeń podziału procentowego ogrzewania w pomieszczeniu. - Automatyczne wykorzystywanie danych o budynku wprowadzonych w programie ArCADia-TERMOCAD lub pobranych z ArCADia-ARCHITEKTURA czy TERMOCADIA. - Obliczenia na podstawie norm PN-EN 442 i PN-EN 1264. - Pełny raport w formacie RTF lub PDF. |  |
| 6 |  | INTERsoft ArCADia – Klimatyzacja lub równoważny |  |  | 6 szt. |  |  | Możliwości programu: - Szczegółowe obliczenia zysków ciepła w pomieszczeniach. - Określanie zapotrzebowania całkowitej mocy instalacji. - Baza danych klimatycznych. - Baza danych zysków od urządzeń elektrycznych. - Publikacja wyników za pomocą przejrzystych tabel i wykresów. - Szczegółowe raporty. |  |
| 7 |  | INTERsoft ArCADia – Instalacje elektryczne lub równoważny |  |  | 6 szt. |  |  | Możliwości programu: - Przeprowadzenie na poszczególnych odcinkach zaprojektowanej instalacji obliczenia prądów zwarciowych oraz mocy zwarciowej. - Obliczenia prądów obciążeniowych (1-f lub 3-f) oraz obliczenia spadków napięcia. - Generowanie raportu obliczeniowego i bilansu mocy w formacie RTF. - Generowanie schematów strukturalnych linii zasilających dla projektów instalacji elektrycznych (schemat ideowy wewnętrznych linii zasilających między zaprojektowanymi rozdzielnicami). |  |
| 8 |  | INTERsoft ArCADia – Instalacje odgromowe lub równoważny |  |  | 6 szt. |  |  | Możliwości programu: - Instalacje budynku - Instalacje w terenie - Obliczenia i kontrola poprawności projektu - Raporty i zestawienia |  |
| ZADANIE 7 STANOWISKO OZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Asortyment |  |  |  | Ilość |  |  | Charakterystyka |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |
| 1 | Stanowisko fotowoltaika |  |  |  | 1 zestaw |  |  | Elementy stanowiska: Moduł fotowoltaiczny: - anodyzowana, aluminiowa rama, wyposażona w 4 kółka, hamulce, elementy mechaniczne umożliwiające regulację (wraz ze skalą) i blokadę kąta położenia paneli fotowoltaicznych; - 2x panel fotowoltaiczny o mocy 100 W; - czujnik do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego; 100 - 800 W/m2; z przewodem i złączem mikrofonowym - czujnik do pomiaru temperatury; z przewodem i złączem XLR Moduł kontrolno-pomiarowy zawierający: - anodyzowana, aluminiowa rama, wyposażona w 4 kółka, hamulce, półki; - inwerter 24 V DC / 230 V AC; - regulator ładowania 12/24 V; - 2x podwójny łącznik 2-biegunowy; - łącznik krzywkowy; 1P; - łącznik krzywkowy; 2P; - wyłącznik główny – łącznik krzywkowy; 1P - wyłącznik bezpieczeństwa; - odbiornik elektryczny 24 V DC z obudową (źródło światła); - odbiornik elektryczny 24 V DC (wentylator); - odbiornik elektryczny 230 V AC z obudową (źródło światła); - odbiornik elektryczny 230 V AC (wentylator); - akumulator; 12 V, 14 Ah; - 9x gniazdo bananowe; czerwone, 4 mm, 10 A, 60 V DC; - 9x gniazdo bananowe; czarne, 4 mm, 10 A, 60 V DC; - 2x gniazdo bananowe; czarne, 4 mm, 10 A, 1 kV; - 2x gniazdo bananowe; niebieskie, 4 mm, 10 A, 1 Kv - kontrolka LED 24V; - kontrolka LED 230V; - kontrolka LED przetworników pomiarowych; - rozdzielnica elektryczna; - gniazdo XLR; - gniazdo czujnika nasłonecznienia; mikrofonowe - gniazdo zasilające stanowisko 230 VAC Moduł oświetleniowy: - 4x lampa halogenowa 500 W z wyłącznikami; - statyw wraz z oprawami lamp halogenowych z regulacją wysokości; Rozdzielnica elektryczna zawierająca: - wyłącznik nadmiarowo-prądowy; - 2x wyłącznik różnicowo-nadprądowy; - 2x przetworniki pomiarowe do pomiaru napięcia i natężenia prądu stałego Akcesoria dodatkowe: - 3x przewód pomiarowy; czarny, 4 mm 1 kV, - 3x przewód pomiarowy; niebieski, 4 mm, 1 kV, - 6x przewód pomiarowy; czarny, 4 mm, 60 V DC - 6x przewód pomiarowy; czerwony, 4 mm, 60 V DC Moduł akwizycji danych: - Moduł elektroniki wraz z załączonym oprogramowaniem umożliwiający automatyczny pomiar i eksport danych (zmiennych rejestrowanych w trakcie eksperymentu) do komputera PC; wyświetlacz zbiorczy wyświetlający dane tj.: napięcie i natężenie prądu, nasłonecznienie i temperaturę; Szacunkowe wymiary modułów: - Moduł kontrolno-pomiarowy: 1680 mm wysokość x 984 mm szerokość x 630 mm długość; - Moduł fotowoltaiczny: 830 mm wysokość x 1264 mm szerokość x 1300 mm długość |  |
| 2 | Stanowisko egzaminacyjne – fotowoltaika z dachem |  |  | 1 zestaw |  |  |  | Elementy stanowiska: - panel fotowoltaiczny 250 W, polikrystaliczny - atrapa dachu o powierzchni 2 m2 wykonana na konstrukcji z profili aluminiowych - pokrycie dachu – blachodachówka (inny typ pokrycia dachowego – do uzgodnienia z producentem) - panel fotowoltaiczny o powierzchni 1,5 m2 - system montażowy do montażu panelu fotowoltaicznego na dachu skośnym pokrytym blacho dachówką - plansza dydaktyczna z instrukcją montażu - wymiary płyty roboczej: 930 mm x 880 mm (możliwość indywidualnego doboru wymiarów stanowiska) - blacha perforowana ocynkowana (możliwość wielokrotnego montowania instalacji fotowoltaicznej) - stelaż z profili aluminiowych - regulator ładowania - inwerter DC/AC - zestaw przewodów elektrycznych - panel fotowoltaiczny 250 W, polikrystaliczny - atrapa dachu o powierzchni 2 m2 wykonana na konstrukcji z profili aluminiowych - pokrycie dachu – blachodachówka - panel fotowoltaiczny o powierzchni 1,5 m2 - system montażowy do montażu panelu fotowoltaicznego na dachu skośnym pokrytym blacho dachówką - plansza dydaktyczna z instrukcją montażu |  |