|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH ###### (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek Szkół ZDZ w Końskich |
| Adres obiektu budowlanego | Końskie ul. Piłsudskiego 82 |
| Zamawiający | Zakład Doskonalenia Zawodowego 25-950 Kielce ul. Paderewskiego 55 |
| Nazwa zamówienia | Roboty remontowe w budynku Szkół w Końskich |
| Rodzaj robót | Remont i malowanie elewacji budynku, remont izolacji frontowej ściany fundamentowej, wymiana nieszczelnych okien drewnianych dachowych, wymiana drewnianych drzwi wejściowych, remont korytarza, remont bramy wjazdowej do budynku Szkół ZDZ w Końskich przy ul. Piłsudskiego 82 |
| Autor opracowania | ### Małgorzata Rolka |
| Data opracowania | ### Lipiec 2021 r. |

### Spis Treści

### 1. Wstęp

### 1.1 Przedmiot specyfikacji

### 1.2 Zakres robót

### 1.3 Określenia podstawowe

### 1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót

### 2. Termin realizacji

### 3. Materiały i wyroby

### 4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

### 5. Wymagania dotyczące środków transportu

### 6. Ogólne zasady kontroli jakości

7. Prace niebezpieczne pożarowo

### 8. Obmiar robót

### 9.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

### 10. Odbiór robót

### 11.Dokumenty odniesienia

### 12. Gwarancja.

### 13. Podstawa płatności

### 14. Ważniejsze normy i przepisy

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

### Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami budowlanymi, remont              i malowanie elewacji budynku, remont izolacji frontowej ściany fundamentowej, wymiana nieszczelnych okien drewnianych dachowych, wymiana drewnianych drzwi wejściowych, remont korytarza, remont bramy wjazdowej do budynku Szkół ZDZ               w Końskich przy ul. Piłsudskiego 82. Budynek jest wpisany go gminnej ewidencji zabytków Gminy Końskie. Prace należy prowadzić zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Końskich z dnia 04.06.2021r. oraz zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 22.04.2021r.

### Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z  wykonawstwem                     i odbiorem robót remontowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

a -  Przedmiar robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

b -   Roboty remontowo budowlane w budynku CKZ Końskie przy ul. Piłsudskiego 82.

- Ustawienie rusztowania

- Demontaż szyldów i reklam z elewacji, ponowny montaż

- Zabezpieczenie stolarki okiennej folią przed malowaniem

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych

- Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie – czyszczenie mechaniczne, zmycie, szpachlowanie i gruntowanie

- Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikatową w kolorach jasnych pastelowych przybliżonych do istniejących, przed przystąpieniem do malowania kolor elewacji należy uzgodnić z Inwestorem

- Demontaż starych rynien i rur spustowych,

- Montaż nowych rynien i rur spustowych

- Wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych na nowe oprawy LED, przed przystąpieniem do montażu rodzaj opraw należy uzgodnić z Inwestorem

- Malowanie farbą olejną skrzynek i innych elementów metalowych zamontowanych na elewacji budynku

- Rozebranie stopni schodowych z płytek

- Frezowanie powierzchni betonowych, wykonanie warstwy wyrównującej

- Rozbiórka części istniejącego chodnika z kostki betonowej przyległego do budynku

- Rozbiórka obrzeża betonowego

- Wykonanie wykopów

- Osuszanie powierzchni ścian i czyszczenie mechaniczne ścian

- Uzupełnienie tynków

- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych papą na lepiku

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubełkowej

- Zasypanie wykopów

- Odtworzenie części chodnika z kostki betonowej z rozbiórki

- Ułożenie obrzeża betonowego z rozbiórki

- Ułożenie płytek mrozoodpornych antypoślizgowych na stopniach schodowych

- Demontaż 8 sztuk okien drewnianych dachowych VELUX 1,12m x 0,69m, montaż nowych 8 sztuk okien dachowych PCV kolor brąz o wym. 1,12m                   x 0,69m

- Demontaż starych drzwi drewnianych wejściowych

- Montaż nowych drzwi drewnianych wejściowych o wymiarach 1,48 m x 3,27 m.

- Demontaż umywalki z baterią, demontaż WC kompakt, demontaż rurociągu           w ścianie, demontaż pochwytów dla niepełnosprawnych

- Wykucie z muru ościeżnicy stalowej

- Demontaż grzejnika łazienkowego

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

- Rozebranie części ścianek działowych

- Rozebranie posadzek i cokolików z płytek

- Frezowanie powierzchni betonowych

- Wykonanie warstw wyrównawczej i samopoziomujących

- Gruntowanie powierzchni poziomych

- Wykonanie posadzki płytek, klasa ścieralności min. IV gres antypoślizgowy

o wym. 30x30 i cokolików 10 cm, przed przystąpieniem do prac rodzaj płytek należy uzgodnić z Inwestorem

- Uzupełnienie tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności, gruntowanie powierzchni pionowych pod malowanie ścian

- Malowanie 2 x farbami emulsyjnymi powierzchni pionowych – ściany, przed przystąpieniem do malowania kolor należy uzgodnić z Inwestorem

- Uzupełnienie tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności, gruntowanie powierzchni poziomych pod malowanie sufitów

- Malowanie 2 x farbami emulsyjnymi powierzchni poziomych – sufity, przed przystąpieniem do malowania kolor należy uzgodnić z Inwestorem

- Rozebranie furtki oraz bramy ogrodzeniowej stalowej

- Rozebranie części ogrodzenia murowanego

- Wykopanie dołów pod słupy

- Zabetonowanie słupów metalowych, ocynkowanych, malowanych

- Montaż bramy 2 skrzydłowej, automat obsługiwany na pilota, kompletny osprzęt i furtka wykonane z kształtowników w ramach stalowych ocynkowanych, malowane proszkowo, brama 4,14x 2,10, furtka 1,20 x2,00

- Ręczne wykonanie rowu pod kabel

- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu pod kabel

- Ułożenie kabli wielożyłowych, przykrycie go folią kalandrowaną z PCV uplastycznionego i zasypanie rowów

- Wywóz odpadów i gruzu

- Przed przystąpieniem do prac należy starannie zabezpieczyć wszelkie elementy mogące ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu

- Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót remontowych.

Uwaga:

- Roboty będą prowadzone na czynnym - użytkowanym obiekcie, prace można wykonywać od godz. 8 00 do godz. 16 00 , prace w innych godzinach należy uzgodnić z Dyrektorem Jednostki.

- Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna.

1.3 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe budynku powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania 
w trakcie remontu (budynek będzie użytkowany). Urządzenia które nie podlegają wymianie, mają być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. Posadzki, meble i urządzenia należy zabezpieczyć folią budowlaną. W razie uszkodzenia wykonawca na swój koszt wymieni uszkodzone urządzenia na nowe, wolne od wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z przedmiarem i specyfikacją.

Do kierowania robotami ze strony Wykonawcy wymagana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

- terminu rozpoczęcia robót;  z chwilą przekazania placu budowy

- harmonogramu robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.), za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu ZDZ w Kielcach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki.

2. Termin realizacji:

- Protokolarne przekazanie placu budowy – w następnym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Działu Obsługi Administracyjnej Zakładu, Tel: 41/3664791 wew. 320

- Termin rozpoczęcia robót –  z dniem przekazania placu budowy

- Termin zakończenia robót -  26.08.2021 r. od dnia podpisania umowy w zakresie ZADANIA 1 i 2; do 15 września 2021 r. od dnia podpisania umowy w zakresie ZADANIA 3 i 4

3. Materiały i wyroby

Zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) remontowe prace budowlane powinny zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji;

- bezpieczeństwa pożarowego;

- bezpieczeństwa użytkowania;

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570) stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów należy stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych .

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych .

6. Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac należy zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

8. Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi;

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów;

1 m – długość przewodów, stali;

1 szt. – ilość wbudowanych elementów.

9. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.

Kierownik budowy (wykonawca) po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

10. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy;

- odbiór pogwarancyjny.

Ad a) Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość zgłasza Wykonawca powiadamiając Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia. Odbioru robót zanikających dokona Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Ad. b) Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót 
w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.

Ad. c) Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

11. Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

12. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja na roboty - 5 lat.

13. Podstawa płatności

- Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORR;

- Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót;

- Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

14. Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi 
i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót, oraz zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 21.05.2019, Dz.U. z 2019 r. poz. 1186);

- Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz.266 z późn. zmianami);

- Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 736);

- Normy ………………………………………………………………………………………

- Normy…………………………………………………………………………………….

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy 
z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.

Sporządził:  Małgorzata Rolka

………………………………………………….

podpis

……………………………………………………

podpis Dyrektora Jednostki