Załącznik nr 4 Zaproszenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

| L.p. | Parametry techniczne OFEROWANEGO sprzętu | TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| Komputer AiO …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  | Typ: Komputer stacjonarny. |  |
|  | Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |  |
|  | Procesor: Min. 4-rdzeniowy, niskonapięciowy o średnim TDP na poziomie 15W, min 2,1GHz, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7140 punktów. | TAK / NIE |
|  | Pamięć operacyjna: 1 x 8GB 2666Mhz z możliwością rozbudowy do min 32GB, minimum 1 slot wolny na dalszą rozbudowę | TAK / NIE |
|  | Parametry pamięci masowej: Min. 256 GB PCIe NVMe SSD | TAK / NIE |
|  | Grafika: Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, obsugująca rozdzielczość max 3840x2160. Osięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1440 punktów. | TAK / NIE |
|  | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W | TAK / NIE |
|  | Obudowa: Typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 23.8” o parametrach: - rozdzielczośc min 1920 x 1080 - kontrast typowy min 1000:1, - typowa jasność min 250 cd/m2 matryca matowa - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5” umożliwiającą zamontowanie dysku 2,5”/3,5” (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarie procesora - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie pamięci RAM - uszkodzenie zasilacza Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max 65W. | TAK / NIE |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym | TAK / NIE |
|  | Możliwość odczytania z BIOS: - Wersji BIOS - Modelu procesora, prędkości procesora, - Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. | TAK / NIE |
|  | Bezpieczeństwo: - BIOS musi posiadać możliwość -ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, -kontroli sekwencji boot-ącej; -startu systemu z urządzenia USB -funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); - Możliwość zapięcia linki typu Kensington | TAK / NIE |
|  | - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) | TAK / NIE |
|  | Warunki gwarancji: 36 miesięcy gwarancja producenta Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK / NIE |
|  | Wsparcie techniczne producenta: Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera | TAK / NIE |
|  | Wymagania dodatkowe: - Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny, - Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt HDMI Port - min. 4 x USB w tym: z tyłu bobudowy min 2 szt USB 3.1 Gen 1, 2 szt USB 2.0 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek + wejście mikrofonowe tzw. port COMBO audio - kamera internetowa + mikrofon zintegrowana w obudowie matrycy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) - Karta WiFi a/c z Bluetooth - Płyta główna wyposażona w 2 złącza SODIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666 MHz - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN/BT + 1 szt M.2 PCIe NVMe dla dysku SSD - 1 złącze SATA - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM | TAK / NIE |

# * niewłaściwe skreślić

| L.p. | Parametry techniczne OFEROWANEGO sprzętu | TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| KOMPUTER PRZENOŚNY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  | Typ # Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: # FHD (1920x1080) UWVA (IPS) eDP Touch w technologii LED, jasność min 250 nitów, kontrast 600:1 |  |
|  | Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, oraz poczty elektronicznej, |  |
|  | Procesor: klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 1,60 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 6 MB lub równoważny 4 rdzeniowy procesor klasy x86. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 6400 punktów | TAK / NIE |
|  | Pamięć operacyjna: 8GB DDR4, możliwość rozbudowy do min 32GB | TAK / NIE |
|  | Parametry pamięci masowej: Min. 256 GB SSD M.2 NVMe, możliwość instalacji dodatkowego dysku 2,5” | TAK / NIE |
|  | Grafika: Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1100 punktów | TAK / NIE |
|  | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo 2W/4 omy dla każdego z głośników. Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD | TAK / NIE |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania: 3-cell, 45WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 13,5 godziny Zasilacz o mocy min. 45W | TAK / NIE |
|  | System operacyjny: Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL | TAK / NIE |
|  | Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym | TAK / NIE |
|  | BIOS: Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model 5. Informacji o napędzie optycznym: model (jeśli jest zainstalowany napęd optyczny) 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | TAK / NIE |
|  | Bezpieczeństwo: Złącze typu Kensington Lock TPM 2.0 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Bateria: nr seryjny, napięcie 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi, portów USB, karty graficznej, baterii - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii | TAK / NIE |
|  | Warunki gwarancji: 36 miesięcy gwarancja producenta Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK / NIE |
|  | Wymagania dodatkowe: - Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4b, 2 szt. USB 3.1, 1 szt. USB 2.0, 1 szt USB 3.1 gen. 1 Typ-C, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera HD - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu. - Klawiatura premium (układ US -QWERTY) wraz z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną odporna na zalanie - Clickpad. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela | TAK / NIE |

# * niewłaściwe skreślić

______________________________

(miejscowość, data)				          ____________________________________

(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych upoważnionej przez Wykonawcę)