ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

DOPOSAŻENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Ilość/sztuk |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Piec piekarniczy, konwekcyjny z nawilżaniem, 3,4 kW, jednofazowy Piec elektryczny, sterowanie manualne, jednofazowy. Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej. Drzwi przeszklone, wentylowane grawitacyjnie. System chłodzenia elementów sterujących. Współczynnik szczelności IPX 3. Ilość wentylatorów bez rewersu: 2. Termostat elektromechaniczny: +50°C do +300°C. Parametry długość: 790 mm szerokość: 750 mm wysokość: 635 mm odległość między prowadnicami: 83 mm moc całkowita: 3.4 kW napięcie: 230 V waga: 50.4 kg materiał: stal nierdzewna | 1 |
|  | Ekspres do kawy, 2-grupowy, automatyczny - Obudowa ze stali nierdzewnej, - Wbudowany mechanizm gwarantujący powtarzalność serwowanych kaw, - Możliwość niezależnego sterowania poszczególnymi grupami za pomocą łatwych w obsłudze, odpornych na ścieranie i podświetlanych paneli sterowania, - Sterowanie automatyczne, - Ręczne dozowanie wielkości kawy, - Wbudowana pompa rotacyjna, - Automatyczne uzupełnianie wody. - Automatyczne mycie grupy. - Wbudowany podgrzewacz do filiżanek. - Maksymalna wysokość filiżanki/szklanki: 140 mm DANE TECHNICZNE: DŁUGOŚĆ: 665 mm SZEROKOŚĆ: 563 mm WYSOKOŚĆ: 530 mm POJEMNOŚĆ: 11 l MOC CAŁKOWITA: 3.7 kW NAPIĘCIE: 230 V WAGA: 59 kg | 1 |
|  | Podgrzewacz do polew ¦ 340W ¦ 310x210x(H)230mm Model stojący lub do zabudowy. Dostarczany z 2 butelkami, z nakrętkami z potrójnym końcówkami (łatwe dozowanie). Termostatyczna regulacja do 90°C, utrzymuje temperaturę = 50°C. (bez przegrzewania, bez wysychania). Elektryczny opornik otoczony stalą nierdzewną. Elektroniczny czasomierz. mm (S x G x W): 310 x 210 x h230 kW: 0,34 V: 230/1N 50-60Hz kg: 3 LUB Podgrzewacz do czekolady 3,6 l OPIS: Sprzęt wyposażony jest w wyjmowany, praktyczny zbiornik ze stali nierdzewnej z plastikową pokrywką. Termostat ręczny pozwala regulować i utrzymywać czekoladę w pożądanej temperaturze. DANE TECHNICZNE DŁUGOŚĆ: 240 mm SZEROKOŚĆ: 400 mm WYSOKOŚĆ: 135 mm MOC CAŁKOWITA: 0.08 kW NAPIĘCIE: 230 V ROZMIAR GN: gn 1/3 (325x175 mm) ILOŚĆ KOMÓR: 1 szt. MATERIAŁ: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne WAGA: 2.2 kg POJEMNOŚĆ: 3.6 l ZASILANIE: elektryczne DŁUGOŚĆ KOMORY: 180 mm SZEROKOŚĆ KOMORY: 325 mm GŁĘBOKOŚĆ KOMORY: 100 mm | 1 |
| - 6. | Pokrywka GN 1/1 Budget Line Opis: Pokrywka do pojemników GN wykonana ze stali nierdzewnej. Pasuje również do pojemników GN z poliwęglanu. Może być stosowana w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach, wytrzymują temperatury od -40°C do 300°C. Możliwość piętrowania, można myć w zmywarce. Dane techniczne: TEMPERATURA MINIMALNA: -40 °C TEMPERATURA MAKSYMALNA: 300 °C ROZMIAR GN: GN 1/1 (530x325 mm) MATERIAŁ: stal nierdzewna GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ: 18/10 KOLOR: inox USZCZELKA: nie WYCIĘCIE NA UCHWYTY: nie WYCIĘCIE NA ŁYŻKĘ: nie | 10 |
| - 7. | Pojemnik GN 1/1 100 mm ze stali nierdzewnej Opis: • Wykonany ze stali nierdzewnej • Pojemnik można myć w zmywarkach i sztaplować • Pojemniki znajdą świetne zastosowanie w mroźniach, chłodniach i podgrzewaczach gastronomicznych. • W narożniku jest oznaczony rozmiar GN Dane techniczne: DŁUGOŚĆ: 530 mm SZEROKOŚĆ: 325 mm WYSOKOŚĆ: 100 mm POJEMNOŚĆ: 13 l TEMPERATURA MINIMALNA: -40 °C TEMPERATURA MAKSYMALNA: 200 °C ROZMIAR GN: GN 1/1 (530x325 mm) MATERIAŁ: stal nierdzewna KSZTAŁT: prostokątny KOLOR: inox CENA ZA: sztukę UCHWYTY: nie | 10 |
| - 8 | Pojemnik GN 2/3 wysokość 20 mm ze stali nierdzewnej Opis: •możliwość stosowania w wysokich temperaturach od -20 °C do 300 °C. •Idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych, wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm (GN 2/1 - 1,2 mm), wzmocnione krawędzie. Dane Techniczne: DŁUGOŚĆ: 352 mm SZEROKOŚĆ: 325 mm WYSOKOŚĆ: 20 mm ROZMIAR GN: GN 1/1 MATERIAŁ: stal nierdzewna KOLOR: inox LUB Pojemnik GN 2/3 wysokość 20 mm ze stali nierdzewnej Opis: - wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10 - bardzo solidna konstrukcja - łagodne krawędzie pozwalające utrzymać czystość - mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach Dane Techniczne: DŁUGOŚĆ: 354 mm SZEROKOŚĆ: 325 mm WYSOKOŚĆ: 20 mm ROZMIAR GN: GN 2/3 MATERIAŁ: stal nierdzewna KOLOR: inox | 10 |
| - 9. | Ruszt ze stali nierdzewnej GN 2/3 325x354 mm Opis: Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej elektrolitycznie. Grubość drutu 3 mm, grubość ramy 6 mm. Można myć w zmywarkach i sztaplować. Wysoka jakość. Dane techniczne: DŁUGOŚĆ: 325 mm SZEROKOŚĆ: 354 mm ROZMIAR GN: GN 2/3 (325x354 mm) MATERIAŁ: stal nierdzewna KSZTAŁT: prostokątny KOLOR: inox | 5 |
| - 10. | Blacha wypiekowa GN 2/3 z powłoką z Teflonu, perforowana Opis: Perforowana blacha wypiekowa wykonana z aluminium z powłoką z Teflonu. 4 ranty Dane techniczne: DŁUGOŚĆ: 354 mm SZEROKOŚĆ: 325 mm WYSOKOŚĆ: 10 mm ROZMIAR GN: GN 2/3 (354x325 mm) MATERIAŁ: aluminium Teflon POWIERZCHNIA: perforowana | 10 |
| - 11. | Pokrywa GN 2/3 ze stali nierdzewnej Opis: Pokrywa do pojemników stalowych GN 2/3 Wykonana ze stali nierdzewnej Dane techniczne: DŁUGOŚĆ: 354 mm SZEROKOŚĆ: 325 mm ROZMIAR GN: GN 2/3 (354x325 mm) MATERIAŁ: stal nierdzewna KOLOR: inox CENA ZA: sztukę USZCZELKA: nie WYCIĘCIE NA UCHWYTY: nie WYCIĘCIE NA ŁYŻKĘ: nie | 10 |
| - 12. | Pojemnik GN 2/3 wysokość 65 mm ze stali nierdzewnej Opis: •możliwość stosowania w wysokich temp. od -20C do 300 °C. •Idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych, wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm (GN 2/1 - 1,2 mm), wzmocnione krawędzie. Dane techniczne: DŁUGOŚĆ: 352 mm SZEROKOŚĆ: 325 mm WYSOKOŚĆ: 65 mm ROZMIAR GN: GN 2/3 MATERIAŁ: stal nierdzewna KOLOR: inox LUB Pojemnik GN 2/3 wysokość 65 mm ze stali nierdzewnej Opis: - wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej - solidna konstrukcja - możliwość piętrowania - łagodne krawędzie - mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach - odporność termiczna od -40oC do 300oC Dane techniczne: DŁUGOŚĆ: 354 mm SZEROKOŚĆ: 325 mm WYSOKOŚĆ: 65 mm ROZMIAR GN: GN 2/3 MATERIAŁ: stal nierdzewna KOLOR: inox | 10 |
| - 13. | Pojemnik GN 2/3 wysokość 100 mm ze stali nierdzewnej Opis: • Pojemnik GN 2/3, wykonany ze stali nierdzewnej • Wysokość pojemnika: 100 mm • Pojemnik można myć w zmywarkach i sztaplować Dane techniczne: DŁUGOŚĆ: 354 mm SZEROKOŚĆ: 325 mm WYSOKOŚĆ: 100 mm POJEMNOŚĆ: 9 l TEMPERATURA MINIMALNA: -20 °C TEMPERATURA MAKSYMALNA: 300 °C ROZMIAR GN: GN 2/3 (354x325 mm) MATERIAŁ: stal nierdzewna KSZTAŁT: prostokątny KOLOR: inox | 10 |
| - 14. | Wózek nierdzewny składany do tac i pojemników GN 1/1 Opis: Wózek transportowy stworzony z myślą o intensywnym użytku w restauracjach, hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, centrach konferencyjnych, barach fast food, bistro itp. Wyposażony w prowadnicę na16 pojemników GN 1/1z daniami i przekąskami. Konstrukcja ze stali szlachetnej. 4 skrętne kółka z TPR wyposażony w hamulce. Ochronę stanowią też gumowe odbojniki. Dane techniczne: - 16 poziomów na 15 pojemników GN 1/1 o łącznej wadze 150 kg - produkt ze stali nierdzewnej - solidne rurki nośne - cztery kółka TPR z osią skrętu 360 - redukcja drgań i wstrząsów oraz odbojniki | 2 |
| - 15. | Taca owalna do serwowania z rantem dekoracyjnym Opis: Taca do serwowania wykonana ze stali nierdzewnej wysokopolerowanej z dekoracyjnym rantem. Można myć w zmywarkach i sztaplować. MATERIAŁ: stal nierdzewna GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ: 18/10 POWIERZCHNIA: polerowana KSZTAŁT: owalny KOLOR: inox LUB Taca owalna do serwowania kawy Opis: Taca do serwowania wykonana ze stali chromoniklowana. Nie można myć w zmywarkach. MATERIAŁ: stal nierdzewna MIN. SZEROKOŚĆ: 140 mm MIN. DŁUGOŚĆ: 200 mm KSZTAŁT: owalny KOLOR: inox | 15 |
| - 16. | Taca prostokątna do serwowania z uchwytami chromowanymi GN 1/1 530x325 mm Opis: Taca prostokątna do serwowania z przykręcanymi uchwytami wykonana ze stali nierdzewnej. Odległość pomiędzy połączonymi tacami wynosi około 40 mm. Uchwyty chromowane. Można myć w zmywarkach i sztaplować. Dane techniczne: DŁUGOŚĆ: 530 mm SZEROKOŚĆ: 325 mm ROZMIAR GN: GN 1/1 (530x325 mm) MATERIAŁ: stal nierdzewna GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ: 18/10 POWIERZCHNIA: polerowana KSZTAŁT: prostokątny KOLOR: inox | 10 |
| - 24. | Kosz do szkła 36 elementów Opis: 36 elementowy kosz do mycia szkła w zmywarkach, wykonany z polipropylenu. Dane techniczne: DŁUGOŚĆ: 500 mm SZEROKOŚĆ: 500 mm WYSOKOŚĆ: 104 mm ILOŚĆ PÓL: 36 MATERIAŁ: polipropylen | 1 |
| - 28. | Mikser/Blender ręczny zestaw z rózgą Opis: mikser ręczny o mocy 220 W i prędkości dochodzącej do 13000 obrotów na minutę. Na zestaw składa się: 1 mikser 1 końcówka z 2 ostrzami 1 końcówka z 4 ostrzami 1 końcówka ubijająca 1 końcówka ucierająca 1 pojemnik 1-litrowy z przykrywką Dzięki wykorzystaniu poliwęglanu i aluminium, konstrukcja miksera jest bardzo lekka i przyjemna w użytkowaniu. Wydajność: 1-4 litrów Wymiary: 39,5 (w) x 7 (Ø) cm Materiał: poliwęglan, aluminium, stal nierdzewna Napięcie: 230 V Waga: 0,99 kg Moc maksymalna: 200 W Regulowana prędkość do 13000 obrotów na minutę Ramię 16 cm ze stali nierdzewnej 4-częściowe ostrze KOLOR: inox LUB MIKSER 16 CM + RÓZGA Opis: Urządzenie posiada demontowaną część roboczą, płynne przełączanie trybów pracy. Sprawdzi się w dużych restauracjach, bistrach oraz w stołówkach i firmach cateringowych. Pozwoli z łatwością miksować, ubijać, mielić i przerabiać na kremy za jednym razem duże ilości produktów. Wydajność: 1-4 litrów Wymiary: 39,5 (w) x 19 (Ø) cm Materiał: stal nierdzewna Waga: 1 kg | 4 |
| - 29. | Temperówka do czekolady 20 V3 kg Opis: Funkcjonalne urządzenie do półprofesjonalnego temperowania czekolady. Doskonale się sprawdza, kiedy mamy do czynienia z mniejszą ilością czekolady poddawanej obróbce (pojemność misy 3 kg). Wymienne miseczki pozwalają na szybką zmianę stosowanego rodzaju i koloru produktu. Łatwe w użyciu urządzenie, pozwala wykonać pracę bez trudu a jednocześnie precyzyjnie. Dane Techniczne: Min. Pojemność: 1,3 kg Max. Pojemność: 4,3 kg Wysokość: 400 mm Szerokość: 420 mm Głębokość: 400 mm Waga: 20 kg Moc: 3,0 kW Napięcie: 220/240v,60hz | 1 |
| - 33. | Blacha aluminiowa z powłoką silikonową GN 1/1 ¦ 530x325mm Opis: Perforowana blacha GN 1/1 wykonana z aluminium, powlekanego czerwonym silikonem. Wytrzymuje temperaturę do 240 stopni Celsjusza. Dane techniczne: DŁUGOŚĆ: 530 mm SZEROKOŚĆ: 325 mm TEMPERATURA MAKSYMALNA: 240 °C ROZMIAR GN: GN 1/1 (530x325 mm) MATERIAŁ: aluminium, silikon POWŁOKA: silikon KSZTAŁT: prostokątny | 10 |
| - 34. | Miesiarka planetarna OPIS: Wysokiej jakości stalowy korpus, formowana wtryskowo górna pokrywa oraz osłona zabezpieczająca dzieżę wykonana z tworzywa sztucznego Wytrzymały napęd ślimakowy i przekładnie zębate Wyłączniki bezpieczeństwa oraz ochrona przed przeciążeniem zapewniają bezpieczną pracę W zestawie dzieża ze stali nierdzewnej, rózga, mieszadło i hak do ciasta Łatwy w użyciu cyfrowy panel sterowania Maksymalny wsad mąki: 1,8 kg Z unoszoną głowicą Zabezpieczenie przed włączeniem miksera z podniesioną osłoną dzieży 3 prędkości: 128/252/545 obr./min DANE TECHNICZNE: DŁUGOŚĆ: 240 mm SZEROKOŚĆ: 420 mm WYSOKOŚĆ: 425 mm POJEMNOŚĆ:7 l MOC CAŁKOWITA:0.65 kW NAPIĘCIE:230 V MATERIAŁ: tworzywo sztuczne, stal ZASILANIE: elektryczne KOLOR: inox, biały | 1 |
| - 35. | Profesjonalna fontanna czekoladowa 60 cm ¦ max 4 kg ¦ 230W ¦ 220-240V ¦ 330x(H)600mm Opis: Fontanny posiadają nastawny termostat do sterowania podgrzewaniem oraz dwa niezależne włączniki regulujące działanie całego urządzenia. Podczas pracy można ustawić samo podgrzewanie lub podgrzewanie i płynięcie. Regulowane nóżki pozwolą wypoziomować fontannę tak, żeby czekolada spływała równomiernie z każdej strony. Przystosowane są do nieprzerwanej, wielogodzinnej pracy. Odkręcana kolumna oraz misa znacznie ułatwiają transport oraz czyszczenie fontann. Dane techniczne: Obsługa: 30 do 80 gości Pojemność max: 4 kg. czekolady Pojemność min: 2 kg. czekolady Wysokość: 60 cm Średnica misy: 33 cm Średnica podstawy: 23 cm Nóżki: Regulowane nóżki poziomujące Sterowanie: Niezależny włącznik grzałki/silnika Wykonanie: Misa: stal nierdzewna chromowana Kolumna: stal nierdzewna chromowana Świder: stal nierdzewna Moc: 220-240V 50/60Hz 230W Zastosowanie: Do komercyjnego wykorzystania Ciągła praca: Do 12 godz. pracy bez przerwy Waga: 5,8 kg LUB Profesjonalna fontanna czekoladowa 5-poziomowa ¦ max 6 kg ¦ 230W ¦ 220-240V ¦ 330x(H)600mm Opis: Wykonana w ze stali nierdzewnej Z funkcja podgrzewania, regulacja temperatury do 110°C Minimalna pojemność czekolady: 2,5 kg Maksymalna pojemność czekolady: 6 kg Osobny włącznik do silnika oraz do elementu grzewczego Dane techniczne: Pojemność max: 6 kg. czekolady Pojemność min: 2,5 kg. czekolady Nóżki: Regulowane nóżki poziomujące Sterowanie: Niezależny włącznik grzałki/silnika Wykonanie: Misa: stal nierdzewna chromowana Kolumna: stal nierdzewna chromowana Świder: stal nierdzewna Moc: 230V 50/60Hz 265W | 1 |
| - 36. | Silikonowa forma, mata na makaroniki Tescoma Opis: Doskonała do przygotowywania makaroników Podczas pieczenia produkty nie przywierają do formy, pieką się szybko i równomiernie. Gotowe wypieki można łatwo wyjąć z formy. Forma została wykonana z wysokiej jakości żaroodpornego silikonu, odpornego na temperaturę do 230 °C. Silikonowe formy łatwo się przechowuje oraz czyści. Po użyciu wystarczy je wypłukać lub umyć w zmywarce. Odpowiednia do piekarników gazowych, elektrycznych oraz z termoobiegiem. Instrukcja z przepisami jest częścią opakowania. Gwarancja 3- letnia. Dane techniczne: Typ:silikonowa forma Kształt:makaroniki Klasyfikacja:formy do pieczenia Materiał:silikon Długość (cm):39 Szerokość (cm):27 Wysokość (cm):0,5 Gwarancja (w latach):3 Użytkowanie w piekarniku:tak Użytkowanie w lodówce:tak Mycie w zmywarce:tak Masa (g):210 | 3 |
| 22. | Silikonowa forma na orzeszki Opis: do przygotowywania domowych ciasteczek w kształcie orzeszków. Podczas pieczenia produkty nie przywierają do formy, pieką się szybko i równomiernie. Gotowe wypieki można łatwo wyjąć z formy. Forma została wykonana z wysokiej jakości żaroodpornego silikonu, odpornego na temperaturę do 230 °C Silikonowe formy łatwo się przechowuje oraz czyści. Po użyciu wystarczy je wypłukać lub umyć w zmywarce. Odpowiednia do piekarników gazowych, elektrycznych oraz z termoobiegiem. Instrukcja z przepisami jest częścią opakowania. Gwarancja 3- letnia Dane techniczne: Typ:silikonowa forma Kształt:orzeszek Klasyfikacja:formy do pieczenia Materiał:silikon Długość (cm):39 Szerokość (cm):27 Wysokość (cm):1 Gwarancja (w latach):3 Użytkowanie w piekarniku:tak Użytkowanie w lodówce:tak Mycie w zmywarce:tak Masa (g):200 | 3 |
| 23. | Tortownica SERCE Tescoma rozkładana duża 22 x 21 cm Opis: Forma w kształcie serca z odpinaną obręczą wykonana została ze stali pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu ciasta. Dzięki nieprzywieralnej powłoce ciasto łatwiej wyjmiemy z formy i jest ona bezproblemowa w czyszczeniu. Dane techniczne: Typ: forma serce Kształt: serce Możliwość rozłożenia: tak Klasyfikacja: formy do pieczenia Materiał: stal, powłoka antyadhezyjna Długość (cm): 22 Szerokość (cm): 21 Wysokość (cm): 8 Gwarancja (w latach):3 Użytkowanie w piekarniku: tak Użytkowanie w kuchence mikrofalowej: nie Mycie w zmywarce: tak Masa (g):270 | 1 |
| 24. | THERMOMIX TM6 lub równowazny Opis: Bezobsługowy silnik marki Vorwerk lub równoważny o mocy znamionowej 500 W. Prędkość obrotów płynnie regulowana od 100 obr./min do 10 700 obr./min (delikatne mieszanie 40 obr./min)Specjalne ustawienie obrotów (tryb interwałowy) do przygotowywania ciasta. Specjalna funkcja zabezpieczająca: elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążaniem silnika Dane techniczne: System grzewczy: Pobór mocy 1000 W. Ochrona przed przegrzewaniem Zintegrowana waga: Zakres pomiarowy od 1 g do 3000 g z dokładnością do 1 g Obudowa: Wysokiej klasy tworzywo, przeznaczone do kontaktu z żywnością Naczynie miksujące: Wykonana ze stali nierdzewnej, ze zintegrowanym systemem grzewczym i czujnikiem temperatury. Pojemność maksymalna 2,2 litra Procesor: Czterordzeniowy procesor16 GB pamięci Flash1GB pamięci DDR RAM Moc przyłączeniowa: 240 V. Maksymalny pobór mocy 1500 W. Wyciągany przewód o długości 1 m | 1 |
| 25. | MIKSER ręczny / blender / robot OPIS: Zalecany do garnków o pojemności 5 - 25 l. Płynna regulacja obrotów. Zestaw zawiera: mikser jest o długości 280 mm , ramię miksujące o długości 225 mm i rózgę miksującą o długości 185 mm . DANE TECHNICZNE: DŁUGOŚĆ: 505 mm ŚREDNICA: 94 mm MAKS. PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: 12000 obr./min MOC CAŁKOWITA: 0.27 kW NAPIĘCIE: 230 V WAGA: 1.7 kg MATERIAŁ: stal nierdzewna tworzywo sztuczne ZASILANIE: elektryczne KOLOR: inox | 1 |

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy charakteryzujące określone produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, i że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych.

Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w Zaproszeniu, w tym w szczególności charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.