|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH ###### (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek Szkół ZDZ w Kielcach |
| Adres obiektu budowlanego | Szkoły w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 26-600 Radom ul. Saska 4/6 |
| Zamawiający | Zakład Doskonalenia Zawodowego 25-950 Kielce ul. Paderewskiego 55 |
| Nazwa zamówienia | Remont pomieszczeń biurowych |
| Rodzaj robót | Prace remontowe, polegające na remoncie pomieszczeń biurowych |
| Autor opracowania | ### Patrycja Kościołek |
| Data opracowania | ### Czerwiec 2023 r. |

### Spis Treści

### 1. Wstęp

### 1.1 Przedmiot specyfikacji

### 1.2 Zakres robót

### 1.3 Określenia podstawowe

### 1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót

### 2. Termin realizacji

### 3. Materiały i wyroby

### 4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

### 5. Wymagania dotyczące środków transportu

### 6. Ogólne zasady kontroli jakości

7. Prace niebezpieczne pożarowo

### 8. Obmiar robót

### 9.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

### 10. Odbiór robót

### 11.Dokumenty odniesienia

### 12. Gwarancja.

### 13. Podstawa płatności

### 14. Ważniejsze normy i przepisy

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z pracami remontowymi pomieszczeń biurowych w budynku Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu przy ul. Saskiej 4/6.

Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z wykonawstwem i odbiorem robót remontowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

a)  Przedmiar robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

b) Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewnia wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

W ramach robót remontowych pomieszczeń biurowych przewiduje się wykonanie następujących robót:

Roboty rozbiórkowe:

- Demontaż drzwi aluminiowych przymykowych,

- Demontaż okien z PCV,

- Rozebranie ścianki działowej z cegieł o grubości 12 cm wraz z wykuciem ościeżnic drzwiowych stalowych i drewnianych,

- Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm,

- Skucie glazury ściennej i skucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej,

- Zerwanie posadzki cementowej wraz z izolacjami (rozebranie izolacji cieplnej podposadzkowej ze styropianu),

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach,

- Uprzątnięcie gruzu z terenu budowy wraz z wywozem i opłatą utylizacyjną.

Roboty wykończeniowe - roboty tynkarskie i okładzinowe, sufity podwieszane:

- Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych obustronnych 1-warstwowo,

- Ręczne wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych zwykłych kategorii III,

- Montaż sufitów podwieszanych na ruszcie podwójnym metalowym                                   z kształtowników CD i UD

- Ułożenie glazury,

- Wykończenie narożników płytek listwami narożnikowymi,

- Obudowanie rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo,

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

Roboty posadzkowe:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej,

- Ułożenie izolacji cieplnej poziomej z płyt styropianowych podłogowych o grubości 5 cm układanych jednowarstwowo,

- Wykonanie warstwy wyrównawczej zatartej na ostro przy użyciu „Miksokreta”                 o grubości 4 cm,

- Ułożenie posadzek jednobarwnych z płytek kamionkowych gresowych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej ,

- Wykonanie cokolików z płytek gresowych o wys. 15 cm na zaprawie klejowej,

Montaż stolarki i ślusarki:

- Montaż nowych ościeżnic z płyty MDF regulowanych,

- Montaż drzwi wewnętrznych pełnych w okleinie drewnopodobnej,

- Montaż drzwi wewnętrznych oszklonych – drzwi łazienkowych z wentylacją w okleinie drewnopodobnej,

- Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami,

- Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych ciepłych wyposażonych w dwa zamki i klamkę,

- Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia,

- Wykonanie wykończenia parapetów zewnętrznych – obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu 25 cm,

- Zakup i montaż szafek pod umywalkę i zlewozmywak,

- Zakup i montaż szafek kuchennych wiszących dwudrzwiowych,

Roboty malarskie

- Przygotowanie powierzchni z zeskrobaniem farb i gruntowaniem preparatem Ceresit CT17 powierzchni ścian i sufitów,

- Dwukrotne szpachlowanie ścian,

- Wykonanie wewnętrznych gładzi jednowarstwowych na ścianach z płyt gipsowych,

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem,

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych wraz z gruntowaniem,

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm w ciemnych kolorach.

Instalacje sanitarne

- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą baterii na energooszczędne,

- wymiana instalacji kanalizacji,

- roboty towarzyszące w zakresie wykucia i zaprawienia bruzd, wykonania niezbędnych i koniecznych podejść,

-  przebicia i przekucia przez ściany i stropy dla przewodów instalacyjnych,

- przebicia i przekucia otworów przez ściany i stropy dla przewodów instalacyjnych,

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Roboty demontażowe

- Demontaż baterii umywalkowej – 1 sztuka,

- Demontaż umywalki -1 komplet,

- Demontaż ustępu z miską fajansową – 1 komplet,

- Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głębokości 6,5 cm i szerokości 12 cm,

- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku,

Instalacja kanalizacji

- Montaż rur kanalizacyjnych z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych,

- Montaż rur kanalizacyjnych z PCV o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych,

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych – 1 sztuka,

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm                           o połączeniach wciskowych – 3 sztuki,

- Montaż rewizji (czyszczaków) z PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych – 1 sztuka.

Instalacja wodociągowa

- Montaż rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych                     o średnicy zewnętrznej fi 20 mm,

- Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o połączeniu elastycznym z tworzywa o średnicy zewnętrznej fi 20 mm – 1 sztuka,

- Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej fi 20 mm – 6 sztuk,

- Wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych – próba zasadnicza (pulsacyjna) – 1 próba,

- Montaż zaworów przelotowych odcinających instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20 mm – 2 sztuki,

- Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 12 cm z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

Biały montaż:

- Zakup i montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym – 1 kpl,

- Zakup i montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym – wpuszczanej – 1 kpl,

- Zakup i montaż ustępu z płuczką ustępową typu „kompakt” – 1 kpl,

- Montaż zaworów o średnicy nominalnej fi 15 mm

- Montaż baterii umywalkowych stojącej o średnicy nominalnej fi 15 mm – 2 sztuki,

Montaż wyposażenia:

- Montaż dozowników na mydło i płyn do dezynfekcji – 3 sztuki,

- Montaż lustra 60x60 cm – 1 sztuka,

- Montaż dozownika na ręczniki papierowe – 1 sztuka,

- Montaż wieszaka na ręczniki – 1 sztuka,

- Dostawa stojaka na papier i szczotkę – 1 sztuka,

Instalacja elektryczna:

- wymiana oprzewodowania,

- montaż rozdzielni elektrycznej,

- wymiana osprzętu instalacyjnego,

- wymiana opraw oświetleniowych na nowe LED,

- roboty towarzyszące, polegające na wykuciu i zamurowaniu bruzd, wykonaniu i zamurowaniu przebić, wykonaniu niezbędnych przejść instalacyjnych,

- Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 7 sztuk,

- Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych – 4 sztuki,

- Demontaż wyłącznika instalacyjnego podtynkowego 1- biegunowego (1 wylot) – 4 sztuki

Montaż oprzewodowania:

- Ułożenie przewodów elektrycznych – ułożenie przewodów kabelkowych bezhalogenowych YDYp 3x1,5mm2 układanych podtynkowo w gotowych bruzdach,

- Ułożenie przewodów kabelkowych bezhalogenowych YDYp 3x2,5mm2 układanych podtynkowo w gotowych bruzdach,

Montaż osprzętu instalacyjnego:

- Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych pojedynczych o średnicy fi 60 – 10 sztuk,

- Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych pojedynczych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach- 8 sztuk,

- Montaż łączników i przycisków jednobiegunowych w puszce instalacyjnej – 4 sztuki,

- Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych podwójnych ze stykiem ochronnym podtynkowych 2-biegunowych końcowych o obciążalności do 10A i przekroju przewodów do 2,5 mm2 – 6 sztuk,

- Montaż opraw oświetleniowych typu LED – 6 kompletów,

- Montaż plafonier LED – 2 komplety,

Montaż rozdzielni elektrycznych wewnętrznych

- Montaż tablic rozdzielczych 1x12 – 1 sztuka,

Wykonanie pomiarów:

- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 6 pomiarów,

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) – 1 próba,

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) – 6 pomiarów.

Roboty towarzyszące:

- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,1 dm 3 w podłożu ceglanym (dla puszek),

- Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł, pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

Schody zewnętrzne:

- Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych

- Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej,

- Rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm,

- Ułożenie zbrojenia płyty o gr. 15 cm zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- Betonowanie płyt żelbetowych stropowych płaskich o grubości 15 cm, beton B20 ,

- Ułożenie płytek posadzkowych o wymiarach 30x30 cm 1- i 2-barwnych z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej na zagruntowanej powierzchni,

- Wykonanie okładziny z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej o wym. 30x30 cm,

- Wykonanie cokolików z płytek gresowych na zaprawie klejowej,

- Zakup i montaż wycieraczek do obuwia stalowych ocynkowanych o wym. 120x60 cm,

- Wykonanie balustrady schodowej ze stali nierdzewnej - montowanej do boku płyty,

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami wyładowczymi na odległość 10 km,

Malowanie elewacji budynku

- Przygotowanie starego podłoża pod malowanie – oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

- Malowanie elewacji farbą silikatową,

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Prace porządkowe

- Przed przystąpieniem do prac remontowych należy starannie zabezpieczyć wszelkie elementy mogące ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu,

- Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren po robotach remontowych, należy usunąć, wywieźć odpady i gruz, odtworzyć trawniki z posianiem trawy i rozsypaniem nawozu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

Uwaga:

- Roboty będą prowadzone na czynnym - użytkowanym obiekcie, prace można wykonywać od godz. 8.00 do godz. 16.00, lub po innych ustaleniach z Dyrektorem Jednostki.

- Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna.

- Wszystkie materiały przed wbudowaniem oraz kolorystykę należy ustalić                    z Inwestorem, Dyrektorem Jednostki przed rozpoczęciem prac.

1.3 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe budynku powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania 
w trakcie remontu (budynek będzie użytkowany). Urządzenia które nie podlegają wymianie, mają być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. W razie uszkodzenia wykonawca na swój koszt wymieni uszkodzone urządzenia na nowe, wolne od wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z przedmiarem i specyfikacją.

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

- terminu rozpoczęcia robót;  po przekazaniu placu budowy.

- harmonogramu robót: ustalić z Dyrektorem jednostki

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699 t.j.), za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu ZDZ w Kielcach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki.

2. Termin realizacji:

- Protokolarne przekazanie placu budowy – w następnym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez osobę wyznaczoną przez Kierownika wieloosobowych stanowisk ds. inwestycji i remontów Tel: 41/3664791 wew. 341

- Termin rozpoczęcia robót – z chwilą przekazania placu budowy,

- Termin zakończenia robót – 31.10.2023 r.

3. Materiały i wyroby

Zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.2023 poz. 682) remontowe prace budowlane powinny zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji;

- bezpieczeństwa pożarowego;

- bezpieczeństwa użytkowania;

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.) stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów należy stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych .

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych .

6. Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac należy zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

8. Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi;

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów;

1 m – długość przewodów, stali;

1 szt. – ilość wbudowanych elementów.

9. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.

Wykonawca po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

10. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy;

- odbiór pogwarancyjny.

Ad a) Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość zgłasza Wykonawca powiadamiając Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia. Odbioru robót zanikających dokona Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

W szczególności Wykonawca zgłosi do odbioru zbrojenie płyty żelbetowej przed betonowaniem

Ad. b) Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót 
w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.

Ad. c) Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

11. Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

12. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja na roboty - 5 lat.

13. Podstawa płatności

- Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORR;

- Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót;

- Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

14. Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót, oraz zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.);

- Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.);

- Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022.0.2057 t.j.);

- Normy………………………………………………………………………………………

- Normy………………………………………………………………………………………

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy 
z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.

Sporządziła:  Patrycja Kościołek

……………………………………………….

podpis

……………………………………………………

podpis Dyrektora Jednostki