|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH ###### (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście |
| Adres obiektu budowlanego | ###### Nowe Miasto nad Pilicą ul. Tomaszowska 123/40a ###### 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą |
| Zamawiający | Zakład Doskonalenia Zawodowego 25-950 Kielce ul. Paderewskiego 55 |
| Nazwa zamówienia | Roboty remontowe w budynku CKZ Nowe Miasto |
| Rodzaj robót | ### Remont sekretariatu i gabinetu dyrektora budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Tomaszewskiej 40A/123 |
| Autor opracowania | ### Patrycja Kościołek |
| Data opracowania | ### Lipiec 2023 r. |

### Spis Treści

### 1. Wstęp

### 1.1 Przedmiot specyfikacji

### 1.2 Zakres robót

### 1.3 Określenia podstawowe

### 1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót

### 2. Termin realizacji

### 3. Materiały i wyroby

### 4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

### 5. Wymagania dotyczące środków transportu

### 6. Ogólne zasady kontroli jakości

7. Prace niebezpieczne pożarowo

### 8. Obmiar robót

### 9.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

### 10. Odbiór robót

### 11.Dokumenty odniesienia

### 12. Gwarancja.

### 13. Podstawa płatności

### 14. Ważniejsze normy i przepisy

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami budowlanymi w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Tomaszewskiej 40A/123.

Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z wykonawstwem i odbiorem robót remontowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

a -  Przedmiar robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

b -  Roboty budowlane i porządkowe w budynku CKZ Nowe Miasto                                                      przy ul. Tomaszewskiej 40a/123

PRACE DEMONTAŻOWE

- wykucie otworu w ścianie z cegieł o grubości  ściany 27 cm – od strony korytarza do pomieszczenia nr 1 (sekretariatu),

- rozebranie paneli podłogowych w pomieszczeniu nr 2 (gabinecie dyrektora),

- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych gressowych wraz z cokolikiem, istniejące posadzki z płytek ceramicznych należy rozebrać, podłoże naprawić                       i wyrównać i ułożyć nową posadzkę z cokolikami z płytek gressowych w kolorze                                    i rozmiarach uzgodnionych z Inwestorem,

- frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm, głębokość frezowania 6 mm,

- skucie posadzki cementowej o grubości 8 cm w pomieszczeniu nr 2, celem likwidacji różnicy pomiędzy pomieszczeniem sekretariatu, a gabinetem dyrektora,

- wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko o wymiarach 1,50mx0,40 m – 4 sztuki,

- zdjęcie starego skrzydła drzwiowego (między pomieszczeniami),

- wykucie z muru ościeżnicy drewnianej,

- demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych o wymiarach 60x60 cm – 8 sztuk,

- wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - wykonawca na własny koszt usunie z budynku, wywiezie i zutylizuje na legalnym wysypisku gruz budowlany wraz z pokryciem opłaty za utylizację.

PRACE MONTAŻOWE:

- wykucie z muru i obsadzenie w ścianach z cegieł kratek wentylacyjnych – 3 sztuki,

- montaż nowej ościeżnicy drewnianej nakładkowej regulowanej – montaż futryny na drzwi o szerokości muru 27 cm (regulacja 20-28 cm), wymiary ościeżnicy do pomiaru przez wykonawcę,

- montaż nowych skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych 1-skrzydłowych wejściowych fabrycznie wykończonych, pełnych jednodzielnych wraz z klamkami, wymiary drzwi do pomiaru przez wykonawcę, kolor stolarki dobrany na podstawie wzornika posiadanego przez wykonawcę i uzgodnionego z inwestorem, skrzydło drzwiowe wyposażone w zamek zamykany kluczem, klamkę z szyldem,

- gruntowanie powierzchni poziomych posadzek, preparatem Ceresit CT17,

- układanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm z suchej zaprawy samopoziomującej do posadzek „Ceresit CN 72”,

- ułożenie posadzek z płytek gressowych drewnopodobnych o wymiarach 18,5x62 cm w pomieszczeniu nr 2, warstwa kleju o grubości 3 mm – przed przystąpieniem do prac kolor i rodzaj płytek należy uzgodnić z Inwestorem. Wielkość i kolorystyka płytek może być zmieniona po uzyskaniu akceptacji Zarządzającego realizacją umowy,

- ułożenie cokolików z płytek gressowych drewnopodobnych o wymiarach                        18,5 cm x 59,8 cm o wysokości cokolika około 10 cm na klej, z przycinaniem płytek - przed przystąpieniem do prac kolor i rodzaj płytek należy uzgodnić z Inwestorem. Wielkość i kolorystyka płytek może być zmieniona po uzyskaniu akceptacji Zarządzającego realizacją umowy,

- ułożenie folii pod panele,

- ułożenie jednej warstwy z mat podkładu pod panele podłogowe z płyt polistyrenowych o grubości min. 4 mm,

- wykonanie okładziny podłogowej z paneli winylowych drewnopodobnych o klasie ścieralności AC 4 – rodzaj i kolor paneli uzgodnić z Inwestorem,

- montaż cokolika z listew przyściennych systemowych w kolorze paneli na kleju montażowym – rodzaj i kolor listew przyściennych uzgodnić z Inwestorem,

- montaż nowych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o podwyższonej dźwiękoszczelności typu PORTA AKUSTYCZNE 32 dB lub równoważnych, 1-skrzydłowych

– montaż drzwi ze zmianą kierunku otwierania drzwi – przed zakupem model drzwi uzgodnić z Inwestorem, wymiary drzwi do pomiaru przez wykonawcę, kolor stolarki dobrany na podstawie wzornika posiadanego przez wykonawcę z palety RAL i uzgodnionego z inwestorem, skrzydło drzwiowe wyposażone w zamek zamykany kluczem, klamkę z szyldem,

- montaż nowej ościeżnicy drewnianej regulowanej nakładkowej (między pomieszczeniami), wymiary ościeżnicy do pomiaru przez Wykonawcę,

- zakup, dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu o szerokości około 30 cm, grubości ok 3 cm,

- obudowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi grubości 12,5 mm na ruszcie metalowym,

- zabezpieczenie podłóg folią,

- gruntowanie powierzchni poziomych sufitów, preparatem Ceresit CT17,

- gruntowanie powierzchni pionowych ścian, preparatem Ceresit CT17,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów wewnętrznych wraz ze szpachlowaniem dziur po karniszach, wygładzeniem powierzchni tynku, likwidacją nierówności i sfalowań tynku, (zgodnie z opisem pozycji z przedmiaru robót KNR 401/1204/1), w ramach prac remontowych wykonawca również starannie uzupełni wszelkie ubytki w ścianach i sufitach np. powstałych po zdjęciu karniszy,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian wewnętrznych wraz z wygładzeniem powierzchni tynku, likwidacją nierówności i sfalowań tynku, zgodnie z opisem pozycji z przedmiaru robót KNR 401/1204/2 /kolor uzgodnić z Dyrektorem Jednostki),

- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych,

- dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur C.O. o średnicy fi 25 mm pion – i gałązki o średnicy fi 20 mm,

- montaż lamp sufitowych typu LED – 2x4 sztuki,

- montaż gniazdka elektrycznego potrójnego w pomieszczeniu nr 1,

- gruntowanie ścian pod ułożenie płytek,

- w pom. nr 1 wykonanie okładziny z płytek gipsowych cegłopodobnych w kolorze ceglastym na klej, wykonanie kamienia dekoracyjnego Oxford 3 marki np. Stones (lub równoważny).

– przed przystąpieniem do prac kolor i rodzaj płytek gipsowych należy uzgodnić z Inwestorem,

- Fugowanie płytek gipsowych zaprawę cementową barwioną – przed przystąpieniem do prac kolor fugi uzgodnić z Inwestorem.

Prace towarzyszące:

- dodatkowo: rozebrać zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych w pokoju nauczycielskim             o powierzchni ok 2 m2 w celu zlokalizowania źródła zacieku,

- przed przystąpieniem do prac należy starannie zabezpieczyć stolarkę okienną                                 i drzwiową oraz powierzchnię podłogi i wszelkie inne elementy mogące ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu. Należy starannie uzupełnić wszelkie ubytki w ścianach po np. gwoździach, wkrętach, zabezpieczyć przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementów budynku,

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia lokali, mebli, urządzeń itp.,

- demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia wnętrz, takich jak: karnisze, wieszaki, szafki itp.

- po wykonanych robotach remontowych należy uporządkować teren i niezwłocznie oczyścić zabrudzone farbą powierzchnie,

- wywóz na składowisko odpadów gruzu powstałego na skutek robót remontowych                         i rozbiórkowych wraz z opłatą utylizacyjną,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność ze specyfikacją techniczną.

W trakcie trwanie robót remontowych nie należy wykonywać robót w sposób uciążliwy, mając szczególnie na względzie prowadzenie robót, będących źródłem hałasu we właściwych godzinach.

Uwaga:

- Roboty będą prowadzone na czynnym-użytkowanym obiekcie, prace można wykonywać od godz. 8.00 do godz. 16.00 , prace w innych godzinach należy uzgodnić z Dyrektorem Jednostki.

- Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna.

- Wszystkie materiały przed wbudowaniem oraz kolorystykę należy ustalić z Inwestorem, Dyrektorem Jednostki przed rozpoczęciem prac.

1.3 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe budynku powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania 
w trakcie remontu (budynek będzie użytkowany). Urządzenia, które nie podlegają wymianie, mają być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. Posadzki, meble i urządzenia należy zabezpieczyć folią budowlaną. W razie uszkodzenia wykonawca na swój koszt wymieni uszkodzone urządzenia na nowe, wolne od wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z przedmiarem i specyfikacją.

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

- terminu rozpoczęcia robót;  po przekazaniu placu budowy.

- harmonogramu robót: ustalić z Dyrektorem jednostki.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699 t.j.), za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu ZDZ w Kielcach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki.

2. Termin realizacji:

- Protokolarne przekazanie placu budowy – w następnym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez osobę wyznaczoną przez Kierownika Wieloosobowych stanowisk ds. inwestycji i remontów Tel: 41/3664791 wew. 341

- Termin rozpoczęcia robót – z chwilą przekazania placu budowy,

- Termin zakończenia robót – dwa tygodnie od podpisania umowy.

3. Materiały i wyroby

Zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 t.j.) remontowe prace budowlane powinny zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji;

- bezpieczeństwa pożarowego;

- bezpieczeństwa użytkowania;

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.) stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów należy stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych .

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych .

6. Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac należy zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

8. Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi;

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów;

1 m – długość przewodów, stali;

1 szt. – ilość wbudowanych elementów.

9. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.

Wykonawca po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

10. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy;

- odbiór pogwarancyjny.

Ad a) Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość zgłasza Wykonawca powiadamiając Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia. Odbioru robót zanikających dokona Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Ad. b) Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót 
w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.

Ad. c) Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

11. Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

12. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja na roboty - 5 lat.

13. Podstawa płatności

- Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORR;

- Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót;

- Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

14. Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi 
i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót, oraz zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.);

- Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.);

- Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022.0.2052 t.j.);

- Normy………………………………………………………………………………………

- Normy………………………………………………………………………………………

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy 
z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.

Sporządził:  Patrycja Kościołek

………………………………………………….

podpis

……………………………………………………

podpis Dyrektora Jednostki