|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH ###### (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek Szkół ZDZ w Kielcach |
| Adres obiektu budowlanego | Kielce, ul. Paderewskiego 55 |
| Zamawiający | Zakład Doskonalenia Zawodowego 25-950 Kielce ul. Paderewskiego 55 |
| Nazwa zamówienia | Roboty remontowe, polegające na wymianie pionu kanalizacji sanitarnej |
| Rodzaj robót | Prace remontowe, polegające na wymianie pionu kanalizacji sanitarnej |
| Autor opracowania | ### Patrycja Kościołek |
| Data opracowania | ### Czerwiec 2023 r. |

### Spis Treści

### 1. Wstęp

### 1.1 Przedmiot specyfikacji

### 1.2 Zakres robót

### 1.3 Określenia podstawowe

### 1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót

### 2. Termin realizacji

### 3. Materiały i wyroby

### 4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

### 5. Wymagania dotyczące środków transportu

### 6. Ogólne zasady kontroli jakości

7. Prace niebezpieczne pożarowo

### 8. Obmiar robót

### 9.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

### 10. Odbiór robót

### 11.Dokumenty odniesienia

### 12. Gwarancja.

### 13. Podstawa płatności

### 14. Ważniejsze normy i przepisy

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  (STWiORR)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z pracami remontowymi, polegającymi                                na wymianie pionu kanalizacji sanitarnej w budynku Szkół ZDZ w Kielcach                                                 przy ul. Paderewskiego 55.

Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z  wykonawstwem i odbiorem robót remontowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

a)  Przedmiar robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

b) Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewnia wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

Roboty remontowo-budowlane w budynku Szkół ZDZ w Kielcach przy ul. Paderewskiego 55.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- wykucie bruzd na instalacje,

- kucie posadzki,

- demontaż istniejącego starego pionu kanalizacji sanitarnej żeliwnej wraz z podejściami pod urządzenia sanitarne,

- wykonanie nowego pionu kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy Fi 110 mm i średnicy Fi 50 mm wraz z podejściami Fi 110 mm, fi 50 mm i czyszczakami kanalizacyjnymi, montaż czyszczaków na pionach kanalizacyjnych,

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Zastosowane materiały:

- rury i kształtki do wykonania kanalizacji sanitarnej – rury PVC, kielichowe na wcisk o średnicy fi 110 mm,

- rury i kształtki do wykonania kanalizacji sanitarnej – rury PVC kielichowe na wcisk o średnicy fi 50 mm,

- kształtki PVC przepustowe kanalizacji wewnętrznej o średnicy fi 110 mm,

- kształtki PVC przepustowe kanalizacji wewnętrznej o średnicy fi 50 mm,

- rury PVC przepustowe o średnicy fi 110 mm wraz z uchwytami do rur PVC 110 mm,

- rury PVC przepustowe o średnicy fi 50 mm wraz z uchwytami do rur PVC 50 mm,

- czyszczaki kanalizacyjne PVC o średnicy fi 110 mm.

Roboty demontażowe:

- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku o średnicy fi 50-100 mm,

- Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku  o średnicy fi do 50 mm,

- Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy fi 50-80 mm – 3 sztuki,

- Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy fi 100 mm – 4 sztuki,

- Demontaż podejścia odpływowego z rur PCV, o średnicy fi 50 mm – 4 sztuki,

- Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o średnicy fi do 100 mm – 15 otworów,

- Demontaż ustępów z miskami fajansowymi – 5 kompletów,

- Demontaż umywalek – 2 komplety,

- Demontaż pisuaru – 1 komplet,

- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na najbliższe (uzgodnione z inwestorem) miejsce zwałki. Demontaż istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej wykonany będzie bez odzysku elementów.

Roboty montażowe – montaż pionów wewnętrznych wod.-kan.:

- Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych na wcisk o średnicy fi 110 mm,

- Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych na wcisk o średnicy fi 50 mm,

- Wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC na wcisk o średnicy fi                110 mm - 4 sztuki,

- Wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC  na wcisk o średnicy fi 50 mm – 7 sztuk,

(Podejścia kanalizacyjne wykonuje się ze spadkiem minimum 2%).

- Montaż czyszczaków z PCV kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym o średnicy fi 110 mm – 2 sztuki,

- Zabetonowanie otworów w stropach o głębokości ponad 10 cm – 15 sztuk,

- Wykonanie tynków cementowo-wapiennych zwykłych kat. III w miejscach po zamurowanych przebiciach w stropie.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały                     do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót zastosować zgodnie z przedmiarem i Specyfikacją Techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną z rozwiązaniami przedstawionymi w przedmiarach robót.

Uwaga:

- Roboty będą prowadzone na czynnym - użytkowanym obiekcie, prace można wykonywać od godz. 8.00 do godz. 16.00, lub po innych ustaleniach z Dyrektorem Jednostki.

- Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna.

- Wszystkie materiały przed wbudowaniem oraz kolorystykę należy ustalić                    z Inwestorem, Dyrektorem Jednostki przed rozpoczęciem prac.

1.3 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe budynku powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania 
w trakcie remontu (budynek będzie użytkowany). Urządzenia które nie podlegają wymianie, mają być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. W razie uszkodzenia wykonawca na swój koszt wymieni uszkodzone urządzenia na nowe, wolne od wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z przedmiarem i specyfikacją.

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

- terminu rozpoczęcia robót;  po przekazaniu placu budowy.

- harmonogramu robót: ustalić z Dyrektorem jednostki

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699 t.j.), za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu ZDZ w Kielcach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki.

2. Termin realizacji:

- Protokolarne przekazanie placu budowy – w następnym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez osobę wyznaczoną przez Kierownika wieloosobowych stanowisk ds. inwestycji i remontów Tel: 41/3664791 wew. 341

- Termin rozpoczęcia robót – z chwilą przekazania placu budowy,

- Termin zakończenia robót – do 4 sierpnia 2023 roku..

3. Materiały i wyroby

Zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.2023 poz. 682) remontowe prace budowlane powinny zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji;

- bezpieczeństwa pożarowego;

- bezpieczeństwa użytkowania;

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.) stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów należy stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych .

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych .

6. Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac należy zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

8. Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi;

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów;

1 m – długość przewodów, stali;

1 szt. – ilość wbudowanych elementów.

9. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.

Wykonawca po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

10. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy;

- odbiór pogwarancyjny.

Ad a) Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość zgłasza Wykonawca powiadamiając Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia. Odbioru robót zanikających dokona Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Ad. b) Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót 
w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.

Ad. c) Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

11. Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

12. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja na roboty - 5 lat.

13. Podstawa płatności

- Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORR;

- Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót;

- Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

14. Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi 
i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót, oraz zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.);

- Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.);

- Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022.0.2057 t.j.);

- Normy………………………………………………………………………………………

- Normy………………………………………………………………………………………

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy 
z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.

Sporządziła:  Patrycja Kościołek

……………………………………………….

podpis

……………………………………………………

podpis Dyrektora Jednostki