OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont siłowni (pomieszczenie Nr 8 parter Rysunek nr 5 Projekt budowlany) w budynku Przedszkola Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opatowie przy ul. Marii Konopnickiej 2”.

Siłownia (pomieszczenie nr 8 Rys. nr 5 Projekt budowlany)

- Demontaż sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

- Zerwanie starej tapety ze ściany,

- Montaż sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,

- Szpachlowanie nierówności ścian,

- Zabudowa otworu z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu,

- Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem,

- Demontaż opraw świetlówkowych 4x18W,

- Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED 4x18W,

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

- Gruntowanie posadzki,

- Wykonanie posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. Rodzaj i kolor wykładziny do wcześniejszej akceptacji Inwestora

Wykładzina powinna posiadać co najmniej wymienione parametry:

- rodzaj wykładziny: PCV,

- format: w rolce,

- grupa wykładzin: homogeniczne,

- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR,

- klasa ścieralności: T,

- klasa użyteczności: 34/43,

- klasyfikacja obiektowa – 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu,

- klasyfikacja przemysłowa – 43 Intensywne natężenie ruchu,

- grubość całkowita: 2,0 mm,

- grubość warstwy użytkowej: 2,00 mm,

- natężenie ruchu: bardzo duże,

- klasa palności: Bfl-s1,

- wgniecenie resztkowe – wg normy EN ISO 24343 – wartość wymagana ≤ 0,10 mm, najlepsza zmierzona wartość : 0,02 mm,

- antypoślizgowość – wg normy EN 12893 - Klasa DS (µ ≥ 0,30)

- antypoślizgowość – wg normy 51130 – R10,

- antypoślizgowość – wg normy BS 7976-2 – PVT ≥ 36 – Niskie ryzyko poślizgu,

- reakcja na ogień wg EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m²,

- reakcja na ogień wg EN ISO 11925-2 – zgodny,

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 – antystatyczne (≤ 2 kV),

- reakcja na ogień – wg normy EN ISO 9239-1 - właściwości elektrostatyczne – wg normy EN 1815 – antystatyczne (≤ 2 kV),

- Montaż nakładek parapetów z PCV grubości 40 cm wraz z listwami wykańczającymi,

- Demontaż gniazd wtyczkowych,

- Przełożenie tablicy rozdzielczej elektrycznej,

- Wykucie bruzd mechanicznie na podłożu z betonu,

- Układanie instalacji elektrycznej z kabla ok. 20 m,

- Zaprawienie bruzd,

- Wymiana kratek wentylacyjnych,

- Montaż włącznika świecznikowego, przykręcanego.

- Przed złożeniem ofert cenowej obowiązkowa jest wizja lokalna. Wymiary drzwi podane przez Zamawiającego są orientacyjne, przed wykonaniem zlecenia należy dokonać własnych pomiarów,

- Zastosowane drzwi powinny posiadać deklaracje własności użytkowych, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami.