|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH ###### (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek ZDZ Starachowice |
| Adres obiektu budowlanego | Ul. Wojska Polskiego 15, 27-200 Starachowice |
| Zamawiający | Zakład Doskonalenia Zawodowego 25-950 Kielce ul. Paderewskiego 55 |
| Nazwa zamówienia | Roboty remontowe w budynku – wykonanie remontu pomieszczenia strzelnicy ZDZ Starachowice |
| Rodzaj robót | 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 45410000 -4 – tynkowanie 45442100 -8 – roboty malarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne |
| Autor opracowania | ### Patrycja Kościołek |
| Data opracowania | ### Wrzesień 2024 r. |

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

### Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami budowlanymi                                      pomieszczenia strzelnicy w budynku ZDZ Starachowice przy ulicy Wojska Polskiego 15.

### Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z  wykonawstwem i odbiorem robót remontowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

a -  Przedmiar robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

b -   Roboty remontowo budowlane w budynku ZDZ w Starachowicach polegające na remoncie strzelnicy.

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek,

- Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych PCV wraz z cokolikiem 10 cm,

- Wywiezienie i utylizacja gruzu,

- Demontaż grzejnika płytowego dwurzędowego wraz z ponownym montażem,

- Demontaż nawiewu z nagrzewnicą – 5 sztuk,

- Tynkowanie ścian,

- 2 krotne malowanie ścian,

- 2 –krotne lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym akrylowym wraz z dwukrotnym szpachlowaniem,

- Wymiana kratek wentylacyjnych fi 15,

- Montaż 2 szt. włączników podtynkowych, 1 gniazdka pojedynczego i 1 gniazdka podwójnego z uziemieniem,

- Demontaż opraw świetlówkowych 2x18W wraz z rozłączeniem zasilania, miejscową naprawą sufitu po demontażu lamp - bez demontażu starej instalacji elektrycznej i kucia sufitu,

- Montaż nowych opraw naściennych LED wraz z montażem infrastruktury kablowej, skryciem jej w ścianie, zaprawieniem bruzd oraz naprawą tynków,

- Wykonawca powinien tak dobrać źródła światła, by spełniały wymogi norm w zakresie natężenia oświetlenia. Wykonawca wykona badanie natężenia oświetlenia oraz przedstawi protokół z wykonanych pomiarów,

- Wymiana 3 sztuk opraw świetlówkowych w korytarzu na LED-owe,

- 2-krotne malowanie sufitów wraz z miejscową naprawą sufitu po demontażu opraw,

- Zabetonowanie otworów w stropie o wymiarach 0,50 m x 0,60 m – 5 szt., głębokości około 15 cm,

- Ocieplenie styropianem grubości 10 cm,

- Wypełnienie ubytków po wykuciach - uzupełnienie wylewki z jastrychu cementowego grubości 5 cm,

- Gruntowanie,

- Wykonanie wylewki samopoziomującej,

- Gruntowanie,

- Wykonanie wykładziny z PCV wraz z cokolikiem +  zgrzewanie wykładziny

Wykładzina PCV - wymagane parametry techniczne:

- rodzaj wykładziny: PCV,

- format: w rolce,

- grupa wykładzin: homogeniczne wykładzina z PCV,

- zabezpieczenie powierzchni: : iQ PUR,

- klasa ścieralności: T,

- klasa użyteczności: 34/43,

- klasyfikacja obiektowa – 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu,

- klasyfikacja przemysłowa - 43 Intensywne natężenie ruchu,

- grubość całkowita: 2,0 mm,

-  grubość warstwy użytkowej: 2,00 mm,

- natężenie ruchu: bardzo duże,

- klasa palności: Bfl-s1,

- antypoślizgowość – wg normy EN 12893 - Klasa DS (µ ≥ 0,30)

- antypoślizgowość – wg normy 51130 – R10,

- antypoślizgowość – wg normy BS 7976-2 – PVT ≥ 36 – Niskie ryzyko poślizgu,

- reakcja na ogień wg EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m²,

- reakcja na ogień wg EN ISO 11925-2 – zgodny,

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 – antystatyczne (≤ 2 kV),

- reakcja na ogień – wg normy EN ISO 9239-1 - właściwości elektrostatyczne – wg normy EN 1815 – antystatyczne (≤ 2 kV),

Uwaga:

- Roboty będą prowadzone na czynnym - użytkowanym obiekcie, prace można wykonywać od godz. 7.00 do godz. 16.00, prace w innych godzinach należy uzgodnić z Inwestorem.

- Przed złożeniem oferty cenowej obowiązkowa jest wizja lokalna.

1.3 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi                                             w odpowiednich normach i przepisach.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe budynku powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania                         w trakcie remontu (budynek będzie użytkowany). Urządzenia, które nie podlegają wymianie, mają być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Powierzchnie, urządzenia należy zabezpieczyć folią budowlaną. W razie uszkodzenia wykonawca na swój koszt wymieni uszkodzone urządzenia na nowe, wolne od wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z charakterystyką przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

- terminu rozpoczęcia robót; z chwilą przekazania placu budowy,

- harmonogramu robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.), za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu ZDZ w Kielcach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki.

2. Termin realizacji:

- Protokolarne przekazanie placu budowy – w następnym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez osobę wyznaczoną przez Kierownika Wieloosobowych stanowisk ds. inwestycji i remontów Tel: 41/3664791 wew. 341,

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi                                             w odpowiednich normach i przepisach.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe budynku powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania                         w trakcie remontu (budynek będzie użytkowany). Urządzenia, które nie podlegają wymianie, mają być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Powierzchnie, urządzenia należy zabezpieczyć folią budowlaną. W razie uszkodzenia wykonawca na swój koszt wymieni uszkodzone urządzenia na nowe, wolne od wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z charakterystyką przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

- terminu rozpoczęcia robót; z chwilą przekazania placu budowy,

- harmonogramu robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.), za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu ZDZ w Kielcach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki.

2. Termin realizacji:

- Protokolarne przekazanie placu budowy – w następnym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez osobę wyznaczoną przez Kierownika Wieloosobowych stanowisk ds. inwestycji i remontów Tel: 41/3664791 wew. 341,

- Termin rozpoczęcia robót – z chwilą przekazania placu budowy,

- Termin zakończenia robót – 28.11.2024 r.

3. Materiały i wyroby

Zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 t.j.) remontowe prace budowlane powinny zapewniać obiektowi budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji;

- bezpieczeństwa pożarowego;

- bezpieczeństwa użytkowania;

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.) stosować wyroby budowlane,                                 które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne                        do stosowania w budownictwie.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone                                 do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów należy stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych .

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych .

6. Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności ze specyfikacją, charakterystyką oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac należy zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

8. Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączona charakterystyka przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi;

1 m² - powierzchnia drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów;

1 m – długość przewodów, stali;

1 szt. – ilość wbudowanych elementów.

9. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

Wykonawca po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

10. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy;

- odbiór pogwarancyjny.

Ad a) Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość zgłasza Wykonawca powiadamiając Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia. Odbioru robót zanikających dokona Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Ad. b) Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót 
w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.

Ad. c) Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

11. Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

12. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja na roboty - 5 lat.

13. Podstawa płatności

- Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie charakterystyki przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORR;

- Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót;

- Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

14. Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi 
i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót, oraz zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.);

- Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.);

- Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022.0.2057 t.j.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 r.

- Normy…………………………………………………………………………………

- Normy…………………………………………………………………………………...

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy 
z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.

Sporządził:  Patrycja Kościołek

………………………………………………….

podpis

……………………………………………………

podpis Dyrektora Jednostki