11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   SZKOŁY ZDZ KIELCE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 
Adres:    Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 49
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe
Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Data: maj 2025 r. 
Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Roboty rozbiórkowe 


 - str.   2
2. SST 02.00. Stolarka drzwiowa
                      - str.   4
3. SST 03.00. Roboty budowlano-montażowe      -  str.  6
4. SST 04.00. Roboty instalacyjne                        - str. 11
 SST 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach remontu łazienki w budynku Szkół ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kilińskiego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzi:

WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE
- demontaż umywalek, ustępów i pisuaru
- demontaż podejść kanalizacyjnych, 

 - demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, 
- wykucie ościeżnicy stalowej, 

- rozbiórki ścian z cegły, 
- demontaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, 
- demontaż grzejników stalowych wraz z zasilaniem, 

- rozbiórka okładzin ściennej z płytek gres 

- demontaż przykręcanych elementów wyposażenia, 

- demontaż plafonier , włączników światła i gniazd elektrycznych
- demontaż suszarek elektrycznych do rąk i wentylatorów 

- demontaż rur stalowych 

- wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu na składowisko wraz pokryciem kosztów utylizacji, 

Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność kosztorysem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.

4. TRANSPORT
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu , dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.
Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia. 
Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.
7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i

wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE
Aktualne normy i przepisy związane
SST.02.00. STOLARKA DRZWIOWA
1. 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych stolarki drzwiowej w łazience w budynku Szkół ZDZ Kielce w Ostrowcu Świętokrzyskim.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:
- stolarki drzwiowej w łazience 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

Normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji karty  materiałowe zawierające dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
Stolarka drzwiowa 
- drzwi do łazienki – płytowe w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem wraz z ościeżnicą regulowaną w kolorze skrzydła, skrzydło o szerokości 90 cm kompletne z klamkami i szyldami, wyposażone  zamek, drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła lub podcięcia o sumarycznej powierzchni min. 220 cm².
- drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Drzwi prowadzące do pomieszczenia izolującego oraz drzwi łączące je z dalszą częścią ustępu powinny się zamykać samoczynnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy                    i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe pełne (do zastosowania w szkołach). Wypełnienie drzwi płyta wiórowa w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona wewnętrznym ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF.

Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej. 

Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju pomieszczenia.

Klamki ze stali nierdzewnej
Przed przystąpieniem do wykonania stolarki sprawdzić w naturze wymiary oraz pion                   i poziom elementów budowlanych, w których będzie ona montowana.
W cenie montażu drzwi należy uwzględnić ewentualne wykonanie prac związanych                       z powiększeniem otworów w ścianach. 
Przed wbudowaniem rodzaj, kolorystyka okleiny drzwi i ościeżnic – należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru deklaracje własności użytkowych na wbudowane drzwi. 
Kabiny sanitarne z płyt HPL gr. 12 mm z drzwiczkami

 – wyposażone w zamek, zawiasy, klamki i wszystkie konieczne elementy niezbędne do prawidłowego montażu. Rozwiązanie systemowe, wykonane z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr. 12 mm, wyposażone w okucia z aluminium. Kolorystyka ścianki w uzgodnieniu z Zamawiającym. Drzwi rozwierane szerokości min. 80 cm otwierane na zewnątrz. Ścianki dzielące z prześwitem nad podłogą 0,15 m. Wysokość ścianek HPL 2,10 m. W łazience należy wykonać  kabiny firmy ALSANIT (lub równoważne). 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3. SPRZĘT

Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.

4. 
TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Wymiary stolarki  przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów okiennych i drzwiowych mierzonych z natury.
Stolarkę wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami.
Po wbudowaniu ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej należy prawidłowo naprawić i wykończyć ościeże.
6. 
KONTROLA JAKOŚCI
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Dopuszczalne odchylenia krawędzi drzwi w poziomie i pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

8. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane
SST 03.00 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE
1. 
WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, remontu łazienki w budynku Szkół ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST   
Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wykonania następujących prac: 
- wykonanie posadzki samopoziomującej o gr. do 5 mm,
- wykonanie hydroizolacji z 2 warstw folii w płynie

- wykonanie posadzek i okładzin ścian z płytek gres,

- montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych GKBI gr. 12,5 mm z profili CW i UW z wypełnieniem wełną mineralną grubości 5 cm, 
- zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym stelaży podtynkowych Geberit,
- wykonanie gładzi gipsowych, 
- wykonanie prac malarskich,
- montaż sufitów podwieszonych kasetonowych, 
- dostawa i montaż kratek wentylacyjnych wraz z poziomym kanałem wentylacyjnym ,
- dostawa i montaż luster klejonych do ścian nad umywalkami
- dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy, na płyn do dezynfekcji rąk i na mydło w płynie
- dostawa i montaż ścianek sanitarnych HPL
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST .
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2023 r. poz. 682,

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 1213,

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. 2023 r. poz. 215.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji karty  materiałowe zawierające dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe
Ścianka działowa na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z płyt gipsowo-kartonowych GKBI grubości 12,5 mm, „wodoodpornych”, z dwustronnym poszyciem płytami GKBI, jednowarstwowa, płyty przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza, wypełnienie wełną mineralną grubości 50 mm
Wełna mineralna (np. ISOVER AKU – PŁYTA lub równoważna) grubości 50 mm do wypełnienia ścianek gk – gęstość min. 45 kg/m3
Szpachlówka gipsowa 
       - biała masa szpachlowa o przedłużonym czasie wiązania do wykonywania gładzi gipsowych. 
Warstwa wyrównawcza pod posadzki
        - zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 69 1-10 mm lub równoważna 
Zaprawa klejowa wytwarzana fabrycznie: 

- przyczepność min. 0,5 MPa,

      - gęstości w stanie suchym ok. 1,4   kg/ dm3. 

Płytki gres o wymiarach 29,8x59,8 cm rektyfikowane (okładzina ścienna)
- gatunek pierwszy,

- nasiąkliwość wodna ≤0,1%

- wytrzymałość na zginanie - min. 40MPa 
- odporność na plamienie: klasa(3-5)
- kolorystyka, rodzaj i sposób układania płytek w uzgodnieniu  z Zamawiającym przed wbudowaniem

Płytki gres antypoślizgowe o wymiarach 59,8x59,8 cm rektyfikowane
- gatunek pierwszy,

- antypoślizgowość - R10  
- nasiąkliwości wodna - ≤0,1% 
- wytrzymałość na zginanie - min. 40MPa 
- odporność na ścieranie wgłębne (mm3): 130 
- odporność na plamienie: klasa(3-5)  
- kolorystyka, rodzaj i sposób układania płytek w uzgodnieniu  z Zamawiającym przed wbudowaniem

Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Należy zastosować fugę elastyczną, ceramizowaną szerokości 1mm, w kolorze użytych płytek.
Zestaw produktów do malowania ścian i sufitów.

Zestaw produktów bezrozpuszczalnikowych jednego producenta do wykonania powłok malarskich na ścianach wewnętrznych i sufitach,  składający się z: 

- preparatu do gruntowania podłoża,

- farby  lateksowej odpornej na szorowanie i światło, zapewniającej oddychanie ścian oraz idealne krycie powierzchni, nadająca malowanemu podłożu matowy wygląd, (kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem).
Sufit podwieszony kasetonowy systemowy, o konstrukcji z profili stalowych wypełnionych płytami gr. 13 mm, wykonanymi z twardej wełny mineralnej formowanej na gorąco. Płyty o wymiarach 60x60 cm oraz profile konstrukcyjne w kolorze białym. 
System montażowy zgodnie z wymaganiami i technologią producenta. 

Wysokość pomieszczenia po zakończonym montażu sufitu wynosi 2,57m.
Wymagane parametry płyt wypełniających:

-Odporność na wilgoć: do 70% względnej wilgotności powietrza,
-Klasa palności materiału: A2-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-1,
-Pochłanianie dźwięku:  αw=0,65, NRC=0,65,
Lustro o wymiarach 120x60 cm bezpieczne – w umywalni,
Kratki wentylacyjne
         - metalowe lakierowane, prostokątne – według rysunku wraz z kanałami wentylacyjnymi
Elementy wyposażenia kabin wc i umywalni - materiał: stal nierdzewna 

	Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie, 

Pojemność zbiornika: 1000 ml

Materiał: stal nierdzewna szczotkowana (matowa) z powłoką Anti-FingerPrint

Wysokość: 28,5 cm

Szerokość: 15 cm

Głębokość: 9,5 cm
Dozownik wykonany ze stali nierdzewnej, trwały i bezproblemowy w utrzymaniu czystości, mydło uzupełniane z kanistra. Pojemnik montowany do ściany.

	[image: image1.png]




	Pojemnik na papier toaletowy, średnica papieru do 19 cm

materiał: stal nierdzewna szczotkowana (matowa) z powłoką Anti-FingerPrint

Wysokość: 25 cm

Szerokość: 23,3 cm

Głębokość: 11,5 cm
Pojemnik montowany do ściany.

	[image: image2.png]





Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodności z polskimi i europejskimi normami
3. SPRZĘT

Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.
4. 
TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.

5.   WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie warstwy wyrównawczej
Należy wyrównać poziom posadzki 
Wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 
- po rozbiórce ściany z cegieł grubości ½ cegły, grubości ¼ cegły, grubości 1 cegły należy wykonać zabudowę z obustronnym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych zamontowanych obustronnie na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną grubości 5 cm, 
- stelaże podtynkowe typu Geberit obudować płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym, 
Wykonanie gładzi gipsowych
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować dwukrotnie szpachlówką gipsową.
Na sufit (w pomieszczeniach, gdzie nie ma sufitu podwieszonego kasetonowego) i ściany otynkowane, nakłada się dwie warstwy szpachlówki gipsowej, a po wyschnięciu każdej szlifuje. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. 
Gładzi gipsowej nie wykonuje się w miejscach przewidzianych do obłożenia płytkami gres.
Okładziny ścian z płytek gres
Okładzinę z płytek gres o wymiarach 29,8x59,8 cm wykonać w pomieszczeniach łazienki/wc do wysokości 2,05 m. 
Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny.

Przed przystąpieniem do prac  należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. 

Należy sprawdzić i skorygować usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia (puszki elektryczne, gniazdka, wyłączniki itp.). 

Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. 

Spoiny okładziny ściennej gr. 1mm, powinny być w jednej linii ze spoinami podłogowymi.

Łata kontrolna o dł. 2 m przyłożona w dowolnym miejscu okładziny w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 mm.

Posadzki z płytek gres. 

Miejsca, w których stykają się dwa rodzaje posadzek,  np. w otworach drzwiowe, musi przebiegać pod zamkniętym skrzydłem drzwiowym.

Posadzki z płytek gres o wymiarach 59,8x59,8 cm wykonać na projektowanych warstwach podbudowy.
Wykonać cokoliki z płytek gres od strony hollu o wysokości 10 cm. Poziome fugi posadzki przechodzą w pionowe pomiędzy płytkami cokołu lub okładziny ściennej. 
Przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy powierzchnie podłoża są równe, maksymalne odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m i zatarte na gładko.

Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić ich wzór, jego dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych.
Prace malarskie.

Warunki przystąpienie do robot malarskich.
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Ściany i sufity malować dwukrotnie w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, obowiązujących przy tego typu pracach.  Pracownicy  zatrudnieni powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, zaopatrzeni w odzież ochronną.
Montaż sufitów podwieszonych 

Sufit  kasetonowy systemowy, o konstrukcji z profili stalowych wypełnionych płytami gr. 13 mm wykonanymi  z twardej wełny mineralnej formowanej na gorąco. Płyty o wymiarach 60x60 cm oraz profile konstrukcyjne w kolorze białym. 
System montażowy zgodnie z wymaganiami i technologią producenta. 

Wysokość pomieszczenia po zakończonym montażu sufitu wynosi 3,15 m 
Sufity kasetonowe wykonać w korytarzu i w sekretariacie
Montaż luster w sanitariatach 
Lustro o wymiarach 120x60 cm wkleić nad umywalkami w łazience. 
6. 
KONTROLA JAKOŚCI
7. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Prace malarskie.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita, bez , smug, plam i śladów pędzla.         

Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, nie powinny się rozmazywać.        

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Posadzki i okładziny ścienne z płytek
Odbiór gotowych posadzek i okładzin ścian następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
8. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową.

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane
 SST 04.00.  ROBOTY INSTALACYJNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych, w ramach remontu łazienek w budynku Szkół ZDZ Kielce w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót instalacyjnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres robót wchodzi:
1.3.1 roboty remontowe instalacji sanitarnych:

- dostawa i montaż kompletu podtynkowego do wc wraz ze stelażem, przyciskiem spłukującym, miską wiszącą i deską wolnoopadającą wraz z doprowadzeniem i dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- dostawa i montaż kompletu podtynkowego do pisuaru wraz ze stelażem, przyciskiem spłukującym, miską wiszącą wraz z doprowadzeniem i dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- dostawa i montaż umywalek z bateriami stojącymi wraz z doprowadzeniem i dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- dostawa i montaż grzejników wyposażonych w zawory i głowice termostatyczne oraz zawory odcinające, z doprowadzeniem i dostosowaniem instalacji c.o.
- wszystkie rurociągi prowadzić w ścianach lub zabudowie
1.3.2 roboty remontowe instalacji elektrycznych

- dostawa i montaż łączników i gniazd wtykowych z doprowadzeniem zasilania
- montaż suszarek elektrycznych do rąk – wcześniej zdemontowanych

- dostawa i montaż lamp sufitowych

Gniazda użytkowe 230 V w każdym pomieszczeniu instalować wyłącznie ze stykiem ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda muszą mieć styk ochronny u góry. Przewód fazowy musi być zawsze montowany w lewym zacisku a przewód zerowy w prawym zacisku, przewód PE w zacisku bolca ochronnego.

Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi protokoły z pomiarów elektrycznych.

- wymiana opraw oświetleniowych – panele LED - Wykonawca robót dobierze lampy LED w ten sposób, aby zapewnić właściwą wartość natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.
Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi protokół z pomiarów natężenia oświetlenia.

- wszystkie przewody należy prowadzić podtynkowo.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji karty  materiałowe zawierające dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem
