4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Obiekt:   BUDYNEK SZKOŁY CKZ WE WŁOSZCZOWIE 
Adres:    Włoszczowa, ul. Młynarska 56
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45262423-2 Wykonywanie podkładów

CPV 45262690-4 Remont starych budynków

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe – pozostałe
Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Wykonawca specyfikacji: Patrycja Kościołek
Data: kwiecień 2025 r.
Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Roboty rozbiórkowe 


- str. 2
2. SST 02.00. Roboty budowlano – montażowe   - str. 4
SST 01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach remontu klatki schodowej w budynku Szkoły CKZ we Włoszczowie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzi:
WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE
- demontaż balustrady schodowej stalowej o dł. 9,40 x wys. 1,10 m,
- rozbiórka okładzin schodów i podestu z płytek gres wraz z cokolikami, 
- oczyszczenie podłoża z resztek kleju, 
- frezowanie powierzchni, 

- demontaż osłony grzejnikowej, 
- oczyszczenie powierzchni schodów i podestu z resztek kleju,

- wywiezienie materiału z rozbiórki i utylizacja. 
Przy skuciu płytek w okolicy biegu schodowego, należy zachować szczególną ostrożność przy istniejącej okładzinie z płytek.  
Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność kosztorysem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.

4. TRANSPORT
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.
Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia. 
Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.
7. OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar 
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i

wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE
Aktualne normy i przepisy związane
SST 02.00. ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE 
1. 
WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, remontu klatek schodowych w budynku Szkoły CKZ we Włoszczowie.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST   
Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wykonania następujących prac: 
- wykonanie warstwy wyrównawczej wysokości stopni i samopoziomującej,
- przygotowanie podłoża pod układanie płytek gres na schodach i podeście, 

- gruntowanie posadzki,

- montaż płytek na schodach i podestach o wym. 29,8 x 29,8 cm z płytek gres wraz z cokolikami                             o wysokości 10 cm,
- ponowny montaż zdemontowanej balustrady stalowej,
- dostosowanie balustrady do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- dokładne uszczelnienie połaczeń

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST .
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2023 r. poz. 682,

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 1213,

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. 2023 r. poz. 215.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe
Płytki gres antypoślizgowe o wymiarach 29,8x29,8 cm rektyfikowane
- gatunek pierwszy,
- odporność na poślizg: co najmniej R10, 

- odporność na ścieranie PEI V,

- odporność na plamienie: klasa (3-5),

- nasiąkliwości wodna - ≤0,1%.
Ostateczny kolor, rodzaj oraz sposób układania płytek do uzgodnienia z Inwestorem przed wbudowaniem,

Wykonać cokoliki wysokości 10 cm z płytek cokołowych przyklejonych. 

- płytki schodowe o wymiarach dopasowanych do wysokości stopnicy. 

Zaprawa klejowa wytwarzana fabrycznie 
zaprawę klejącą przygotować zgodnie z instrukcją producenta: 

- przyczepność min. 0,5 MPa,

     - gęstości w stanie suchym ok. 1,4   kg/ dm3, 
Zaprawy do spoinowania.
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Należy zastosować fugę elastyczną, ceramizowaną szerokości 1mm, w kolorze użytych płytek. Spoiny wypełnić zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. 
3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT
Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.                                             Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.
5. WYKONANIE ROBÓT 
- przekonstruowanie zdemontowanej balustrady stalowej z ponownym montażem                                      i dostosowaniem do przepisów „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” w zakresie minimalnych szerokości biegów i podestów wraz z malowaniem i wykonaniem niezbędnych prac. 

Całkowita cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, które są niezbędne do jego wykonania. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszelkie okoliczności mające wpływ na cenę oferty.

- wykonanie warstwy wyrównawczej należy wyrównać poziom posadzki. Warstwy „wylewki” samopoziomującej wykonać z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.
- posadzki z płytek gres
Miejsca, w których stykają się dwa rodzaje posadzek, np. otwory drzwiowe, musi przebiegać pod zamkniętym skrzydłem drzwiowym. 
Posadzki z płytek gres o wymiarach 29,8x29,8cm wykonać na projektowanych warstwach podbudowy.
Przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy powierzchnie podłoża są równe, maksymalne odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m i zatarte na gładko. 
Przed ułożeniem z płytek, należy sprawdzić i potwierdzić ich wzór, jego dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych. 
- cokoły przyścienne z płytek gres wys. 10 cm. Poziome fugi posadzki przechodzą w pionowe pomiędzy płytkami cokołu. 
6. ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

· wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
· prawidłowości ukształtowania powierzchni,

· połączenia posadzki i okładzin z podłożem

· prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,

· wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów.
Posadzki z płytek gres
Prawidłowość wykonania posadzki z płytek gres ocenia się poprzez sprawdzenie: 

· przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

· odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być większe niż 3mm na całej długości łaty), 

· prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin, łatą z dokładnością do 1mm, 

· grubości warstwy zaprawy klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez producenta, 

· sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową, wielkości                       i kierunku spadków, miejsca osadzenia wpustów.
9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w ST.

Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane
