SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   SZKOŁY ZDZ KIELCE W JĘDRZEJOWIE

Adres:    Jędrzejów , al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe

Zamawiający: 		Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Data: wrzesień 2025 r.

Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Roboty rozbiórkowe

2. SST 02.00. Ślusarka okienna

SST 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach wymiany stolarki okiennej w  budynku Szkół ZDZ Kielce w Jędrzejowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres robót wchodzi:

WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE

- demontaż stolarki okiennej,

- wywiezienie materiału z rozbiórki  i utylizacja.

Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z charakterystyką przedmiotu zamówienia, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT

Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy                       w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.

4. TRANSPORT

Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).

Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych.

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.

Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu.

Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia.

Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót.

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach                            i wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE

Aktualne normy i przepisy związane

SST 02.00 STOLARKA OKIENNA

1. 	WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych stolarki okiennej z PCV w budynku Szkół ZDZ Kielce                      w Jędrzejowie.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:

- stolarki okiennej z PCV.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

Normach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 	MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem.

2.2. Wymagania szczegółowe

Stolarka okienna PCV

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i uszczelkami w kolorze białym.

Okna (skrzydła i ościeżnice) z profili PCV ciepłych, minimum pięciokomorowych.

Pracownia komputerowa – sala nr 7 na II piętrze

Okno według szkicu jak poniżej:

Uw≤0,9  W/m2K

Ilość: 1 szt.

Wymiary w świetle ościeży

So =2680 x Ho= 875 mm

okno trzykwaterowe R-U rozwierno-uchylne + U uchylne + RU rozwierno-uchylne

Kolor okleiny obustronny antracyt

Okna dachowe według szkicu jak poniżej:

Uw≤0,9  W/m2K

Wymiary w świetle ościeży

Ilość: 2 szt. So = 780 x Ho= 1400 mm

Kolor okleiny zewnętrzny antracyt, kolor wewnętrzny biały, kolor klamki biały.

Okna (skrzydła i ościeżnice) z profili PCV ciepłych, minimum pięciokomorowych, wzmocnionych profilem stalowym ocynkowanym z blachy gr. 2 mm.

Przed przystąpieniem do wykonania ślusarki wymiary sprawdzić w naturze wymiary oraz pion i poziom elementów budowlanych, w których będzie ona montowana. Należy zachować dotychczasowy podział okien.

Okna wyposażone w fabrycznie zamontowany nawiewnik higrosterowany. Okucia obwiedniowe          z funkcją rozszczelniania, zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, uszczelki przylgowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM.

Szklenie pakietem trzyszybowym, współczynnik przenikania ciepła każdego zestawu szybowego Umax. = 0,9 W/m2K (szyba przezroczysta).

Zakres robót obejmuje wykonanie naprawy ościeży, obróbek ościeży i przywrócenie ościeży do stanu przed remontu, uzupełnienie ubytków, (t.j. szpachlowanie ubytków, zabezpieczenie pianki montażowej, malowanie ścian w obrębie wstawionych nowych okien oraz uzupełnienie brakujących okładzin, itp.). Wykonawca robót jest zobowiązany do naprawy uszkodzeń                                      i obiektów nieobjętych dokumentacją, a uszkodzonych w trakcie realizacji robót.

3. 	SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. 	TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Wymiary stolarki  przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów okiennych i mierzonych z natury.

Stolarkę wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami.

Po wbudowaniu ślusarki i stolarki okiennej należy prawidłowo naprawić i wykończyć ościeże.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

- - sprawdzenie zgodności wymiarów,

- - sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- - sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- - sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 	ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane.